GUIA DE EJERCICIOS CONTROL1

MI31A

SEMESTRE PRIMAVERA 2007

Segunda Parte

- La superficie interna de la pared de una chimenea es repentinamente calentada a 1000 ºC. Inicialmente la chimenea y sus paredes estaban a 25 ºC. La pared es de 50 cm. de espesor de ladrillos refractarios con una conductividad térmica de 0.35 W/m* ºC, una densidad de 1600 Kg. /m3y capacidad calórica de 800 J/Kg.* ºC. la superficie exterior esta enfriada con agua y mantenida a 25ºC.

- Cuál es el número de Fourier después de 48 horas? Sol: 0.189

- Cuánto tarde en llegar al estado estacionario. Sol: aprox. 11 días.

- Cuál es la pérdida de calor en el estado estacionario a través de las caras de las paredes?. Sol: 680W/m2.

- Una esfera que inicialmente está a 25ºC es repentinamente expuesta a una corriente de aceita a alta temperatura, a 200ºC. La esfera tiene un diámetro de 0.7 mm., k = 20 W/m*K, cp = 400 J/kg*K, ρ = 8500 Kg./m3. Calcular:

- El número de Biot. Sol: 2.3*10-3

- El tiempo que tarda en alcanzar los 199 ºC. Sol: 5.2 s.

- Un tanque de paredes delgadas que es utilizado para condensar vapor a 17.7 psi (la temperatura de condensación es 212 ºF) contiene 200 lb. de agua agitada (bien mezclada). El área de transferencia de calor del tanque es 10 ft2 y la conductividad al exterior de la pared es de 40 Btu/hr*ft2*ºF. La capacidad calórica del agua es 1 Btu/lb.*ºF. Determine el tiempo requerido para calentar el agua de 60 a 140ºF. Sol: 22.4 min.

- Un alambre de cobre de 6.35 mm de largo, inicialmente a 10ºC, se coloca en una corriente de aire con una temperatura de  37.8 ºC. La conductividad térmica del cobre es de 386  W/m*ºC, ρ = 8900 Kg./m3 y cp = 390 J/Kg.*ºC.

  - Cuál es el máximo valor para el coeficiente de transferencia de calor que permite que se pueda utilizar la técnica del Lump Capacitance Sol: 24300 W/m2*ºC.

  - Si le temperatura aumentara de 10 a 26.7 ºC en 30 s, cuál es el coeficiente de transferencia de calor?. Sol: 170 W/m2*ºC

- El suelo (α = 5.16*10-1 m2/s) tiene una temperatura constante de 15ºC la cuál es repentinamente aumentada en la superficie y mantenida a 60ºC.

  - Cuánto tiempo tomará antes que el cambio de temperatura pueda ser notado a una profundidad de 10 cm.?. Sol: 1940 s (32min)

  - Determine la temperatura a una profundidad de 0.25 m después de un período de 5 horas desde que se produzco el incremento en la superficie. Sol: 18 ºC.

  - Cuál es el número de Fourier a 0.25 m de profundidad después de 5 horas?. Sol: 0.15

- Una loza de acero semi infinita ( k = 45 W/m*ºC y α = 1.4*10-5 m2/s) inicialmente a 20 ºC, repentinamente aumenta su temperatura en la superficie a 75 ºC. Determine:

  - La distancia de la superficie donde la temperatura a aumentado a 30 ºC después de 2 minutos. Sol: 7.7 cm.

  - El flujo de calor al interior de la loza 2 minutos después que la temperatura en la superficie haya sido aumentada. Sol: 34 kW/m2.

  - La energía total transferida dentro de la loza durante esos dos minutos. Sol: 8.2 MJ/m2.

  - Que espesor debe tener la loza para que el modelo semi-infinito sea valido por al menos esos dos minutos, suponiendo que la loza es solo afectada por un lado. Sol: 13 cm.