Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería de Minas

MI46B – Geotecnia Minera

Clase Auxiliar 1

Dado el siguiente estado de esfuerzos:

σx = 8 [MPa]

σy = 3 [MPa]

τxy = 2 [MPa]

- Construya el círculo de Mohr que representa el estado de esfuerzos anterior y a partir de él, determine la magnitud de los esfuerzos principales (σ1 y σ3) y su inclinación con respecto al eje x (sistema original). Además, determine la magnitud de los esfuerzos normal σn y de cizalle ζ en el plano EF (10º).

- Use las ecuaciones de transformación de esfuerzos ([σ*] = [R] [σ*] [R] T) para determinar las componentes de esfuerzo en el sistema nuevo (σll y σmm) y compárelos con σn y ζ calculados anteriormente.

- Determine analíticamente las magnitudes y orientaciones del plano de esfuerzos principales y compárelos con los valores determinados gráficamente en la parte (a).