Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería de Minas

MI46B – Geotecnia Minera

Clase Auxiliar 4

- Se tiene un cuerpo mineralizado estratiforme a una profundidad de 400 [m] de la superficie. De análisis geotécnicos, se tienen los siguientes datos:

| Datos geotécnicos | Unidad | Roca Caja | Roca Mineral |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso unitario | [KN/m3] | 22 | 30 |
| UCS | [Mpa] | 120 | 200 |
| Resistencia a la tracción | [Mpa] | 8 | 10 |
| Cohesión | [Mpa] | 12 | 20 |
| Angulo de fricción | [Mpa] | 37 | 42 |
| Módulo de elasticidad | [Gpa] | 32 | 50 |
| Tipo de Roca |  | Granodiorita | Gabro |
| Condición del macizo |  | Fuertemente fracturado | Fracturado en bloques |
| Condición de estructuras |  | Buena | Regular |

La explotación se hará por Room & Pillar y para el dimensionamiento de los pilares se asume que la resistencia del Pilar esta dada por la formula de Obert y Dubal:

Sp=Ss'0.78+0.22WH

La resistencia del pilar cúbico (Ss’) se obtendrá por Hoek & Brown y el esfuerzo solicitante a partir de:

σp=σz⋅Wp+WoWp2

Calcule el ancho del pilar considerando las restricciones de Wo (falla por tracción) y Factor de Seguridad para pilares permanentes (FS > 1,6) de tal forma de maximizar la recuperación.

- En un yacimiento de Cu ubicado a una profundidad de 300 [m] se proyecta utilizar el método Room & Pillar para su explotación. La altura de los pilares (h) se supone igual a la potencia del estrato mineralizado (4 [m]), con un ancho (Wp) de 10 [m] y luz máxima entre ellos de 6 [m]. Se sabe que la roca caja tiene un peso unitario de 23 [kN/m3]. Por otra parte, la condición de falla de los pilares puede ser representada por la siguiente ecuación:

S=10,44⋅h−0,7⋅Wp0,5

Dado que los pilares serán permanentes, se quiere determinar cual es su factor de seguridad y la recuperación asociada a este método de explotación. Si se considera que el factor de seguridad mínimo para desarrollos permanentes es 1,6 y la recuperación mínima para que el proyecto sea económicamente rentable es de un 60%, concluya si el proyecto es viable. En caso que el proyecto no lo fuera, proponga un nuevo diseño (calcule un nuevo Wp) de tal modo que si sea viable, si es que es posible.

- En una veta mineralizada de rumbo N80, manteo 88º y de ancho 40[m], se quiere construir un caserón de dimensiones 40[m] de ancho, 50[m] de largo y 100[m] de alto, a una profundidad de 1200[m]. El régimen de esfuerzo es de tipo tectónico (K = σh/σv = 2). Se sabe que el RQD de la roca es 75 y existe solo un set estructural relevante 60/90 (Jn = 2). Las estructuras presentan rugosidad suave a plana (Jr = 1), con un grado de alteración leve (Ja = 2). La condición de agua y el factor por reducción de esfuerzo se asumen igual a 1. El peso unitario de la roca es de 2,7 [t/m3] y su UCS alcanza los 140[Mpa]. Se desea saber si las dimensiones proyectadas permiten que el caserón sea estable.