Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería de Minas

MI46B – Geotecnia Minera

Teoría de Bloques

Lo primero es tener en cuenta que estamos analizando los bloques para una excavación subterránea y estamos trabajando con el hemisferio SUPERIOR de la esfera de referencia. De este modo, el dibujo de estructuras es opuesto al que realizábamos cuando analizábamos las cuñas en taludes. En un ejemplo, consideremos una estructura con dip/dip direction de 30/90:

PROYECCION DEL HEMISFERIO  INFERIOR

(CASO ANALISIS DE CUÑAS EN TALUDES)

N

N

PROYECCION DEL HEMISFERIO  SUPERIOR

(CASO ANALISIS DE BLOQUES EN EXC. SUBTERRÁNEAS)

MANTEO (30º)

DIP DIRECTION (90º)

ESTRUCTURA

En ambos casos se representa la misma estructura en el círculo de referencia pero el manteo para el caso de teoría de bloques se ubica en el lado opuesto al de cuñas en taludes. Esto se debe a que la proyección que representa a la estructura 30/90 corta a la esfera de referencia en el hemisferio INFERIOR al lado DERECHO y en el hemisferio SUPERIOR al lado IZQUIERDO de la esfera. En un esquema:

HEMISFERIO SUPERIOR

HEMISFERIO INFERIOR

MANTEO (30º)

CIRCULO DE REFERENCIA

Es decir, para teoría de bloques el manteo de las estructuras se dibuja sobre la misma línea del dip direction pero en el lado contrario al que dibujábamos para el caso de cuñas en taludes.

También existen formulas para determinar el centro de la estructura:

R

O

r

C

OC = R x tg (manteo)

r = R / cos (manteo)

Con esto es posible completar la parte de la estructura que queda fuera del círculo de referencia (usando compás) cuando no tenemos la red estereográfica extendida.

El resto es dibujar las estructuras e identificar las regiones que están sobre la estructura (es decir la región interna del círculo que representa la estructura, que en el dibujo corresponde al interior de la línea roja) y bajo la estructura (la región externa a la línea roja) asignándoles un 0 y  un 1, respectivamente.

Posteriormente, se dibuja la curva que representa el plano EP (pirámide de excavación) e identificamos las regiones formadas por la intersección de las estructuras (codificadas con ceros y unos) que NO INTERSECTAN la zona que representa a la pirámide de excavación. Cabe señalar que EP representa a la pared de la excavación, pero se dibuja igual que todas las estructuras achurando el área correspondiente.

EP para el techo

EP para una pared vertical en el Sur

EP para una pared inclinada en el Norte

N

Por ultimo, para dibujar la forma de los key blocks se hace lo siguiente:

- Para cada estructura (no incluir el EP) dibujamos líneas que representen su rumbo señalando su manteo perpendicularmente, eso si como en el caso de cuñas en taludes (o sea tal como normalmente dibujábamos las estructuras en la red de Schmidt, considerando el hemisferio inferior)

N

U1 (0)

L1

(1)

Estructura 1 (30/90)

Dip direction

(90)

U1 (0)

L1

(1)

- Una vez representadas todas las estructuras, se identifica la región triangular según el código del bloque de la manera siguiente (Por ejemplo si tenemos 3 estructuras y el bloque que no intersecta la zona del EP (suponiendo EP como el techo) es 101):

1

3

2

0

1

1

0

0

1

N

1

3

2

0

1

1

0

0

1

BLOQUE

1 0 1

N

101

1

2

3

E

W

N

- La vista del bloque anterior corresponde a la que vemos desde arriba y lo que nos interesa a nosotros es como se vera el bloque desde la excavación, o sea desde abajo. Finalmente, lo que se hace es rotar el triangulo en el eje WE, cambiando el Norte por el Sur:

BLOQUE

1 0 1

101

1

2

3

E

W

N