A I R E   C O M P R I M I D O

1    I N T R O D U C C I Ó N

- El aire comprimido es un medio de transmisión de energía y como tal es una fuente de fuerza motriz en faenas mineras subterráneas.

# La compresión del aire se realiza en máquinas conocidas con el nombre de COMPRESORES. Estas máquinas aspiran aire del ambiente y aumentan su presión hasta que alcance un valor adecuado para su utilización.

- Una vez comprimido se acumula en un estanque y de ahí es conducido a través de una red de cañerías a los diferentes lugares o puntos de consumo (Fig. 1).

- El estudio del aire comprimido requiere abordar dos temas fundamentales: generación y transmisión. En el tratamiento del problema de la generación se aplican los principios de la Termodinámica. En cambio, la transmisión, es un problema de Fluodinámica.

- En la actualidad las máquinas perforadoras accionadas por aire compri-mido (perforación neumática) han sido desplazadas casi totalmente por las de accionamiento hidráulico, quedando limitada su aplicación sólo a máquinas livianas o manuales en el rango de diámetros menores (27 a 41 mm) y a los martillos DTH (89 a 165 mm). El aire comprimido ha perdido por lo tanto su lugar de privilegio como fuente energía en las operaciones mineras.

## 2    PROCESOS DE COMPRESIÓN

2.1 Conceptos básicos (Fig. 2)

| - Isotérmica (T  Cte.) ### P V = K (Ley de BoyleMariotte) - Adiabática P V  = K (Ley de Poisson) - El exponente "" representa la relación entre los calores específicos (Cp / Cv). Para el aire, a 20 C y 36 % de humedad relativa,  = 1,4. |  |
| --- | --- |

Por otra parte, según la ley de GayLussac, a presión constante, se cumple:

VT   =  Cte.

La combinación de ambas leyes (BoyleMariotte y GayLussac) conduce a lo que se conoce como "Ecuación de Estado" de los gases ideales. En efecto:

| - Si se comprime V1 (P1, T1) sin variación de temperatura |  | # V1 P1 = V' P2 |
| --- | --- | --- |
| - Si se calienta V' (T1, P2) sin variación de presión |  | # V'T1 = V2T2 |
| - Multiplicando miembro a miembro |  | V1P1T1 = V2 P2T2 |
| - Luego, para una masa de gas dada |  | P VT = Cte. |

Si la última relación se expresa en términos de "volumen específico" (v), se obtiene la "Ecuación de Estado" de los gases perfectos o ideales:

P vT   =   R

| donde: | P |  | Presión absoluta | [Kgp/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v |  | Volumen específico | [m3/ Kg] |
|  | T |  | Temperatura absoluta | [°K] |
|  | R |  | Constante de los gases |  |

Por ejemplo, para el aire seco a 0° C y a 1 Atm de presión, el volumen específico del aire tiene el siguiente valor: v  =  0,7734   [m3/kg]

R   =   PovoTo   =   10.330 x 0,7734273      Kgpm2xm3Kgx1°K

R   =   29,625   [Kgm / Kg x °K]

2.2 Comparación entre una isotérmica

y una adiabática

| - Si la compresión es adiabá-tica el calor generado eleva la temperatura del aire y, por consiguiente, la presión au-mentará más rápidamente. Por lo tanto, la curva adia-bática se ubica por encima de la isotérmica (Fig.3). - Para un mismo volumen inicial (V1) y una misma pre-sión final (P2), la compresión adiabática alcanza un mayor volumen final (V2a > V2i). |  |
| --- | --- |

- Si AH es la carrera útil del émbolo o pistón del compresor, se tiene:

 Trabajo de la evolución adiabática = Área ACGHA

 Trabajo de la evolución isotermica = Área ABGHA

Como la área ABGHA es menor que la ACGHA, se concluye que, a igualdad de volumen inicial (V1) y presión final (P2), resulta más ventajosa la compresión isotérmica. Se economiza el trabajo representado por el área ACBA (Fig. 3).

- En los compresores reales se refrigera entonces el cilindro del compresor (camisa de agua), para obtener una curva AD que se ubica entre las dos anteriores: P V n = K, donde "n"  1,3 para el aire.

2.3 Compresión polifásica

Según se observa en el gráfico anterior, mientras mayor es la presión final la curva de compresión real se aleja cada vez más de la isotérmica teórica. Luego, para optimizar el proceso de compresión, conviene que la curva representativa de la evolución real se aproxime lo más posible a la de una isotérmica teórica. Esto se consigue parcialmente, como ya fue señalado, refrigerando el cilindro donde se comprime el aire.

| Adicionalmente, en la práctica se recurre a lo que se denomina com-presión escalonada o polifásica. Supongamos un proceso en dos etapas o fases (Fig. 4), y sean V1 y V2 los volú-menes de dos cilindros de un mismo compresor. El aire entra al primero a la presión atmosférica y se comprime hasta una presión intermedia "Pm", según la curva AB. |  |
| --- | --- |

Al final de esta primera fase el aire pasa a un enfriador, donde su temperatura baja a la que tenía a la entrada del primer cilindro. O sea, el proceso sigue la línea horizontal BC, a presión constante y con disminución de volumen, y no BE. El aire pasa enseguida al segundo cilindro, o cilindro de alta presión, donde termina de comprimirse según la curva CD, más

próxima que BE a la isotérmica teórica. En suma, para un mismo volumen inicial (V1) y presión final (P2), se obtiene un ahorro de energía representado por el área punteada BEDCB.

3.   TRABAJO, POTENCIA Y RENDIMIENTOS

DE UNA COMPRESIÓN

3.1 Trabajo de una compresión isotérmica monofásica

| En general si llamamos "AB" al trabajo efectuado para com-primir el aire de A a B, de la Termodinámica se sabe que: τAB = P dV τAB = P1 V1dVV τAB = P1 V1 Ln (V1/V2) Pero como se trata de una compresión isotérmica: P V = P1 V1 = P2 V2 luego, se tiene: AB = P1 V1 Ln (P2 /P1) |  |
| --- | --- |

El trabajo correspondiente a esta última expresión está representado en el gráfico por el área ABFGA. En el caso de un compresor real, siendo GO la carrera total del émbolo, a este trabajo hay que agregarle el realizado por el émbolo para expulsar el aire, a presión constante (P2), una vez que se abre la válvula de descarga, representado por el área BCOFB. Por otra parte, hay que restarle el trabajo efectuado por la presión atmosférica en la cara posterior del cilindro, área ADOGA. Luego, el trabajo total () será:

####   =  área ABFGA    área BCOFB    área ADOGA

=  P1 V1 Ln (P2 / P1)    P2   V2    P1  V1

pero, para una compresión isotérmica:  P1 V1  =  P2  V2. Luego:

ci  =    =  P1 V1 Ln (P2 /P1)   [kgm]

Los compresores reales comprimen un cierto volumen de aire por unidad de tiempo; o sea, lo que se denomina en fluodinámica "Caudal" (Q). Ahora, el trabajo realizado por unidad de tiempo corresponde al concepto de "Potencia" (W). Luego, si se aplica la fórmula anterior a la situación descrita en el modelo esquemático del sistema (Fig. 1), y utilizando la misma terminología y notación, se obtiene la potencia requerida para una compresión isotérmica (Wci) mediante la expresión siguiente:

Wci  =  PoQo    Ln (P1/Po)75 x 60xηci     [HP]

| donde: | Po |  | Presión atmosférica del lugar | [Kgp/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qo |  | # Caudal de aire libre aspirado (fad) | [m3/min] |
|  | P1 |  | # Presión absoluta a la descarga del compresor | [Kgp/m2] |
|  | ci |  | Rendimiento global de una compresión isotérmica | 0,55 a 0,70 |

3.2 Trabajo de una compresión real

| Supongamos que la Fig. 6 representa un proceso de com-presión real. Si designamos por "AB" al trabajo efectuado para comprimir el aire de A a B, se tiene: τAB = PdV pero ahora: PVn = P1V1n = P2V2n de donde  P = P1 V1nVn luego: τAB = P1V1ndVVn |  |
| --- | --- |

=   P1V1n   V11 - n  −  V21 - n1  −  n    =   ----   =   P2 V2   −   P1  V1n   − 1    Kgm

Siguiendo el mismo razonamiento del caso anterior, el trabajo total () para un proceso de compresión real monofásico será:

####    =   área ABFGA    área BCOFB    área ADOGA

τ  =   P2 V2   −   P1  V1n   −  1   +   P2  V2   −   P1  V1

pero ahora:  P2 V2    P1 V1  y  P1 V1n  =  P2 V2n           P1 V1 V1n-1  =  P2 V2 V2n-1,

| luego se puede escribir: | V1V2 = P2P11/n | y también, | P2 V2P1 V1 = V1V2n−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Combinando ambas expresiones: |  |  | P2V2 = P1V1P2P1n−1n |

y remplazando en la fórmula anterior se obtiene:

τ  =   nn  −  1  P1  V1  P2P1n−1n    −     1   [Kgm

Es conveniente recordar que en esta fórmula la presión (P) se expresa en Kgp/m2 y el volumen (V) en m3.

Asimismo como en el caso anterior, si se aplica esta fórmula a las condiciones reales de un compresor (Fig. 1), la potencia requerida (Wc) para un caudal aspirado (Qo) queda dada por:

Wc   =   nn - 1 Po  Qo   P1Pon−1n     −    175 x 60 x ηc      HP

3.3 Trabajo de una compresión polifásica

| Los compresores utilizados en las aplicaciones mineras para accionar los sistemas de perforación neumáticos por percusión son todos bifásicos. Como ya fue señalado, en este caso la compresión se realiza en dos etapas (Fig. 7). La primera en un cilindro (compresores a pistón) o en un módulo (compresores a tornillo) de baja presión según la curva "AB"; y la segunda, en un cilindro o módulo de alta presión según la curva "CD". |  |
| --- | --- |

|  | 1ª Fase (Curva AB) | 2ª Fase (Curva CD) |
| --- | --- | --- |
| Presión de salida | P2 | P4 |
| Presión de entrada | P1 | P3 |

Aplicando la fórmula obtenida anteriormente para una compresión monofásica a ambas etapas se obtiene:

τAB  =   nn  −  1  P1  V1  P2P1n−1n    −     1

τCD  =   nn  −  1  P1  V1  P4P3n−1n    −    1

y el trabajo total será la suma de las dos etapas:

Bif    =    AB    +    CD

| - Suponiendo que el enfriamiento del aire en la interfase es perfecto |  | T3 = T1 |  | P1V1 = P3V3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Y si no hay caída de presión en la interfase |  |  |  | P2 = P3 |

Luego, el trabajo total para un proceso de compresión bifásica quedará determinado por la fórmula siguiente:

τBif  =   nn  −  1  P1  V1

Para definir la presión intermedia "P2" se aplica el criterio de minimizar la expresión anterior, vale decir:

| P2P1n−1n + P4P2n-1n |  | Mínimo |
| --- | --- | --- |
| e Introduciendo una incógnita auxiliar: |  | p = Pn-1n, |
| se define la función: |  | Y = p2p1 + p4p2 |
| La variable es "p2" (p1 y p4 son datos) y derivando "Y" con respecto a "p2" : |  | dYdp2 = 1p1 − p4p22 |
| Luego: |  | P2 = P1 P4 |

Reemplazando este último resultado en la fórmula de más arriba, se obtiene:

τBif  =   2 nn  −  1  P1  V1  P4P1n−12n    −     1

Análogamente, para un proceso de compresión trifásica:

τBif  =   3nn  −  1  P1  V1  P6P1n-13n    −     1

Asimismo como en los casos anteriores, si se aplica esta fórmula a las condiciones reales de un compresor bifásico (Fig. 1), la potencia requerida (WBif) para un caudal aspirado (Qo) queda dada por:

WBif   =   2nn - 1 Po  Qo  P4Pon−12n     −    175 x 60 x ηc       HP

| donde: | Po |  | Presión atmosférica del lugar | [Kgp/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qo |  | # Caudal de aire libre aspirado (fad) | [m3/min] |
|  | P4 |  | # Presión absoluta a la descarga del compresor | [Kgp/m2] |
|  | c |  | Rendimiento global del proceso de compresión | 0,55 a 0,70 |

COMPRESORES  ALTERNATIVOS

O  DE  PISTÓN

Compresor monofásico enfriado por aire

Compresor bifásico enfriado por aire

COMPRESORES  ROTATIVOS

DE  TORNILLO

TURBOCOMPRESORES

TURBOCOMPRESOR

RODETES

IMPULSORES

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO: (A) Rodete, (B) Difusor, (C) Conducto de retorno