Universidad de Chile

Departamento de Ingeniería de Minas

Auxiliar		:	Final

# Curso			:	MI 51A - PIROMETALURGIA

Profesores 		:	Gabriel Riveros U, Tanai Marín.

# P. Auxiliar		:	Ricardo Olivares Q

Fecha			:	09.11.07

- Durante el proceso de refinación del cobre anódico se busca eliminar las distintas impurezas asociadas al metal. En particular, se pide calcular los coeficientes de actividad del trióxido de arsénico (As2O3) formado a partir de la escorificación del arsénico (As) presente en el cobre. Para tal efecto cuenta con la siguiente información.

Datos:

PA/PM: As = 75 [gr/mol] ; As2O3 = 198 [gr/mol]

DM=%(M) escoria%(M) metal

donde DM es el coeficiente de distribución del componente M entre la escoria y el metal, siendo M la impureza a ser removida.

Considerar un valor de log D = 1 en el gráfico adjunto y calcular los coeficientes de actividad de la impureza escorificada, para los 4 tipos de escorias posibles en el gráfico a partir del valor dado, e infiera las presiones parciales de oxígeno asociadas a cada una de las escorias.

Hint 1: Utilice la tabla adjuntada para estimar los valores de K y γM0asociados a la impureza.

Hint 2: Plantee la constante de equilibrio (K) para la reacción de escorificación de la impureza y encuentre expresiones equivalentes para plantear la actividad de la impureza tanto en el metal como en la escoria formada.