Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería de Minas

Procesos Hidro-Electrometalúrgicos – MI51G

Septiembre de 2007

# Tarea 1

A partir de los Gº de los compuestos (Tabla 1), construya el diagrama Eh-pH a 25º C para los siguientes sistemas metal – H20. Especificar en cada caso las zonas de estabilidad de los diferentes compuestos. Incluir también las líneas de estabilidad del agua.

Se debe entregar los cálculos de cada semi-reacción y los diagramas hechos a mano.

Diagrama	: 	Mo, MoO2, H2MoO4, Mo+3 y MoO4-2

Antillo		: Utilizar concentración de cada ión de 10-2 M.

Contreras, J.	: Utilizar concentración de cada ión de 10-4 M.

Contreras, R.	: Utilizar concentración de cada ión de 10-6 M.

Diagrama 	: 	Ni, NiO2, Ni(OH)2, Ni+2  y HNiO2-

Cornejo   	: Utilizar concentración de cada ión de 10-2 M.

Gutiérrez	: Utilizar concentración de cada ión de 10-4 M.

Hurtado 	: Utilizar concentración de cada ión de 10-6 M.

Diagrama	:	W, WO2, WO4-2 y H2WO4

Kim		: Utilizar concentración de cada ión de 10-2 M.

Maldonado   	: Utilizar concentración de cada ión de 10-4 M.

Montecino	: Utilizar concentración de cada ión de 10-6 M.

Diagrama	:	Mn, MnO2, Mn(OH)2, Mn+2 y HMnO2-

Morales		: Utilizar concentración de cada ión de 10-2 M.

Salinas   	: Utilizar concentración de cada ión de 10-4 M.

Valdés		: Utilizar concentración de cada ión de 10-6 M.

Fecha de Entrega:    viernes 5 de octubre de 2007.

| Especie | ∆G0 [kcal] |
| --- | --- |
| H2O | -56.69 |
| H2 | 0.00 |
| O2 | 0.00 |
| H+ | 0.00 |
| Mo | 0.00 |
| MoO2 | -120 |
| Mo+3 | -13.8 |
| H2MoO4 | -227 |
| MoO4-2 | -205.42 |
| Ni | 0.00 |
| NiO2 | -47.5 |
| Ni+2 | -11.53 |
| Ni(OH)2 | -108.3 |
| HNiO2- | -83.46 |
| W | 0.00 |
| WO2 | -124.4 |
| WO4-2 | -220 |
| H2WO4 | -270.53 |
| Mn | 0.00 |
| MnO2 | -111.10 |
| Mn+2 | -54.4 |
| Mn(OH)2 | -147.34 |
| MnO4- | -107.4 |
| HMnO2- | -120.9 |

Tabla 1.