Tarea 1

Diseño de Minas Subterráneas MI58B

Semestre Primavera 2007

Fecha de Entrega: jueves 27 de Septiembre de 2007

A continuación se muestra una imagen del modelo de bloques y la topografía asociada al cuerpo mineralizado “Santa Alejanrica”, perteneciente a ENAMI:

Imagen 1 Vista W-E Cuerpo Mineralizado “Santa Alejanrica”

Este deposito mineral esta ubicado en las cercanías de la comuna de Putaendo, en la Quinta región. Se encuentra a una profundidad media de 270 metros.

Se cuenta con la siguiente información:

Archivos computacionales:

- supr_07-2tr.dm: contiene el archivo de triángulos de la superficie topográfica.

- supr_07-2pt.dm: contiene el archivo de puntos de la superficie topográfica.

- mb_07-2.dm: almacena el modelo de bloques que contiene las especificaciones de posición, cobre total y densidad in situ de los bloques dentro del modelo. El tamaño de bloque es de 10x10x10.

Información geotécnica:

|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ESTERIL |
| --- | --- | --- | --- |
| UCS (MPa) | 90 | 140 | 150 |
| RQD (%) | 65 | 78 | 73 |
| Espaciamiento entre discontinuidades (mm) | 450 | 600 | 500 |
| Condición de discontinuidades | Superficies poco rugosas con separaciones menores a 1mm, escasamente meteorizadas | Superficies poco rugosas con separaciones menores a 1mm, escasamente meteorizadas | Superficies poco rugosas con separaciones menores a 1mm, escasamente meteorizadas |
| Aguas subterráneas | Húmedo | Húmedo | Húmedo |
| Orientación de Discontinuidades | Favorable | Favorable | Favorable |

La empresa Nacional de Minería le ha encargado las siguientes labores:

- Seleccionar el o los métodos de explotación adecuados para extraer los recursos presentes en el cuerpo mineralizado.

- Aplicar las metodologías vistas en clase para el dimensionamiento de caserones, pilares y losas. Estime la recuperación y la dilución de el/los método/s.

- Proponer un diseño completo en cuanto a la infraestructura minera asociada a los métodos seleccionado, estableciendo claramente preparaciones y desarrollos. Será indispensable que incluya:

- Accesos a la mina (rampa?, pique?, ambos?)

- Accesos a niveles de perforación

- Accesos a niveles de producción

- Niveles de producción (galería de zanja, estocadas de carguío, galerías de transporte secundario)

- Niveles de perforación

- Chimeneas de Ventilación

- Plantear una estrategia de extracción, para lo cual será necesario confeccionar un plan minero de producción.

- Dimensionar flotas de equipos necesarias para alcanzar el plan minero.

- Evaluar económicamente su proyecto.

OBS:

- El trabajo será desarrollado en grupos de 3 personas.

- Deberá entregar un informe y realizar una presentación mostrando el trabajo realizado. Las pautas a seguir para la confección de dichos reportes serán entregadas a la brevedad.