Diseño Computacional Métodos por Hundimiento

Diseño de Minas Subterráneas MI58B

Semestre Primavera 2007

Entrega: día del examen.

1) Se le pide realizar el diseño por hundimiento de un yacimiento que se encuentra explotado originalmente por un rajo. Un corte vertical a través del yacimiento se muestra a continuación.

El yacimiento posee una geometría elíptica con dimensiones en planta de 1400x800 x y se extiende por sobre los 1800m de profundidad. El centro del yacimiento se encuentra formado por carbonatitas badeadas y transigenas. El sector Oeste se encuentra formado principalmente por carbonatitas transigenas y el sector Este con carbonatitas bandeadas. El yacimiento se encuentra interceptado por una serie de dikes de dolorita que siguen la orientación de las estructuras principales. Una planta de la base del pit se presenta a continuación de modo de entender el setting estructura del deposito.

La resistencia a la compresión uniaxial de las unidades litologicas presentes es el siguiente:

| Dominio | UCS (MPa) |
| --- | --- |
| Carbonatitas | 60-180 |
| Carb. Trans | 95-120 |
| Dolorita | >300 |

Los esfuerzos debajo 300m del fondo del pit se consideran hidrostáticos lo cual a 400m debajo del fondo del pit resultan ser del orden de 38 MPa.

Existe una variabilidad extensiva en los patrones estructurales presentes en el deposito. El sector central se encuentra interceptado por una serie de estructuras de dolorita las cuales disminuyen hacia el sector Oeste y el sector Este posee solamente un set de estructuras de dolorita. El yacimiento ha sido dividido en tres zonas geotécnicas las cuales se han clasificado de acuerdo al método de Laubscher MRMR. La zona central del yacimiento se caracteriza por un MRMR de 48, el sector Oeste con 61 y el sector Este con 76.

Información Geotécnica.

La información geotécnica ha sido entregada por la empresa consultora Golder y se muestra a continuación.

Geotechnical mapping has recently carried on with the purpose of characterizing the rock mass quality.  A fair amount of information has been collected and stored regarding underground mappings carried on the undercut and production level.  RQD and join spacing have been taken from that initial database to quantify the variance of ff/m rating

Based on the above chart it was derived that the average join spacing is 1.2 m with a maximum of 3.2 that represents the 90% percentile, the minimum was set at 0.1 m that represents the 5% percentile. Based on the join spacing the RQD were queried for those specific percentiles.  A table summarizing the results of this analysis is shown as follows:

Based on Bieniawski (76) characterization the Laubscher (90) ff/m rating was derived by adjusting by the factor 50/40.  The following table summarizes the estimation of ff/m rating

The range for the ff/m rating is estimated to be 22-40.  This information will be used later to compute HIZ.

Modelo Económico

El revenue factor de evaluación es de 22.5 y los costos totales de explotación y proceso se estiman en 10$/t.

- Realice un análisis para definir el piso del nivel de hundimiento

- Utilice la información geotécnica más supuestos para realizar el diseño minero

- Realice un análisis de sensibilidad para diferentes leyes de corte

- Estime los recursos económicos para diferentes espaciamientos entre ptos de extracción, porcentajes de entrada de la dilución y costos de infraestructura. Utilizando las planillas adjuntas y PC-BC

- Calcule un programa de producción simple.