TAREA 2

Prof. Jesús Casas

- Calcule la especiación del ácido sulfúrico en agua considerando la solución real, con interacciones iónicas y moleculares de las especies, para sólo una de las condiciones presentadas a continuación.

i) 0ºC,   ii)  75ºC,   iii) 150ºC.

Considere el rango de pH = 0-4 y realice los cálculos con un modelo de coeficientes de actividad a su elección utilizando la Planilla de cálculo Excel, para contestar lo siguiente:

a) Gráfico de concentración de especies vs. pH.

b) Gráfico de concentración de especies vs. acidez de la solución.

c) Gráfico de concentración relativa de especies con azufre vs. el pH.

d) Indique el punto de equivalencia obtenido y compárelo respecto del valor a 25ºC.

e) Compare y discuta todos los resultados obtenidos respecto del cálculo realizado en la tarea 1 considerando la solución como ideal.

- a) Calcule la especiación de un sistema sencillo de su interés y desarrolle diagramas de equilibrio (C vs. C; c vs. pH o C vs. Ta), explicando los campos de estabilidad de especies y los procesos ácido-base o redox de interés ambiental o industrial. Considere la solución real (con interacciones iónicas y moleculares de las especies) y realice los cálculos con un modelo de coeficientes de actividad a su elección.

b) Compare y discuta los resultados obtenidos respecto del cálculo realizado en la tarea 1 considerando la solución como ideal.

Fecha de Entrega: 10 días más

(enviar por E-mail a: jecasas@ing.uchile.cl)