PREGUNTA SESION 3 - A

LABORATORIO

- Explique claramente por qué se utiliza una forma de cono característica y un tipo de arena normalizada para determinar la densidad in situ.

RESP: El cono con su recipiente superior será simétrico en la vertical con el cono inferior y el cilindro de suelo excavado en torno a la válvula (ver figura en la guía). Esto permite mantener las condiciones de caída del material tanto al calibrar la densidad de la arena en el laboratorio, como al ser depositada en la excavación cilíndrica en terreno. Por otra parte, la arena es muy uniforme y limpia de finos lo que permite asegurar densidades reproducidas con dispersión muy pequeña.

- ¿Qué problemas existen en su opinión para verificar la densidad de un relleno de grava con bolones de tamaño máximo ocho pulgadas?

RESP: El tamaño de los bolones obliga a realizar excavaciones de grandes tamaños (6 veces el diámetro y profundidad de tamaño máximo), lo que muchas veces resulta inviable en obras de control de compactación. En estos casos se recomienda un control de densidades por número de pasadas de un rodillo vibrador de gran tamaño junto a un determinado espesor de capas.