DRENAJES DE TERRENOS AGRÍCOLAS

OBJETIVO

Afortunadamente la mayor parte de la superficie agrícola de Chile tiene drenaje natural adecuado por lo que no es usual considerar sistemas de drenaje artificial en los proyectos de riego. Sin perjuicio de lo anterior, se estima que el tema tiene importancia práctica porque.

- Es un aspecto esencial en la formación del especialista en riego

- El problema del drenaje y puesta en valor de terrenos es una preocupación  importante en algunos países con agricultura de riego muy desarrollada y un tema de discusión frecuente en publicaciones y foros internacionales.

- El análisis del drenaje entrega amplia el conocimiento de la hidráulica del riego, y de los escurrimientos superficiales.

A continuación se entregan algunos antecedentes sobre las bases para el diseño de los sistemas de drenaje, con énfasis en los aspecto conceptuales frente a la entrega de formulas o métodos específicos de calculo. Para un conocimiento mas profundo sobre los modelos matemáticos que mejor representan el escurrimiento hacia los drenes y sobre las diversas metodologías para el diseño, corresponde a referirse a las publicaciones individualizadas en la bibliografía.

##### BIBLIOGRAFÍA

- “Design Practices of Covered Drains in an Agricultural Land Drainage System – A World Wide Survey – Draft Publicatión”, ICID

- “Handbook of Applied Hydrology”, V.T. Chow, MacGraw- Hill, 1964

- “ Elementos para el proyecto de drenajes” , FAO 38, 1985

- “The Soil Drainability Factor in Land Classificatión”, C.L Fly, ASCE IRR, September 1961.

- “Depth and Spancing of Tile Drain Systems”, H.Y. Hammad, ASCE IRR, March 1962

“Design of Tile Drainage ford Arid Regions”, H.Y. Hammad, ASCE IRR, September 1964.

“Effect of Tile Drain Height Above an Impervious Layer on Drain Discharge”, H.Y. Hammad, ICID Bulletin, July 1980.

- “Generalized Nomographic Solution of Hooghoudt Equations”, J. IRR ASCE, March 1975.

- “Drainage System Design and Analysis by computer”, D.M. Renner – C.C. Mueller, ASCE IRR, September 1974.

- “Friction Factors for Corrugated Plastic Tubing”, L.F. Hermsmeier – L.S. Willardson, ASCE IRR, September 1970

“Friction Factors for Corrugated Plastic Drainage Pipe”, R.W. Irwin – J. Motycka, ASCE   IRR, March 1979.

- “Stedy Drainage of Layered Soils: I, Theory”;  S. Toksoz – D. Kirkham, ASCE IRR March 1971.

“Stedy Drainage of Layered Soils: II, Theory”;  S. Toksoz – D. Kirkham, ASCE IRR March 1971.

- “Subsurface Drainage solutions by Galerkin ‘ s Method”, P. Das – H.J. Morel – Seytoux, ASCE IRR, March 1974

- “Transient Drainage With Nonlinerarity and Capillarity”, McWhorter – H.R. Duke, ASCE  IRR, June 1976

- “Artificial  protection of Soil Against  an Upward Potential  gradient”,  H.M. Hathoot, ICID Bulletin, July 1981

“Graphical Design of Tile and Mole Drainage Systems”,  H.M.  Hathoot, ICID Bulletin, January 19985.

- “ICID Standard 109- Construction of Surface Drains, ICID Standard 110- Constructión of Surface Drains”, ICID, ICID Bulletin, January 1982

#### DEFINICIONES Y CONCEPTO FUNDAMENTALES

Drenaje Superficial de derrames y aguas lluvias: la palabra drenaje se aplican indistintamente a dos situaciones diferentes: la remoción gravitacional de parte del agua subterránea almacenada en el perfil superior del terreno y el encauzamiento del agua superficial  proveniente de la lluvia o de los riesgos.

Hay casos en que el drenaje busca sólo el saneamiento de terrenos pantanosos con el fin de darles alguna utilización .

Hay posibilidad de tales proyectos en algunas zonas lluviosas de baja pendiente y permeabilidad del sur de nuestro país .

En el caso del drenaje superficial del excedente de los riegos se busca evitar el anegamiento de cultivos o caminos y/o facilitar el aprovechamiento del agua derramada para regar terrenos mas bajos. Se acostumbra a efectuar el diseño de los terrenos más bajos. Se acostumbra a efectuar el diseño de los encauzamientos necesarios en conjunto con el proyecto de los canales de distribución.

Definición de Drenaje: En este texto, la expresión drenaje tiene un sentido más limitado: Es el conjunto de obras que es necesario construir para asegurar un entorno apropiado apara las raíces de las plantas, y conseguir así su máximo desarrollo potencial. Para que la vegetación crezca bien se requiere de la aireación de las raíces entre riegos, lo que o se consigue cuando el perfil superior del terreno esta permanentemente saturado por una napa alta.

Origen del Agua: El agua excedente que debe ser eliminada por un sistema de drenaje subsuperficial proviene de:

- La precipitación efectiva (desde e punto de vista del riego) que sobrepasa la capacidad de campo del terreno y se infiltra bajo las raíces.

- Aquella parte del agua de riego que excede la necesidad de los cultivos y se infiltra bajo las raíces, incluida el agua de lavado de los terrenos necesaria para controlar la salinización.

- Las filtraciones desde cauces naturales, canales de distribución, y otros componentes des sistema hidráulico de superficie, que fluyen bajo el terreno que interesa drenar.

Drenaje Natural: Es inadecuado cuando:

- La permeabilidad en el perfil superior del terreno es demasiado baja para permitir el escurrimiento gravitacional del agua que excede a la capacidad de campo, en el tiempo que exige el cultivo.

- La permeabilidad es fuertemente decreciente con la profundidad, por lo que no hay drenaje adecuado.

- Hay una barrera impermeable a poca profundidad, de modo que se crea una “napa colgada” alta.

En general, los problemas de drenaje natural se presentan en terreno con baja permeabilidad, poca pendiente, de modo que puede haber una interrelación entre las necesidades de drenaje superficial y subterráneo.

Campo de Aplicación: El drenaje artificial sólo es necesario en terrenos agrícolas con drenaje natural insuficiente. Los casos típicos son:

- En zonas lluviosas (en que no hay problemas de salinización dado que el agua de lluvia no contiene sales en disolución) se usa el drenaje artificial para habilitar terrenos agrícolas poco permeables. En este caso el objetivo básico del sistema de drenes es disminuir el tiempo de drenaje natural a un valor aceptable para el tipo de cultivo que interesa.

- Asociado a los proyectos de riego en zonas áridas (sin precipitaciones durante la temporada de riego) y calurosas. En estos casos, lo normal es que el agua contenga sales y que el uso-consumo de las plantas sea elevado. Ambas circunstancias conducen a la aplicación de volúmenes importantes de agua de riego, lo que muchas veces produce aumentos inadmisibles del nivel de la napa.

En algunos casos especiales, en que la salinización es importante, los sistemas artificiales de drenaje cumplen la función de evitar la contaminación de la napa con el agua salobre de lixiviación.

En los periodos del año en que un terreno agrícola de riego no se cultiva, el sistema de drenaje artificial debe impedir el ascenso por capilaridad hasta la superficie del agua de napas salobres, para prevenir que la evaporación forme una costra salina sobre el terreno.

Drenaje y Agricultura: La falta de un drenaje natural adecuado puede traer como consecuencia que la napa subterránea suba y sobrepase el límite inferior de la zona donde están las raíces de las plantas. A saturación consiguiente (i) impide el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre la atmósfera y las raíces e inhiben la función de las bacterias del suelo y (ii) corta el flujo vertical de agua de lavado que se requiere, en algunos casos, para prevenir la salinización del suelo más allá de limites convenientes.

El objetivo fundamental de un sistema de drenaje subsuperficial es bajar la napa subterránea, después de cada riego o lluvia importante, lo suficientemente rápido como para evitar dalo a las plantas. El periodo en que las raíces pueden estar sin aire ha sido estimado por algunos entre 24 y 48 horas.

La calidad mínima ( o concentración máxima de sales) del agua que deben captar las raices depende del tipo de planta. Mientras mayor es la exigencia del cultivo y menor la calidad del agua, más rápido debe ser capaz el sistema de evacuar el agua de lavado después de cada riego.

La profundidad de las raíces y, por consiguiente la cota a que debe colocarse el sistema de drenaje, depende también del tipo de cultivo.

Para fijar ordenes de magnitud, se indica que algunos frutales o arboles requieren de una profundidad de suelo del orden de 1,8 m a 2,0 m (para disponer de nutrientes en una cantidad apropiada), y que deben utilizar agua con menos de 3 mhos por cm. En el otro extremo del espectro hasy pastos que aceptan hasta 16 mhos por cm y necesitan una capa de suelo de sólo unos 0,30 m.

Factibilidad Económica: No todas las tierras que necesitan drenaje artificial justifican estas obras. Además de que sea técnicamente posible, es necesario que haya una relación favorable entre beneficios y costos, de modo de asegurar la factibilidad económica de la inversión involucrada. El procedimiento de cálculo de factibilidad técnico-económica de un drenaje es similar al de cualquier proyecto de riego.

El interés por la puesta en valor, de terrenos mediante el drenaje varia de un país a otro, según sean la relación de población a superficie cultivable, las políticas sobre autoabastecimiento de producto agrícolas, etc.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

En la práctica, para el diseño de los sistemas de drenaje se utilizan en forma muy limitada las fórmulas complejas y los modelos matemáticos, debido principalmente a que:

- El volumen de agua que deben evacuar los drenes por unidad de superficie es sólo una estimación, ya que depende de una serie de parámetros difíciles de evaluar, como son la eficiencia de riego, la precipitación efectiva, la distribución entre derrames e infiltración profunda, etc.

- El caudal medio de evacuación depende de volumen que es necesario extraer entre un riego y el sistema siguiente, y del tiempo en que es necesario bajar el nivel de la napa al valor mínimo aceptable. Este tiempo es también una estimación.

- El caudal que evacua el sistema entre un riego no es constante en el tiempo, como no lo es el nivel del agua entre drenes.

- Los suelos son, por lo general, muy heterogéneos en superficie y en profundidad, por lo que los valores representativos de la permeabilidad son sólo promedios con grandes variaciones.

- La profundidad mínima que se acepta puede llegar a tener la napa, depende del tipo del cultivo, el que usualmente cambia de un año a otro.

Todo lo anterior hace que la experiencia sea el factor esencial para un buen diseño. A continuación se enumeran los factores principales que deben ser determinados para proyectar un sistema, con algunas recomendaciones sobre dimensiones destinadas a formar criterios y permitir una visión de conjunto de este tipo de obra.

1-. COEFICIENTE DE DRENAJE Qs:

El coeficiente de drenaje Qs es el caudal promedio en un tiempo determinado que el sistema es (o debe ser) capaz de remover del suelo. La unidad más frecuente es el mm/día, que equivales a un caudal unitario de 0,116 l/s/há.

El valor de Qs queda determinado teóricamente mediante un balance hídrico, representado por la ecuación:

Qs=Rf+Sc+Si+Dn

Donde:

Qs = Agua que debe ser removida por el sistema de drenaje.

Rf = Caudal de infiltración profunda bajo las raice, provenientes del agua de riego y/o de la lluvia. Incluye el exceso de agua aplicada para remover la sal.

Sc = Infiltración directa desde los canales de distribución del agua de riego u otras obras similares.

Si = Aporte de la napa subterránea al sistema de drenaje.

Dn = Drenaje natural,  o sea el flujo que sale naturalmente del área que se drena, sin la participación del sistema artificial.

La evaluación de los diferentes términos de esta ecuación es difícil, por lo que normalmente se utilizan valores medios que han resultados apropiados en condiciones similares de suelo, tipo de cultivo, volumen de agua aplicado en cada riego e intervalo entre aplicaciones.

Con el fin de fijar ideas, se entregan algunos valores representativos propuestos en la referencia i) para condiciones en que el drenaje natural es insignificante:

- Menos de 1,5 mm/día: Terrenos muy impermeables, con baja tasa de infiltración.

- 1,5 – 3,0 mm/día: Aplicable a la mayor parte de los terrenos. El valor superior del rango corresponde a terrenos más permeables con una alta intensidad de cultivo.

- 3,0 – 4,5   mm/día: Para condiciones extremas de clima, cultivo y salinidad, y bajas eficiencias de riego.

- Mayor que 4,5 mm/día: Riego de arroz en terrenos de textura ligera.

En climas áridos, en los que no es necesario considerar las precipitaciones, se puede hacer una primera estimación del coeficiente de drenaje a partir de la proporción del agua total de riego aplicada al terreno que se infiltra bajo las raíces y el intervalo entre riegos (Ver referencia iii)).

2-. PROFUNDIDAD DEL SISTEMA DE DRENES

Un buen diseño busca controlar la profundidad mínima de la napa subterránea, valor que es importante ya que las excavaciones y rellenos determinan en gran medida, el costo de las obras.

Como recomendación general, se especifica que un sistema adecuado debe impedir que la napa se acerque a más de unos 0,30 m del límite inferior de las raices. Lo usual es que los sistemas de drenaje esten a una profundidad media entre 1,5 y 3,0 m.

En terrenos de permeabilidad homogénea, mientras mayor sea la profundidad, mayor es el espaciamiento entre los drenes. La economía consiguiente tiene como contrapartida mayores costos de excavación. Lo usual es que la permeabilidad baje con la profundidad, por lo que, en la práctica son poco atractivos los sistemas profundos.

Por razones de costos y de simplicidad de operación se prefieren los sistemas de escurrimiento gravitacional, lo que normalmente limita las profundidades de los tubos.

Las profundidades están directamente relacionadas con las pendientes de los tubos. La pendiente es el factor determinante de la velocidad del agua. Se recomiendo no bajar de 0,4 m/s para evitar embanques.

3-. DISPOSICIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Para desarrollar un proyecto de drenaje es necesario contar con un plano topográfico adecuado, con información sobre los cauces naturales y los puntos de evacuación del sistema. Es ususal una escala 1:10.000 o mayor, con curvas de nivel cada 0,25 m, o como máximo, 0,50 m. A veces son necesarios planos complementarios a escala 1:1.000 ó 1:500, para representar situaciones especiales, y/o perfiles longitudinales y transversales en el trazado previsto para las tuberías principales.

En el cuadro 21.1 se pueden apreciar las disposiciones en planta típicas, a saber, (a) en paralelo, (b) en espina de pescado, y (c) con doble colector. No es frecuente que el diseño se haga con una de estas disposiciones elementales, más bien se usa una mezcla de dos o más de ellas, buscando aquella planta qe mejor se adapta a la topografía. El objetivo es buscar la disposición de mínimo costo, considerando la longitud de tubería de diferentes diámetros, el volumen de excavaciones y relleno, el número de cámaras, etc.

Se acostumbra a distinguir (i) los drenes, que son los tubos de aguas arriba que tienen la función de captar ó interceptar directamente el agua que debe ser removida del suelo, (ii) los colectores, que son tuberías ubicadas dentro del terreno que recogen el agua captada por dos o más drenes y (iii) las matrices que conducen el agua de drenaje desde el terreno hacia el punto de destino. Las matrices, y en algunos casos los colectores, son canales a tajo abierto.

Para permitir la inspección y la limpieza de los tubos, se instalan cámaras, a distancias máximas y/o en los principales cambios de dirección de las tuberías.

En el proyecto debe especificarse cual es la profundidad máxima de excavación de zanja con talud vertical, el talud de la excavación para profundidades mayores, la necesidad de sostenimientos, la compactación de los rellenos, etc. Estos antecedentes del diseño son esenciales para evaluar costos y comparar alternativas.

4-. CAUDAL DE DISEÑO Y ESPACIAMIENTO ENTRE DRENES

El coeficiente de drenaje en mm/día y la superficie que es saneada por el dren determina el caudal de diseño de cada tubo.

Para los colectores es necesario considerar que no toda el área del proyecto de drenaje se riega simultáneamente. El factor propuesto en la referencia iii) es el siguiente:

| ### Área en riego / Área total | ### Factor de corrección de Qs |
| --- | --- |
| 1.00 | 1.00 |
| 0.50 | 0.96 |
| 0.33 | 0.92 |
| 0.25 | 0.89 |
| 0.20 | 0.87 |
| 0.17 | 0.85 |
| 0.14 | 0.79 |
| 0.13 | 0.76 |
| 0.11 | 0.73 |
| 0.10 | 0.70 |

Las matrices se calculan con un caudal que es la suma de los colectores.

El espaciamiento mínimo entre los drenes se calcula utilizando ecuaciones. Las hay en régimen permanente o transitorio. En la práctica no se justifica la mayor complicación de estas últimas, dada la gran incertidumbre con que pueden evaluárselos parámetros básicos del diseño. En el Cuadro 21.2 se incluye un gráfico adimensional, que permite una estimación de espaciamientos.

Para un cálculo más exacto, a nivel de proyecto definitivo, corresponde hacer el análisis con alguna de las fórmulas de mayor aceptación. En la práctica internacional, se utiliza extensamente la fórmula de Hooghudt (Ver referencia i) y vi)).

5-. DIÁMETROS Y MATERIAL DE LOS DRENES

El drenaje de agua subterránea puede hacerse con canales relativamente profundos o con tuberías enterradas. Los criterios de diseño que aquí se analizan se refieren esencialmente a obras de drenaje subterráneo mediante tuberías cubiertas, sistema que tiene la ventaja de no interferir con los trabajos de cultivo en la superficie.

La selección del material de que esta hecha la tubería depende, en gran medida, de las disponibilidades de las industrias o el comercio ocal. La selección del material más apropiado debe considerar los costos de traslado hasta la obra y la disponibilidad de personal con experiencia en su instalación.

Las opciones más usuales:

- Hormigón sin armar (Centrifugados) con juntas abiertas o perforaciones, Esta tecnología se ha utilizado con éxito desde principios del siglo pasado.

- Plástico (Polivinilo o polietileno) de pared lisa, bajo coeficiente de rugosidad y poco peso, lo que significa bajo costo de transporte y facilidad de instalación.

- Plástico corrugado, que compensa su mayor rugosidad por un menor peso en relación a las tuberías lisas. Esta es la alternativa que parece contar con amyores preferencias hoy.

En nuestro país conviene efectuar un análisis económico para determinar el tipo de tubería más apropiado en cada caso y considerar, si corresponde, otros materiales.

En algunos casos, colocar alrededor del tubo filtro de material de granulometría apropiada. Los criterios de diseño de estos filtros depende del tipo de suelo, que aparece en cualquier libro de geotecnia.

Los drenes y colectores se diseñan como acueductos. Como seguridad se especifica que la altura máxima del agua no debe exceder 0,7 veces el diámetro del tubo. El calculo se hace con la fórmula de Manning. Algunos valores de la rugosidad:

| (a) Hormigón | n = 0.011 – 0.013 |
| --- | --- |
| (b) Plástico Liso | n = 0.010 – 0.011 |
| (c) Plástico corrugado | n = 0.017 – 0.019 |

CUADRO 21.1 DISPOSICIONES TÍPICAS DEL DRENAJE

Types of relief drainage systems (SCS-USDA: Drainage of Agricultural Land, 1973)