Como se dijo en la última clase, las alturas de columnas que las minas de Block Caving existentes en el mundo no sobrepasan los 380 metros. Por ende, se realizaron múltiples iteraciones para diferentes FF, comenzando en 1000m, con la condición de que el máximo de altura de columnas fuera de 380m. Cuando se cambia el FF, cambia la altura de columnas y por ende, la profundidad de transición. A continuación se presenta el modelo que bloques con que se trabajó. Pueden observar que la variabilidad de las leyes es menor con respecto a la que tenían en su presentación de avance.

| Profundidad | Columna A | Columna B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,01 | 1,07 |
| 25 | 1,10 | 1,16 |
| 50 | 1,18 | 1,45 |
| 75 | 1,34 | 1,25 |
| 100 | 1,01 | 1,41 |
| 125 | 1,13 | 1,38 |
| 150 | 1,28 | 1,42 |
| 175 | 1,18 | 1,24 |
| 200 | 1,40 | 1,07 |
| 225 | 1,26 | 1,26 |
| 250 | 1,45 | 1,28 |
| 275 | 1,05 | 1,09 |
| 300 | 1,28 | 1,41 |
| 325 | 1,22 | 1,50 |
| 350 | 1,48 | 1,23 |
| 375 | 1,45 | 1,48 |
| 400 | 1,48 | 1,36 |
| 425 | 1,14 | 1,42 |
| 450 | 1,45 | 1,17 |
| 475 | 1,04 | 1,30 |
| 500 | 1,14 | 1,09 |
| 525 | 1,35 | 1,46 |
| 550 | 1,01 | 1,42 |
| 575 | 1,05 | 1,17 |
| 600 | 1,36 | 1,41 |
| 625 | 1,05 | 1,03 |
| 650 | 1,46 | 1,27 |
| 675 | 1,18 | 1,41 |
| 700 | 1,38 | 1,06 |
| 725 | 1,44 | 1,20 |
| 750 | 1,17 | 1,39 |
| 775 | 1,07 | 1,39 |
| 800 | 1,44 | 1,05 |
| 825 | 1,05 | 1,20 |
| 850 | 1,39 | 1,20 |
| 875 | 1,43 | 1,38 |
| 900 | 1,42 | 1,21 |
| 925 | 1,31 | 1,43 |
| 950 | 1,06 | 1,38 |
| 975 | 1,10 | 1,46 |
| 1000 | 1,01 | 1,42 |

A partir de las iteraciones, se obtuvo que para un FF de 600 metros, se obtiene la siguiente tabla de los beneficios rajo y subterráneos. La profundidad óptima de transición resultante fue de 250 metros, por ende,  la altura de columnas es de 350m. De todas formas les subiré también el Excel donde está la macro donde uno puede ir calculando rápidamente estos beneficios a partir de una serie de leyes de Cu y para que puedan ver los parámetros que se usaron para este cálculo.

| COLUMNA A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad | B rajo | B subte | B rajo-subte | To | To acumulado |
| (m) | (MUS$) | (MUS$) | (MUS$) | (años) | (años) |
| 0 | 41.678.123 | 11.013.749 | 30.664.374 | 0,07 | 0,07 |
| 25 | 45.069.850 | 13.410.885 | 31.658.965 | 0,10 | 0,17 |
| 50 | 47.586.816 | 15.758.387 | 31.828.429 | 0,14 | 0,31 |
| 75 | 53.948.646 | 20.009.499 | 33.939.147 | 0,18 | 0,49 |
| 100 | 33.027.184 | 12.778.919 | 20.248.266 | 0,22 | 0,71 |
| 125 | 36.765.261 | 16.245.061 | 20.520.201 | 0,27 | 0,98 |
| 150 | 42.234.966 | 20.944.561 | 21.290.405 | 0,33 | 1,31 |
| 175 | 33.308.159 | 18.928.575 | 14.379.585 | 0,39 | 1,70 |
| 200 | 41.793.490 | 25.936.826 | 15.856.664 | 0,46 | 2,16 |
| 225 | 30.663.207 | 22.870.410 | 7.792.797 | 0,53 | 2,69 |
| 250 | 36.373.561 | 29.269.569 | 7.103.992 | 0,60 | 3,29 |
| 275 | 11.611.767 | 17.909.242 | - 6.297.475 | 0,69 | 3,98 |
| 300 | 19.337.165 | 26.062.228 | - 6.725.063 | 0,77 | 4,75 |
| 325 | 11.514.023 | 24.721.230 | - 13.207.207 | 0,87 | 5,62 |
| 350 | 20.182.821 | 34.753.292 | - 14.570.470 | 0,96 | 6,58 |
| 375 | 13.728.019 | 34.732.050 | - 21.004.031 | 1,06 | 7,64 |
| 400 | 10.619.380 | 37.254.145 | - 26.634.766 | 1,17 | 8,82 |
| 425 | - 11.111.983 | 25.021.423 | - 36.133.406 | 1,29 | 10,10 |
| 450 | - 1.082.994 | 38.331.559 | - 39.414.554 | 1,40 | 11,51 |
| 475 | - 25.012.489 | 22.847.184 | - 47.859.673 | 1,53 | 13,03 |
| 500 | - 25.227.393 | 27.796.314 | - 53.023.707 | 1,66 | 14,69 |
| 525 | - 20.904.753 | 37.617.621 | - 58.522.375 | 1,79 | 16,48 |
| 550 | - 40.913.230 | 23.366.930 | - 64.280.160 | 1,93 | 18,40 |
| 575 | - 43.635.205 | 26.185.860 | - 69.821.065 | 2,07 | 20,48 |
| 600 | - 35.315.740 | 41.694.159 | - 77.009.899 | 2,22 | 22,70 |

| COLUMNA B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad | B rajo | B subte | B rajo-subte | To | To acumulado |
| (m) | (MUS$) | (MUS$) | (MUS$) | (años) | (años) |
| 0 | 44.952.115 | 12.212.903 | 32.739.212 | 0,07 | 0,07 |
| 25 | 48.064.041 | 14.557.247 | 33.506.794 | 0,10 | 0,17 |
| 50 | 62.995.077 | 21.926.427 | 41.068.650 | 0,14 | 0,31 |
| 75 | 49.195.917 | 18.019.767 | 31.176.150 | 0,18 | 0,49 |
| 100 | 55.476.006 | 22.610.185 | 32.865.821 | 0,22 | 0,71 |
| 125 | 50.751.562 | 22.654.047 | 28.097.515 | 0,27 | 0,98 |
| 150 | 49.703.613 | 24.526.390 | 25.177.224 | 0,33 | 1,31 |
| 175 | 36.609.198 | 20.585.853 | 16.023.345 | 0,39 | 1,70 |
| 200 | 23.823.984 | 16.490.381 | 7.333.603 | 0,46 | 2,16 |
| 225 | 30.293.318 | 22.666.754 | 7.626.563 | 0,53 | 2,69 |
| 250 | 27.557.092 | 24.184.273 | 3.372.818 | 0,60 | 3,29 |
| 275 | 13.407.643 | 18.994.665 | - 5.587.021 | 0,69 | 3,98 |
| 300 | 26.154.337 | 30.380.716 | - 4.226.379 | 0,77 | 4,75 |
| 325 | 25.747.006 | 34.173.402 | - 8.426.396 | 0,87 | 5,62 |
| 350 | 7.790.879 | 26.123.781 | - 18.332.902 | 0,96 | 6,58 |
| 375 | 15.498.926 | 36.025.519 | - 20.526.593 | 1,06 | 7,64 |
| 400 | 4.518.431 | 32.579.239 | - 28.060.808 | 1,17 | 8,82 |
| 425 | 2.569.210 | 36.022.018 | - 33.452.808 | 1,29 | 10,10 |
| 450 | - 14.422.361 | 27.073.986 | - 41.496.347 | 1,40 | 11,51 |
| 475 | - 12.840.010 | 33.631.835 | - 46.471.845 | 1,53 | 13,03 |
| 500 | - 27.828.844 | 25.376.067 | - 53.204.911 | 1,66 | 14,69 |
| 525 | - 15.644.560 | 42.757.603 | - 58.402.163 | 1,79 | 16,48 |
| 550 | - 22.596.554 | 42.169.640 | - 64.766.194 | 1,93 | 18,40 |
| 575 | - 38.692.506 | 31.517.359 | - 70.209.866 | 2,07 | 20,48 |
| 600 | - 33.381.151 | 43.887.378 | - 77.268.529 | 2,22 | 22,70 |

A partir de esto, pueden realizar sus curvas tonelaje – ley. Les recomiendo que hagan estas curvas, donde la ley de corte vaya cada 0,1%.