###### Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

###### Departamento de Ingeniería Civil de Minas

###### Taller de Proyecto

###### Semestre Otoño 2008

DISEÑO Nº 3:	Minería Subterránea – Room & Pillar

Fecha de entrega:	02 de Junio, 2004

Problema 1:

Un pequeño yacimiento de Cobre, de forma mantiforme subhorizontal, de 10 [m] de potencia media, será explotado mediante el método subterráneo de Caserones y Pilares (Room and Pillar).

Se ha entregado una cubicación de la mineralización del yacimiento (del manto) para que determines la mejor ubicación y distribución de los pilares de manera tal de lograr una recuperación de mineral al menos cercana a un 75%. Respecto al diseño que propongas (ubicación y distribución de pilares) deberás explicar sus ventajas y desventajas.

La cubicación ha sido realizada con cubos de 10 x 10 [m] de base y 10 [m] de altura (potencia del manto).

En el diseño deberán considerar que la distancia entre pilares (“luz”) máxima es de 16 [m]. Además los pilares no deben tener una base de área inferior a 12 x 12 [m].

A continuación se presenta la cubicación del yacimiento, los colores indican las leyes y están expresadas en % de Cobre,  Considere una Ley de Corte de 1,49%.

- En base a lo anteriormente señalado, realizar un diseño y decidir qué sectores explotar y cuales no.

- Calcular que recuperación se tendrá si las nuevas condiciones indican que la base de los pilares es de 10 x 10 [m]. Y una luz máxima de 14 [m].

Nota: Se adjunta la Planta con la cubicación del yacimiento

Figura esquemática del método Room & Pillar