Sobre voltajes  en Sistemas de Transmisión

### 1.- clasificación

En la versión antigua de la Norma CEI 71-1 sobre coordinación de aislaciones los voltajes y sobrevoltajes se clasifican en :

- voltaje de frecuencia industrial permanente,

- sobrevoltajes temporales,

- sobrevoltaje de maniobra

- sobrevoltaje de rayo.

Esta clasificación no está basada en el origen de los sobrevoltajes sino más bien en su forma y duración; los términos sobrevoltaje  de maniobra y sobrevoltaje de rayo pueden inducir a error, haciendo creer que se trata exclusivamente de sobrevoltajes provocados por maniobras o por el rayo respectivamente.  Por este motivo en la actual versión de la norma ( año 1993), se prefiere utilizar los términos sobrevoltaje transitorio de frente rápido y de frente lento en vez de sobrevoltaje de maniobra y sobrevoltaje de rayo.  Se mantiene la categoría de voltaje permanente de frecuencia industrial y de sobrevoltaje temporario y además se incorpora una nueva categoría, la de sobrevoltaje transitorio de frente muy rápido que reemplaza el concepto de impulso de rayo cortado en el frente. El concepto de sobrevoltaje transitorio de frente muy rápido es importante en el comportamiento de ciertos tipos de aislaciones, como en las subestaciones encapsuladas aisladas con gas SF6 (subestaciones GIS).  También se incorpora el concepto de sobrevoltaje combinado que tiene importancia en la coordinación de la aislación fase-fase y longitudinal.

En la Figura 1 se muestran las formas de onda y se dan las características de los voltajes y sobrevoltajes de acuerdo a la clasificación de la actual norma de coordinación de aislaciones.  Estas clases son :

- Voltaje de frecuencia industrial permanente:  voltaje de frecuencia industrial que se aplica permanentemente a cualquier par de terminales de una configuración de aislaciones.

- Sobrevoltaje temporario:  voltaje de frecuencia industrial de duración relativamente larga (no permanente).  Este sobrevoltaje puede ser no amortiguado o débilmente amortiguado y en algunos casos su frecuencia puede ser varias veces menor o mayor que la frecuencia industrial.

- Sobrevoltaje transitorio:  sobrevoltaje de corta duración de algunos milisegundos o menos, oscilatorio o no oscilatorio, generalmente muy amortiguado.  Los sobrevoltajes transitorios  se dividen en :

- Sobrevoltajes de frente-lento:  sobrevoltajes transitorios, generalmente unidireccionales, con tiempos a la cresta 20s < Tp  5.000 s, y tiempos al valor mitad T2  20 ms.

- Sobrevoltajes de frente-rápido:  sobrevoltajes transitorios, generalmente unidireccionales, con tiempos a la cresta 0,1 s < T1  20 s, y tiempo valor mitad T2 < 300 s.

- Sobrevoltajes de frente-muy rápido:  sobrevoltajes transitorios generalmente muy rápidos con tiempo a la cresta Tf   0,1 s, duración total < 3ms, y con oscilaciones superpuestas de frecuencia 30 KHz < f < 100 MHz.

- Sobrevoltaje combinado (temporario, de frente-lento, de frente-rápido, de frente-muy rápido), consistente en dos componentes de voltaje aplicadas simultáneamente a cada uno de los dos terminales de fase de una aislación fase-fase (o longitudinal) y tierra.  Se clasifican de acuerdo a la componente de mayor valor de cresta.

Figura 1 Formas de onda y se características de voltajes y sobrevoltajes de acuerdo a

norma CEI 71-1

Para la selección de los niveles de aislación estándar, se toma como base el voltaje más alto para el equipo Um, con dos rangos de voltaje en vez de los tres de la versión anterior.

A continuación se describen someramente algunos de los eventos que generan sobre voltajes de acuerdo a la clasificación original.

2.  SOBRE VOLTAJES TEMPORALES

Las causas principales de sobre voltajes de frecuencia industrial, de interés en el presente contexto son:  pérdida súbita de carga (rechazo de carga); desconexión de cargas inductivas o conexión de cargas capacitivas; efecto Ferranti y fallas desbalanceadas a tierra.

Sobre voltajes con frecuencias cercanas a la de potencia ocurren cuando se desconectan líneas de transmisión con compensación en paralelo, y oscila carga atrapada entre la capacidad de la línea e inductancia del reactor.  Oscilaciones de mayor frecuencia armónica se tienen debido a corrientes magnetizantes  de  transformadores  descargados;   oscilaciones  sub-armónicas pueden ser causadas por capacidades serie resonando con transformadores levemente cargados, o reactores ferroresonantes.

La duración de sobre voltajes temporales puede variar desde unos pocos ciclos, si hay disponibles relés de voltaje; a unos pocos segundos, si la reducción depende de reguladores de voltaje automáticos; hasta períodos mayores si es necesaria intervención humana.

Sobre voltajes de frecuencia de potencia severos, pueden ser causados por la combinación de rechazo completo de carga con un cambio desde una carga inductiva a una capacitiva (por ej.:  abriendo un interruptor en el extremo lejano de una línea de transmisión cargada), y una falla simultánea a tierra.  Si otras líneas o una carga local ofrecen alguna salida para la potencia, el rechazo de carga completo de la subestación es improbable.  Hablando generalmente, mientras mayor parte del sistema esté "enmallado", menores serán los sobre voltajes causados por rechazo de carga.  Esta situación prevalece en sistemas bien desarrollados, pero esto varía en las etapas iniciales de sistemas nuevos de mayor voltaje.  En líneas de transmisión largas, esta posición es aliviada por reactores shunt, ya sea conectados permanentemente, o rápidamente conectables en caso de sobre  voltajes, por medio de chisperos especiales.

2.1.  Rechazo de carga.

Cuando una línea de transmisión que lleva una porción sustancial de la potencia de una subestación se desconecta, los generadores se acelerarán y el voltaje aumentará.  Los reguladores de velocidad y voltaje intervendrán de modo de restablecer las condiciones normales. La determinación exacta del máximo voltaje de nodo alcanzado requiere un conocimiento completo de los parámetros de las máquinas, controladores y sistemas de excitación, y la  ayuda de simuladores digitales y análogos.

Para una evaluación aproximada, suficiente en una primera aproximación, se puede asumir que, inicialmente, el voltaje tras la reactancia sub-transitoria permanece invariable en su valor anterior al incidente, pero luego de algunos ciclos, el voltaje E'd tras la reactancia transiente se transforma en un voltaje de acoplamiento constante. Despreciando pérdidas y el breve período sub-transitorio, la relación entre E'd y el extremo emisor de voltaje (V1) es:

V1  =  (ff0) x Ed'[1 - (f/f0) x (XSXC)]

Esta ecuación es válida para el incremento de voltaje asociado a la aceleración de la máquina, a través de su efecto en E'd y la variación de las reactancias inductivas y capacitivas con la frecuencia.  XS es la reactancia ente E'd y V1 (usualmente la suma de la reactancia  transiente del generador y la reactancia del transformador), Xc es la reactancia de entrada capacitiva de la línea abierta a la frecuencia aumentada, y (f / f0) la razón de frecuencia instantánea en el tiempo en que el voltaje máximo es alcanzado sobre frecuencia nominal.  La gran dificultad está en determinar f.

Para turbo-generadores el incremento máximo de velocidad en rechazo de carga total es, aproximadamente, 10% y ocurre en menos de un segundo.  En este tiempo el flujo del rotor no ha cambiado demasiado y el voltaje máximo puede ser calculado aproximadamente de la ecuación anterior, usando la frecuencia instantánea correspondiente al máximo aumento de velocidad para el rechazo de carga.

El caso de turbinas hidráulicas, el máximo incremento de velocidad en rechazo de carga total puede ser del 60%, pero puede tomar hasta 10 segs. alcanzarlo.  Un sistema regulador de voltaje rápido reducirá el voltaje de excitación antes de ello y el voltaje máximo ocurriría tal vez un segundo luego del rechazo.  Fallando un método más seguro, la frecuencia instantánea (f) puede ser estimada asumiendo un incremento lineal hasta alcanzar la máxima velocidad.

El voltaje en el extremo emisor es afectado en gran medida por: (a) largo de la línea, (b) potencia de cortocircuito MVA en el extremo emisor (el cual se determina por XS) y  (c) generación reactiva de la línea (determinada por XC y cualquier compensación shunt o serie).

2.2.  Efecto Ferranti.

El efecto Ferranti de una línea sin compensación corresponde al sobrevoltaje en el extremo receptor abierto de una línea energizada y se calcula por la fórmula aproximada:

V2V1  =  1cos β l

donde V2 es el voltaje en el extremo receptor abierto y β la constante de fase; la última es de 6 por 100 Km a 50 Hz.  Para líneas compensadas el cálculo es bastante más complejo.

2.3.  Fallas a Tierra.

Una falla monofásica a tierra causa un aumento en los voltajes a tierra de las fases sanas, los que dependen principalmente de la efectividad de la puesta a tierra de neutro.  Para neutro aislado o espiras de supresión de arco, los potenciales de las fases sanas pueden exceder el voltaje fase-fase; para sistemas sólidamente llevados a tierra, aumentarán sobre sus valores normales,  pero permanecerán bajo el voltaje fase-fase.  Fallas bifásicas a tierra pueden también producir aumentos en el voltaje fase-tierra.

La medida del aumento de voltaje causado por fallas monofásicas a tierra es el "factor de falla a tierra", definido como la razón entre la mayor tensión de las dos fases sin falla, al voltaje fase-neutro en el mismo punto del sistema, con la falla removida.  Se calcula por métodos de componentes simétricas, o se obtiene de gráficos como el de la Figura 2.

1Fig. 2. Máximo voltaje fase tierra. Números en las curvas son voltajes máximos fase-tierra.

Un sistema "efectivamente puesto a tierra" está caracterizado en estándares nacionales e internacionales, por un factor a tierra que no exceda de 1.4.  Los sistemas llevados a tierra sólidamente cumplen con esta regla.  De las curvas en la Figura 2, un sistema está efectivamente puesto a tierra si:

X0/X1  3.0           y        R0/X1  1.0

3.  SOBRETENSIONES DE MANIOBRA

La magnitud máxima de un sobrevoltaje de maniobra fase a tierra, puede ser expresado en "por unidad" relacionándolo al valor máximo de voltaje a tierra.  Un sobrevoltaje fase-fase, también, se expresa en términos del mayor voltaje máximo a tierra.  Muy a menudo, se emplea el término "factor de sobretensión" para indicar la razón del sobre voltaje al máximo del voltaje del sistema antes o después del transiente.  Este voltaje puede, por supuesto, diferir considerablemente del mayor voltaje para equipo y para evitar malos entendidos, el voltaje de referencia y las condiciones del caso deben ser claramente establecidas.

3.1.  Características de Sobretensiones de Maniobra.

Las sobretensiones de maniobra son de gran variedad de formas, magnitud y duración, correspondientes a la gran cantidad de eventos iniciales.  Para un evento particular, sus parámetros están determinados tanto por el sistema como por las características del dispositivo de interrupción.  La forma puede ser unipolar, oscilatoria o bastante irregular y pueden superponerse a la frecuencia industrial o a voltajes temporales.

Algunos de los mayores sobrevoltajes de maniobra se registran cuando se interrumpen corrientes inductivas desde su cero natural; este "recorte" es más frecuente para corrientes pequeñas, tales como corrientes de magnetización de reactores shunt y transformadores.  La energía involucrada es suficientemente pequeña para ser absorbida por pararrayos conectados normalmente cerca de los terminales de transformadores importantes.

La interrupción de corrientes capacitivas, sean corrientes de carga de bancos de condensadores o corrientes absorbidas por líneas de transmisión descargadas, puede llevar a altos niveles de voltaje si ocurre un re-disparo (re encendido) del interruptor en puntos desfavorables de la onda de voltaje.  Los interruptores modernos han sido hechos  prácticamente libres de redisparos; luego, esta causa de serios sobre voltajes se ha eliminado.

Las operaciones de maniobra más importantes en grandes sistemas relacionados con e.h.v. puede ser clasificada como sigue :

1)	Energización de líneas, con línea abierta en el extremo lejano o terminada en un transformador sin carga.

2)	Re-energización de líneas, con carga atrapada en la línea de la interrupción previa.

3)	Rechazo de carga, por operación del interruptor en el extremo distante, seguida posiblemente por desconexión del extremo emisor.

4)	Maniobra de transformador sin carga, con carga secundaria de reactores shunt; también maniobra de reactores de alto voltaje.

Con interruptores modernos y correcto diseño de sistemas, sólo los casos 1) y 2) son críticos; ellos se discuten en algún detalle a continuación.

3.3.  Generación de Transitorios de Energización.

La magnitud y forma de onda de los transitorios de energización depende de muchos factores:  largo de la línea en maniobra; características eléctricas de la fuente y generalmente, configuración del sistema; la presencia de carga atrapada y  por supuesto cualquier medida de control sobre ellas.

Línea monofásica, barra infinita.  El caso más simple, energización de una línea monofásica desde una barra infinita, servirá para explicar el mecanismo.  Suponiendo que el contacto  se  realiza cuando el voltaje en la fuente es Vg cos, parte una onda sinusoidal con un escalón de este valor viajando por la línea doblando dicho valor en el extremo abierto.  El reflejo siguiente en el extremo de la fuente tiene un factor de reflexión de -1.  El voltaje en el extremo receptor está, por tanto, compuesto de una sucesión de ondas sinusoidales superpuestas, con escalones frontales de 2Vg cos, alternados en polaridad y cada uno retrasado con respecto a la onda precedente por un ángulo 2βl, correspondiente al doble del tiempo de viaje de la onda 2T.   La Figura 3 siguiente muestra en líneas sólidas las formas de onda resultantes para =0. Se ha probado que el máximo posible en el extremo receptor es 2Vg / cosβl; esta expresión será reconocida como el doble del valor máximo de régimen permanente en voltaje Ferranti, para todas las líneas largas.  Si el interruptor se cierra cuando el suministro de voltaje infinito es pequeño, los escalones verticales vistos en la Figura 3 se reducen proporcionalmente.

2Fig. 3. Voltaje en el extremo receptor cuando se energiza una  línea desde una fuente infinita

1, sin carga atrapada,

2, con carga atrapada.

Cargas atrapadas.  Cuando una línea abierta se maniobra sin ocurrir redisparo, la interrupción ocurrirá en el cero de corriente, con el voltaje suministrado en valor máximo (Vg).  Debido al efecto Ferranti, la línea desconectada supondrá un voltaje aún mayor (Vt > Vg).  La carga atrapada decae lentamente si no hay otro camino de descarga que las fugas en los aisladores; en clima seco puede tomar minutos a la carga el disiparse.  Es por tanto bastante posible que en el momento de re-energización de la línea, luego de un corto retardo (como en el caso de reconexión de alta velocidad), Vg y Vt sean de polaridades opuestas y cercanas a sus máximos.  Suponiendo Vg=1.0 p.u. y Vt= -1.0 p.u., la diferencia de voltaje de 2.0 p.u. causará una onda con este escalón inicial,  viajando  hacia  el  extremo lejano doblándose a 4.0 p.u.; este voltaje se superpone al inicial Vt=-1.0 p.u., resultando en un voltaje a tierra de 3.0 p.u. como se muestra en la Curva 2.

Caso práctico.  Las  ondas  simples  ilustradas en  la Figura 3 son en la práctica modificadas por impedancias fuente y acoplamientos entre fases.  Una subestación puede ser representada por una inductancia cuyo factor de reflexión es dependiente del tiempo y que cambia la forma de la onda reflejada.  Esto se ilustra en la Figura 4, las Curvas 1 y 2, para una línea de 430 Km. con una impedancia de fuente de 0.1 H, correspondiente a un nivel de falla en el nodo de 400 KV de 5000 MVA, el sobrevoltaje máximo, en este caso, fue calculado en 2.56 p.u. sin carga atrapada, y 4.05 p.u. con carga atrapada.  Niveles bajos de cortocircuito tienden a aumentar el sobrevoltaje.  Líneas adicionales conectadas al nodo fuente, por otro lado, tienen en general un efecto favorable.

3Fig. 4. Voltaje en el extremo receptor cuando se  energiza una línea desde una fuente

inductiva :

1, sin carga atrapada,

2, con carga atrapada.

Si los tres polos cerraran simultáneamente, en una línea trifásica idealmente balanceada, este caso sería idéntico al caso monofásico.  En realidad, esta situación es imposible de alcanzar debido a tolerancias mecánicas de reconexión en el dispositivo de interrupción y la presencia de tierras desbalanceadas y espiras a tierra.  En la práctica, los efectos mutuos entre fases producen sobre voltajes complicados, los cuales se estudian digitalmente y por métodos de análisis transitorio.  El máximo sobrevoltaje, el cual es mayor que para el caso monofásico, depende mucho de la "dispersión de polos", es decir, la diferencia de tiempo entre el instante en que cierran el primer y el último polo.  Para líneas abiertas, los sobre voltajes declinan con dispersiones de polos más bajas.  Para líneas terminadas en transformadores la relación no es tan clara; así por ejemplo, la presencia de un enrollado en delta, afecta el acoplamiento de fases.  Una dispersión de 3 ms es considerada buena, desde el punto de vista del diseño de interruptores.

Sin medidas especiales, los máximos sobre voltajes fase a tierra cuando se energiza una línea descargada, son típicamente de 2.6 p.u., pero con carga atrapada ellos pueden llegar a 4.5 p.u.

3.4.  Control de Sobretensiones de Energización.

Las medidas para el control y reducción de sobretensiones de maniobra, derivan del mecanismo de su generación, discutidos en la sección anterior.  Ellas son:

1)	Energización mono o multi-etapa de líneas de transmisión, mediante pre-inserción de resistencias dimensionadas adecuadamente.

2)	Cierre de interruptores con control de fase.

3)	Drenaje de cargas atrapadas antes de un reconexión.

4)	Uso de reactores shunt.

5)	Limitación de sobretensiones de maniobra mediante pararrayos.

1)	Resistencias de pre-inserción.

La medida más común para reducir transitorios de energización, consiste en aplicar el voltaje a la línea a través de una resistencia (R) en la primera etapa y cortocircuitarla luego de un breve retardo. La impedancia de fuente es pequeña comparada a R, y puede ser despreciada.

El escalón de voltaje aplicado en la primera etapa  se  reduce  a  Z0/(R+Z0) por unidad; él regresa desde el extremo lejano sin modificar su magnitud y se refleja en el extremo inicial con el factor de reflexión   (R-Z0)/(R+Z0).  Si, por ejemplo, R=Z0, el voltaje aplicado en el extremo inicial es 0.5 p.u., el voltaje en el extremo lejano es 1.0 p.u. cuando llega la primera onda y no puede haber reflexiones adicionales en el extremo inicial.

En la segunda etapa, cuando R es cortocircuitada, un escalón de voltaje igual a la caída de resistencia instantánea entra en la línea.  Se puede mostrar que cortocircuitando la resistencia antes que la onda de energización original haya regresado al extremo de la fuente, resulta en el mismo valor máximo de sobre voltaje que si no hubiese resistencia.  Un tiempo de inserción de resistencia típico de 7 ms a 50 Hz, correspondiente a 120 grados eléctricos, permite dos viajes de retorno en una línea de 500 Km.

Suponiendo un factor de reflexión en el extremo emisor no muy distinto de cero, la caída de resistencia en este instante se aproximará a su valor de régimen permanente.  Mientras mayor sea la resistencia, mayor será el sobrevoltaje generado por cortocircuitarla, aunque el sobrevoltaje de primera etapa se reduzca.  Debe haber un valor óptimo de resistencia, como se puede ver en la Figura 5, la cual muestra los voltajes en el extremo receptor a 275 Km, de una línea de 60 Hz para las dos etapas de maniobra como una función de R/Z óptimos varían con el largo de la línea.  Para una línea de 415 Km, 60 Hz, por ejemplo, el óptimo R/Z=0.37 y el sobrevoltaje correspondiente es 1.38 p.u.

4Fig. 5. Sobrevoltaje en el extremo receptor con resistencias de   pre-inserción :

1, con resistencia,

2, resistencia puenteada.

Las resistencias de apertura convencionales tienen valores óhmicos muy elevados para ser efectivas en tareas de cierre. En la práctica, resistencias de inserción de valor adecuado reducen el sobrevoltaje máximo hasta 2.5 y 2.0 p.u., con y sin cargas atrapadas, respectivamente. Transformadores descargados conectados al extremo lejano cambian el cuadro moderadamente.  La energización de líneas a través de transformadores (es decir, maniobra de bajo voltaje) causa sobretensiones del mismo orden en el extremo remoto, debido a que el interruptor está equipado con resistencias de pre-inserción de un valor, aproximadamente, igual a la impedancia de onda de línea reflejada al lado de bajo voltaje. El transformador en el extremo emisor es muy efectivo en drenar cargas atrapadas. Las sobretensiones fase-fase no exceden 3.4 p.u. del máximo voltaje fase-neutro por unidad.

Los tiempos de inserción se eligen entre 6 y 10 ms.  Mientras mayor el tiempo de inserción, mejor eléctricamente, pero está la limitación física de la capacidad térmica de las resistencias.  A menudo, es necesario seleccionar un valor mayor que el óptimo para la resistencia y sacrificar algo de la mejora en potencial.

Para sistemas futuros de ultra alto voltaje, se hace necesaria una reducción de sobretensión mayor de la posible con una resistencia.  Este requerimiento puede ser cumplido, a costa de grandes complicaciones, por el uso de resistencias de pre-inserción multi etapas.

- Maniobra con control de fase.

La solución ideal es eliminar el escalón de voltaje aplicado a la línea controlando el instante exacto de cierre en las tres fases.  Esto requiere un ajuste fino de los interruptores, lo cual es difícil de mantener bajo el amplio rango de variaciones climáticas a las cuales está sujeto el equipo y que podrían, además, ser viciadas por pre-gatilleos.  Combinando un control de fase imperfecto con resistencias de pre-inserción, se podría alcanzar resultados satisfactorios; el sobrevoltaje máximo sería del orden de 1.5 p.u.

- Drenaje de cargas atrapadas.

La remoción efectiva de cargas atrapadas, reduce las magnitudes de sobrevoltajes en reconexiones a los niveles de energización.  Las resistencias de apertura ayudan a drenar cargas atrapadas a grados límite; su efectividad depende del valor de la resistencia, longitud de la línea y tiempo de conexión.  En condiciones húmedas también ayudan las fugas en aisladores.  Los transformadores de potencial de tipo magnético descargan líneas muy efectivamente; mientras las cargas oscilan con la capacidad de la línea a baja frecuencia, actúa la saturación, causando fuertes amortiguaciones.  Sin embargo, si las líneas tienen compensación shunt, los transformadores de potencial no pueden drenar la línea, debido a la mayor frecuencia natural impuesta por el reactor shunt, el cual previene la saturación.

5Fig. 6. Oscilaciones de voltaje cuando se interrumpe una línea con   compensación shunt :

a) amortiguación normal,

b) resistencias adicionales en serie con reactores.

4)		Reactores shunt.

Las líneas e.h.v. están equipadas frecuentemente con reactores shunt.  Es por lo tanto afortunado que los reactores tengan la ventaja de reducir sobretensiones causadas por energización de líneas.  Esto es debido principalmente a la reducción de sobrevoltajes temporales.  Los reactores, sin embargo, no pueden drenar cargas atrapadas, las que luego de la desconexión de la línea, oscilan entre la inductancia shunt y la capacidad de la línea (a una frecuencia que es, usualmente, algo menor que 100%).  El decaimiento es lento, debido a la alta razón X/R.  La Figura 6.a muestra tal oscilación a 40 Hz, con una sobretensión hasta 1.15 p.u.  Es claro que la reconexión durante esta oscilación, en un instante desfavorable, produciría un gran sobrevoltaje.

Una forma efectiva de reducir cargas atrapadas durante el tiempo "muerto", antes del reconexión, es mediante la inserción temporal de resistencias en serie con los reactores; la gran amortiguación alcanzada se ilustra en la Figura 6.b.  Los valores óptimos de resistencias de pre-inserción son mayores cuando hay instalados reactores shunt;  eligiendo valores correctamente, el máximo sobrevoltaje de reconexión puede ser reducido bajo 1.5 p.u.

4.  SOLICITACIONES APLICADAS A UNA LINEA IMPACTADA POR UN RAYO

Las sobretensiones de origen externo más importantes son debidas a descargas atmosféricas.  Estas sobretensiones solicitan fuertemente la aislación de la línea, pudiendo llegar a provocar su falla.  Las magnitudes de las sobretensiones son prácticamente independientes de la tensión de la línea; en general son sumamente elevadas y de muy corta duración.  El riesgo de que provoquen fallas o daños, disminuye con el aumento de la tensión nominal de la línea.

4.1. Características de un rayo

La nube de tormenta es llamada por los meteorólogos "cumulo-nimbus" y en general está constituida en la parte superior por cristales de hielo cargados positivamente, y en la parte inferior por gotas de agua cargadas negativamente. Esta separación de cargas, debido a los movimientos del aire, genera descargas eléctricas en el interior de la nube misma, entre nubes y entre la nube y el suelo.

La primera fase de una descarga atmosférica (rayo) al suelo es una predescarga de ionización de poca luminosidad, que se propaga de la nube hacia el suelo progresando a saltos de algunas decenas de metros cada uno.  La velocidad media de propagación de esta predescarga, tomando en cuenta los tiempos de detención entre dos saltos sucesivos, es del orden de 0,15 m/µs. La punta de la predescarga debe ser considerada como una fuerte concentración de cargas de espacio, que crea alrededor de ella un intenso campo electrostático y da origen a un cierto número de "filamentos corona".  Cuando la predescarga se aproxima al suelo, uno de los "filamentos corona" entra en contacto con el suelo (o con elementos conectados con el suelo), estableciéndose gracias a este filamento, un camino conductor entre el suelo y la nube, el cual permite la circulación de la corriente del rayo propiamente tal, de fuerte intensidad.

Alrededor del 90% de las corrientes de rayo son negativas (nube negativa, suelo positivo), 10% solamente son de polaridad inversa, pero estas últimas son las más violentas. La amplitud de las corrientes de rayo se extiende de 5 a 200 KA, según una distribución casi normal. La velocidad de crecimiento de las corrientes se sitúa entre 10 KA/µs y más de 80 KA/µs. La duración del frente de esta onda de corriente es del orden de 1 a 5 microsegundos, en cambio la cola de la onda de corriente es del orden de la centena de microsegundos.

La mayoría de las descargas atmosféricas (rayos) son múltiples, es decir, ellas se renuevan varias veces a través del mismo canal ionizado, en el curso de una fracción de segundo.

4.2. Interacción entre la descarga atmosférica  y el sistema de  potencia

En general, cuando un rayo con corriente I impacta un objeto con impedancia de onda Z, la tensión que alcanza el objeto puede calcularse por el circuito equivalente de la figura 7.

I : corriente de rayo

Zd: impedancia de onda del canal de descarga   (entre 1000 a 3000 Ohms)

Z : impedancia de onda del objeto

# Figura 7.  Circuito equivalente para descarga de rayo

Debido a los criterios de proyecto normalmente utilizados en sistemas de transmisión, hay principalmente cuatro posibilidades a considerar en cuanto a caída de rayos:

a)   Caída en conductores de fase de la línea

b)   Caída en cable de guardia de la línea

c)   Caída en estructuras de soporte de línea

d)   Caída en la vecindad de la línea.

En el caso de subestaciones, la caída de un rayo directo debe ser evitado; es por lo tanto recomendable la colocación de cables de guardia sobre la subestación.

4.3. Caída de un rayo sobre los cables de una línea sin cable de guardia

Cuando el rayo cae sobre los conductores de fase de una línea, la corriente i(t) se reparte por mitades en uno y otro sentido y se propaga a lo largo de los conductores.  Asociado con ella viaja una onda de tensión, cuyo valor en primera aproximación es

Z i(t)

U(t) = ------

2

donde Z es la impedancia de onda del conductor.

# Figura 8 Impacto de un rayo en el conductor de una línea

El valor de la tensión en primera aproximación será:

Z i(t)

V(t) = ------- + V (50 Hz)

2

En que:

Z              : impedancia de onda del conductor alcanzado.

V (50 Hz): voltaje de frecuencia industrial

Se ha supuesto que la impedancia de onda del canal de descarga es infinita.

En un punto dado de la línea, por ejemplo en una torre donde la onda incide, la tensión crece hasta que alcanza su valor máximo o se produce el rompimiento por el aire de la cadena de aisladores.   Si I es el valor máximo de i(t), entonces la onda de tensión que continúa  propagándose será entonces:

-una onda plena si Z i(t)/2 es menor que el voltaje de ruptura de la aislación

-una onda cortada si Z i(t)/2 es superior o igual al voltaje de ruptura de la aislación.

De acuerdo a las distancias típicas entre conductores de fase y ferretería de la torre, existe para cada nivel de tensión una corriente crítica Ic bajo la cual no se produce el arco de contorneamiento por efecto de un rayo directo sobre la línea y sobre la cual si se produce. La corriente crítica relativa a los niveles de tensión que se indica, es aproximadamente:

nivel de tensión del sistema V (KV): 225 - 400 - 750 - 1100 – 1500

corriente crítica de arco       Ic (kA):  5,5     11     20       28        46

Con la distribución de probabilidades de intensidad de corriente de rayo, se ve que para las tensiones inferiores a 400 KV, prácticamente todos los rayos directos sobre la línea producen un arco y por lo tanto una falla.

4.4. Onda de sobretensión atmosférica que llega a una  subestación

La onda de tensión llena o cortada se propaga a lo largo de una línea, con una cierta atenuación que es función de la distancia de propagación y de la intensidad de efecto corona (pérdida de energía por ionización alrededor de los conductores de una línea).

Cuando esta onda viajera de amplitud V llega a la subestación, produce una sobretensión dada por:

## 2 V

VS/E = ---- + V(50 Hz)

n

En que:

V :  valor de cresta de la onda incidente

n :  número de líneas que llegan a la subestación

De esta forma, si a la subestación llegan 2 líneas, la sobretensión no llega a ser mayor que la de la onda incidente y por lo tanto, nada se producirá si la subestación tiene una aislación levemente superior a la de la línea.  Se puede hablar entonces de autoprotección de las subestaciones.

Por el contrario, en el caso de una subestación donde tan sólo llega una línea, n = 1, se produce una duplicación de la tensión y puede producirse el arco.  La duplicación de la tensión igualmente se produce a la llegada de una subestación si el seccionador (o el interruptor) de la línea está abierto.

Se notará que entre los bornes de entrada y salida del seccionador puede haber dos componentes: una, proveniente de la línea y que corresponde a la onda de impulso aumentada por la reflexión; otra, la tensión de frecuencia industrial en el resto de la subestación, y que pueden en un momento dado, ser de polaridad opuesta. En este caso, la tensión de cresta en los bornes del seccionador (o interruptor) puede alcanzar un valor de:

2

VT = 2 V + Vm --

3

2V : Amplitud de la tensión de impulso del lado de la línea,  tomando en cuenta la reflexión en la extremidad abierta

Vm : tensión entre fases a frecuencia industrial

4.5.Caída de rayo sobre una torre o sobre cables de guardia

4.5.1. Descarga en la torre

Cuando el rayo cae directamente sobre una estructura metálica, el flujo de corriente ocasiona una elevación de potencial de dicha estructura.  Dicha tensión aparece en bornes de la cadena de aisladores y depende de la resistencia de la puesta a tierra, de la inductancia L de la torre y de la forma en que la corriente de rayo se reparte por los cables de guardia y la estructura.

Si K i(t) es la fracción de corriente que fluye a tierra por la estructura, la tensión en bornes de la cadena de aisladores toma aproximadamente el valor:

di

U(t) = K ( R i(t) + L -- )

dt

Cuando U(t) alcanza la tensión de descarga de la aislación de la línea se produce la llamada "descarga de retorno".

La calidad de la puesta a tierra de la torre juega aquí un rol preponderante.  Por ejemplo, si la resistencia de tierra es de 15 Ohms al impulso, la descarga es muy probable para una línea de 150 kV, pero la probabilidad es prácticamente nula para una línea de 750 kV.  Hay una seria justificación de la instalación de cables de guardia por lo tanto, para las líneas de extra alta tensión, pero no se justifica para líneas de tensiones inferiores a 90 kV.

# Figura 9 Impacto de un rayo en la torre

La onda de tensión que desciende torre abajo, al encontrar la resistencia del pie de torre, se refleja en dirección al tope de la torre con coeficiente:

Rt - Zt

k = ---------

Rt + Zt

Por los valores típicos de Rt (20 Ohms) y Zt (50 a 200 Ohms), se observa que k es negativo.  En este caso la onda reflejada disminuye la tensión en el tope de la torre. El efecto de la resistencia del pie de torre es más benéfico cuanto menor es esa resistencia.  El tiempo de propagación en la torre es bastante bajo, con un valor típico de t = 0,1 µseg.

Una expresión sencilla para calcular el valor de la sobretensión producida por una descarga atmosférica en los conductores de fase es la siguiente:

V = (1 - c)  Zeq k I + V(50 Hz)

en que:

V  : sobretensión producida por la descarga sobre los conductores de fase [KV]

c  : factor de acomplamiento entre conductores

Zeq: impedancia efectiva mirada desde el punto en que cae la descarga [Ohms]

k  : factor que toma en cuenta el efecto de las reflexiones de la onda provocada por la descarga                I  : intensidad de la corriente de la descarga [KA]

V(50 Hz): tensión nominal de la línea [KV]

El factor de acoplamiento se debe calcular para el caso que la línea está provista de cables de guardia, de acuerdo a la expresión:

50       b

c = --- Ln  --

Zg       a

en que:

Zg : impedancia de onda del cable de guardia, valor que puede ponerse igual a 500 [Ohms]

a  : distancia entre el conductor  y el cable de guardia [cm]

b :  distancia entre el conductor  y la imagen del  cable de guardia [cm]

La impedancia efectiva Zeq vista desde el punto en que cae la descarga se define como:

1

Zeq = ---------------                      (4-7)

1     2n     1

--- + --- + --

Zd    Zg    R

en que:

Zd :impedancia de onda del canal de descarga, que para los fines prácticos se considera igual a 3000   [Ohms].

n  : número de cables de guardia

Zg : impedancia de onda del cable de guardia, 500 [Ohms]

R  : resistencia de puesta a tierra de la estructura [Ohms]

El valor de la tensión de frecuencia industrial instantáneo en el momento en que se produce la descarga, para los efectos prácticos puede suponerse igual a cero.

4.5.2. Descarga en el vano de los cables de guardia

Si una descarga de corriente I cae en un cable de guardia como se muestra en la Figura 10, resultará una tensión en el cable:

I

Vc = Zg ---

2

donde Zg es la impedancia de onda del cable de guardia. Esta onda viaja por el cable, hasta ser reflejada por las torres (cambio de impedancia de onda). 	La onda reflejada es engendrada por el flujo de corriente de rayo en la estructura.

Figura 10 Descarga de rayo en un cable de guardia

Producto de esta descarga, se inducen tensiones de igual polaridad en los conductores de fase, siendo estas tensiones cVc, donde c es el coeficiente de acoplamiento con el conductor de fase considerado. La solicitación de tensión entre el cable alcanzado por la descarga y el conductor de fase está dada por:

V = (1 - c) Vc + V (50 Hz)

Las ondas de tensión que viajan en dirección a las torres adyacentes son reflejadas negativamente, produciendo un efecto benéfico para la tensión en el vano. El punto crítico es el medio del vano, porque es el punto más alejado de las dos torres.

La tensión en la aislación en aire es peor que la tensión en la cadena para descarga directa en la torre, porque la impedancia de onda equivalente encontrada en este caso es mucho mayor que en el caso de caída en la torre. En líneas bajo 230 kV, la distancia entre los cables puede no ser suficiente para soportar esta solicitación y ocasiona desconexión.

Las cadenas de las torres adyacentes serán solicitadas por una tensión resultante de menor amplitud, comparada con la incidencia del mismo valor de corriente en la propia torre.

Para la primera reflexión, la tensión en la cadena puede aproximarse por:

1      I

Vc = (1 - c) -------   --

2n    1    2

--- + ---

Zo    Zt

menor que para descarga con igual corriente I en la torre.

El caso más desfavorable es evidentemente aquel donde el intervalo de tiempo que separa el impacto y el retorno de la onda reflejada es el más largo, que tiene lugar cuando el rayo cae en la mitad del vano.  el intervalo de tiempo es entonces igual al tiempo de propagación   a lo largo del portal considerado ( /2 para la onda incidente +  /2 para la onda reflejada).

L(m)

Se tiene:      ( seg) = ----               vluz = 300 m/ seg

300

Dos casos se consideran para evaluar el potencial alcanzado por el punto de impacto, según si   es inferior al tiempo de subida tf hasta el valor de cresta I de la corriente de rayo:

I

Si    < tf : se tiene Vmax    Z * -- * -

tf    2

Si    < tf : se tiene Vmax = Z I/2

Ejemplo:  sea un rayo caracterizado por: I = 30 kA  tf = 3  seg que cae sobre un conductor de impedancia de onda Z = 400 Ohms .

Si el vano tiene L = 450 m entonces   = 1,5  seg < tf y Vmax  = 3 MV

si el vano tiene L = 900 m entonces   =  3    seg = tf  y Vmax = 6 MV

Para evitar la descarga consecutiva entre los conductores alcanzados por el rayo y los conductores vecinos o el suelo, es necesario respetar distancias adecuadas.  En el ejemplo anterior, la distancia a resperar en medio del vano entre el cable de guardia y los conductores de fase, debe ser del orden de 12 metros. Los vanos largos, necesarios para atravesar valles o ríos, son particularmente desfavorables a este respecto.

4.6. Caída de un rayo en la cercanía de una línea

Una nube de tempestad está acompañada de un campo eléctrico con respecto al suelo muy intenso y que puede ser superior a 30 KV/m. Este campo forma en los conductores de las líneas, cargas electrostáticas de compensación (carga opuesta).

En el momento de un rayo próximo, el campo con respecto al suelo se anula muy rápidamente, y las cargas electrostáticas, que no han tenido el tiempo de neutralizarse, elevan los conductores a un potencial igual al que ellas compensaban.  La carga en la línea de transmisión se libera y circula en ambas direcciones, provocando ondas viajeras de corriente y tensión. Este potencial, del orden de 150 a 500 KV, no produce consecuencia alguna para líneas de alta tensión, pero puede ser la causa de fallas importantes en baja tensión, donde penetra provocando el rompimiento de medidores, de ampolletas, etc.

#### 5.  estudio de fenómenos transitorios  en sistemas eléctricos

El estudio de fenómenos transitorios  en sistemas eléctricos puede realizarse a través de simuladores analógicos, de simuladores digitales o de simuladores híbridos. Todas estas herramientas presentan resultados satisfactorios,  en la medida en que los responsables de la ejecución de las simulaciones  tengan suficiente conocimiento del tema y de las potencialidades del simulador que se utiliza.

Los simuladores analógicos han sido utilizados tradicionalmente para la simulación de transitorios en redes eléctricas. Se conocen por Analizadores de Transitorios de Redes o TNA (Transient Neywork Analyser).

Los simuladores digitales han alcanzado progresos notables, debido a la evolución presentada en la velocidad de procesamiento y en la capacidad de memoria de los computadores actuales. Puede afirmarse que no hay en la actualidad grandes limitaciones para modelar cualquier componente de un sistema eléctrico en programas digitales. Esta es sin duda la herramienta de análisis de transitorios moderna. Los simuladores digitales actuales son capaces de representar parámetros distribuidos y concentrados de modo preciso, inclusive con dependencia de sus valores con la frecuencia. Además, son capaces de representar el efecto de no-linealidades como las encontradas en pararrayos, transformadores, efecto corona, arcos a través de contactos d un disyuntor, etc. . En general los resultados obtenidos presentan una precisión suficiente para los estudios de sobre tensiones necesarios para la especificación de equipos en sistemas de potencia.

Un aspecto de fundamental importancia, tal vez el más importante de todos, es la experiencia de los responsables de la elaboración de los estudios. Otro aspecto primordial es la necesidad de datos precisos y completos respecto al sistema y cada uno de sus componentes.

El programa de transitorios electromagnéticos de la Bonneville Power Administration, denominado EMTP ( ElectroMagnetic Transients Program), desarrollado por Herman W. Dommel en la década de 1960, dio origen a uno de los simuladores digitales de más amplia aplicación. Una versión instalada en Bélgica, en el Leuven EMTP Center (LEC) generó la versión ATP (Alternative Transients Program), actualmente la más divulgada.

El programa ATP permite la simulación de transitorios electromagnéticos en redes polifásicas, con configuraciones arbitrarias, por un método que utiliza la matriz de admitancia de barras. La formulación matemática se basa en el método de Bergeron para elementos con parámetros distribuidos  y en la regla de integración trapezoidal para parámetros concentrados. Durante la solución se emplean técnicas de matrices ralas y técnicas de factorización triangular optimizada de matrices.

Los modelos disponibles en el ATP son:

- elementos concentrados: resistencias , inductancias, capacitancias

- elementos R – L acoplados

- elementos del tipo circuito PI-equivalente polifásico

- transformadores monofásicos con característica de magnetización

- líneas de transmisión con parámetros distribuidos

- elementos no-lineales

- interruptores controlados por tiempo, por tensión, por señal, estadísticos, etc.

- fuentes de tensión o corriente, definidas analíticamente

- pararrayos

- compensadores estáticos y válvulas conversoras

Se obtiene una respuesta de la red eléctrica en el tiempo, en voltajes de barras o de ramas y corrientes de ramas. Los valores de las funciones se calculan a intervalos de tiempo discretos.  También incluye estudios estadísticos con resultados presentados bajo la forma de distribuciones.

El mismo código contiene diversas rutinas auxiliares y aún programas completos, como un programa de cálculo de parámetros de líneas y de cables subterráneos, un programa de análisis transitorio de sistemas de control (TACS) y un programa de simulación de algoritmos para propósito general (MODELS)