Geología Aplicada GL55B, 2008

Laboratorio 1

- Ensayo de Carga Puntual.

Este ensayo consiste en aplicar una carga concentrada sobre una muestra de roca, mediante un par de puntas cónicas, en la dirección de su menor dimensión, hasta producir la ruptura del testigo para “estimar” su resistencia a la compresión. Es un ensayo rápido, no necesita preparación de la muestra. No sirve para rocas blandas, es impreciso, se requiere hacer muchas medidas.

La fórmula de cálculo del índice de carga puntual no corregida, Is es:

Is = P /  D2

Donde:   Is = Indice de carga puntual. (KPa)

P = Carga de ruptura. (KN)

D = Diámetro de testigo. (m)

Los valores experimentales obtenidos para el índice de carga puntual, se corrigen por el tamaño para obtener el índice estándar I(50) mediante la siguiente expresión:

Is (50) = (D / 50) n * Is

Donde:

Is (50) = Indice estándar (para testigo de 50mm de diámetro y relación de esbeltez (L/D) de al menos 1,4.

D = Diámetro testigo. (mm)

n = 0.45

La estimación de la resistencia a la compresión simple (σc), a partir del índice de carga puntual corregido por tamaño, será:

c = 24 * Is(50)

Donde:	     c = Resistencia a la compresión uniaxial (KPa).

Is(50)  = Indice estándar corregido por tamaño (KPa).

- Densidad en roca

Una muestra seca de peso conocido (W1) es sumergida en agua hasta su saturación. Durante el proceso de determina su peso sumergido (W2). Al sacarla es secada superficialmente y se pesa (W3).

Se determina:

Gs= W1/ (W3-W2)

Densidad roca= Gs x Densidad del agua (con densidad del agua = 0,998 g/cm3)

Alternativo: sumergir la roca impermeabilizada en un recipiente con agua y medir el desplazamiento del agua. El volumen de agua desplazada será igual al volumen de la roca.

La densidad de la roca se determina como (peso roca)/(volumen desplazado de agua).

- Slake Durability Test

Es un ensayo que permite conocer el grado de durabilidad (alterabilidad, resistencia a la disgregación) de una roca. La durabilidad es la resistencia ante el cambio de las propiedades de la roca matriz por exfoliación, hidratación, fluencia, disolución, oxidación, abrasión y otros procesos.

Determina la velocidad de la descomposición bajo diversas condiciones de humedad (Franklin y Chadra, 1972).

Se mide la resistencia a la disgregación y a la meteorización sometiendo a 10 fragmentos de roca (40-60 gr) a dos ciclos de secar en una estufa (105°C) y después con un tambor semi-sumergido girando a 200 rpm durante 10 m. Finalmente se seca la muestra y se mide el porcentaje de pérdida de peso.

Contenidos Notas Técnicas:

- Cálculos y resultados correctamente explicados

- Discusiones y conclusiones

- Alcances del ensayo

- Sin procedimientos. Lo importante es que se note que entendieron.