MI57E – Explotación de Minas

Ejercicio de Dimensionamiento de Flotas

de Carguío y Transporte

Ejercicio resuelto:

Considere una mina con los siguientes requerimientos de producción:

| Mineral | 19000000 | ton/año |
| --- | --- | --- |
| Estéril | 25000000 | ton/año |
| TOTAL | 44000000 | ton/año |
| días/año | 365 |  |
| Mineral | 52055 | ton/día |
| Estéril | 68493 | ton/día |
| TOTAL | 120548 | ton/día |
| hrs/día | 24 |  |
| Mineral | 2169 | ton/hr |
| Estéril | 2854 | ton/hr |
| TOTAL | 5023 | ton/hr |

Se considera el uso de palas hidráulicas de 21 yd3 y cargadores frontales de 15 yd3. Se calcula el rendimiento efectivo (datos están marcados en azul):

|  | MINERAL |  | ESTERIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pala Hidráulica | Cargador Frontal | Pala Hidráulica | Cargador Frontal |
| Balde (yd3) | 21 | 15 | 21 | 15 |
| m3/yd3 | 0,7646 | 0,7646 | 0,7646 | 0,7646 |
| Balde (m3) | 16,06 | 11,47 | 16,06 | 11,47 |
| Densidad (ton/m3) | 2,70 | 2,70 | 2,40 | 2,40 |
| Esponjamiento | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Balde (ton) | 30,97 | 22,12 | 27,53 | 19,66 |
| F. Llenado | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,80 |
| UT | 0,85 | 0,70 | 0,85 | 0,70 |
| FO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| DF | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,70 |
| T ciclo (seg) | 35 | 48 | 30 | 40 |
| seg/hr | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rend Ef. (ton/hr) | 1516,79 | 539,74 | 1572,96 | 575,73 |

Con el rendimiento efectivo, se puede ver que los requerimientos de producción de mineral pueden verse satisfechos con una pala hidráulica y un cargador frontal (la diferencia faltante podría considerarse despreciable, pues un incremento de 5% en el factor de llenado, permite satisfacer la producción).

En cuanto al estéril, se ve que una pala y dos cargadores permitirían cumplir con creces con la producción diaria requerida (en caso que el desempeño en mineral de los equipos no satisfaga la producción, se pueden apoyar con la capacidad en exceso de los equipos de carguío para estéril).

Para el transporte, se consideran camiones de 150 y 195 toneladas:

|  | MINERAL |  | ESTERIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camión | Camión | Camión | Camión |
| Tolva (ton) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F. Llenado | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| UT | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| FO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| DF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Pasadas | 4,84 | 6,78 | 5,45 | 7,63 |
| Pasadas Real | 5 | 7 | 6 | 8 |
| T carguío (seg) | 175 | 336 | 180 | 320 |
| Velocidad media (km/hr) |  |  |  |  |
| Distancia 1: 2100 m @10% | 18 | 18 | 16 | 16 |
| Distancia 2: 1000 m @0% | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Distancia 3: 800 m @-10% | 18 | 18 | 16 | 16 |
| T transporte ida (seg) | 743,6 | 743,6 | 832,5 | 832,5 |
| T descarga (seg) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Distancia 1: 800 m @10% | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Distancia 2: 1000 m @0% | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Distancia 3: 2100 m @10% | 24 | 24 | 22 | 22 |
| T transporte vuelta (seg) | 555,0 | 555,0 | 603,1 | 603,1 |
| T ciclo (seg) | 1653,6 | 1814,6 | 1795,6 | 1935,6 |
| seg/hr | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| T ciclo (hr) | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,54 |
| Rend Ef. (ton/hr) | 159,77 | 145,60 | 139,39 | 129,31 |

En la primera columna se hace la combinación camión con la pala, y en la segunda columna, el análisis del camión con el cargador frontal. De los rendimientos obtenidos y del requerimiento de producción, se concluye, que sería necesario tener de 14 a 16 camiones para mineral y 21 a 23 camiones para estéril.

Repetimos el análisis para camiones de 170 toneladas:

|  | MINERAL |  | ESTERIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camión | Camión | Camión | Camión |
| Tolva (ton) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| F. Llenado | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| UT | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| FO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| DF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Pasadas | 5,49 | 7,69 | 6,18 | 8,65 |
| Pasadas Real | 6 | 8 | 7 | 9 |
| T carguío (seg) | 210 | 384 | 210 | 360 |
| Velocidad media (km/hr) |  |  |  |  |
| Distancia 1: 2100 m @10% | 18 | 18 | 16 | 16 |
| Distancia 2: 1000 m @0% | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Distancia 3: 800 m @-10% | 18 | 18 | 16 | 16 |
| T transporte ida (seg) | 743,6 | 743,6 | 832,5 | 832,5 |
| T descarga (seg) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Distancia 1: 800 m @10% | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Distancia 2: 1000 m @0% | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Distancia 3: 2100 m @10% | 24 | 24 | 22 | 22 |
| T transporte vuelta (seg) | 555,0 | 555,0 | 603,1 | 603,1 |
| T ciclo (seg) | 1688,6 | 1862,6 | 1825,6 | 1975,6 |
| seg/hr | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| T ciclo (hr) | 0,47 | 0,52 | 0,51 | 0,55 |
| Rend Ef. (ton/hr) | 177,32 | 160,76 | 155,38 | 143,59 |

En este caso, se ve que son necesarios 13 o 14 camiones para mineral y 19 o 20 camiones para estéril. El cálculo se hizo considerando que los tiempos de ciclo no cambian, lo que podría revisarse.

Dados los números de paladas necesarias para cargar los camiones, parece que la mejor decisión pasa por un cambio en los equipos de carguío (se puede considerar un número menor de palas de manera de satisfacer globalmente los requerimientos de producción).

Ejercicio propuesto:

Considere una mina con los siguientes requerimientos de producción:

| Mineral | 3000000 | ton/año |
| --- | --- | --- |
| Estéril | 400000 | ton/año |
| TOTAL | 3400000 | ton/año |

Se quiere evaluar la flota de LHD de 1.5 yd3 y 3 yd3 para el manejo del mineral y de las marinas (estéril) de los desarrollos. Considerando valores típicos de densidad, esponjamiento, factores operacionales (eficiencias), determine el rendimiento efectivo de estos dos equipos y los tamaños respectivos de flotas. Decida, en base a su criterio, qué tipo de cargador utilizaría (de 1.5 o de 3 yd3).

Realice el dimensionamiento de camiones convencionales de 15 y 20 toneladas para realizar el transporte considerando que éste se realizará en galerías a nivel (sin pendiente) y para una distancia de 5 kms (de ida).

Indique, si lo considera necesario, qué alternativas de equipos propondría para cumplir con el mismo requerimiento productivo.