FISICOQUIMICA APLICADA Y FISICO QUIMICA DE LAS BIOMOLECULAS

TAREA 2

En la reacción de un sólido con un ácido se puede aplicar los modelos de esferas decrecientes ( no se forma ceniza)

|  | t/τ | τ |
| --- | --- | --- |
| Difusión en la película | 1-(1-XB)2/3 | 0.1Ro32CAg |
| Reacción química | 1-(1-XB)1/3 | ρBRobksCAg |

Si para las partículas de 2 cm de radio los τ son:

τdifusión 	= 	5 min

τreacción	=	2 min

- Calcular cual es la conversión y radio de la partícula después de 1 minuto

- Construir la curva de conversión vs tiempo

- Calcular el tiempo para alcanzar 80% de conversión en partículas de radio igual a 2 cm, 4 cm, 6 cm

2.	Un sólido se oxida en un reactor

GAS

SOLIDO

PRODUCTO

El tiempo que permanecieron los sólidos en el reactor es de 10 minutos.

Se tiene una alimentación de 30% de partículas de 2 cm de diámetro y 70% partículas de 5cm de diámetro. Si se sabe que controla la difusión en la ceniza (asumir partícula de tamaño constante)

tτ=1−3(1−XB)23 τ=ρBR26bDeCAg

Donde τ para partículas de 1 cm de diámetro es 2 minutos

- Que conversión tendrán cada una de las partículas a la salida del reactor Radio del núcleo sin reaccionar a la salida

- Cuál debe ser el tamaño máximo de la alimentación de modo de asegurar un 100% conversión a la salida del reactor