LABORATORIO BT51

EXTRACCION DE DNA

PCR Y ANALISIS DE RFLPs

# EXTRACCION DE DNA (LAVADO Y LISIS CELULAR)

- En este práctico de laboratorio Ud trabajará con una muestra biológica (sangre), por lo que debe considerarla como potencialmente contaminada y manejarla siempre con guantes.

- Coloque 2 ml de muestra problema en un tubo corning de 15 ml.

- Agregue un volumen de buffer de lisis en proporción 1:3.

- Agite suavemente y centrifugue a 4000 rpm por 10 minutos.

- Deseche el sobrenadante y repita el  paso 3 y 4 dos veces más.

- Al residuo final agregue 1 ml de solución de Chomczynski. Homogenice pipeteando suave.

- Agregue 1 ml de etanol absoluto (frío). Traspase  el contenido a un tubo eppendorf de 1,5 ml.

- Mezclar y dejar 2-3 minutos a Tº ambiente. Aquí debería observarse un precipitado blanco de DNA.

- Centrifugue este tubo, elimine el sobrenadante, deje que el etanol se evapore. Deje secar el residuo a Tº ambiente.

- Reconstituir en  200 ul de NaOH (8 mM).

# CUANTIFICACION DE DNA

- Tempere el tubo con el DNA a 37ºC durante 15 minutos.

- El DNA que Usted ha obtenido ahora puede ser cuantificado por espectrofotometría.

- Mida directamente su muestra en el equipo GENQUANT y anote todos los datos referentes a concentración, absorbancia y proteínas.

# PCR Y ANALISIS DE RFLPs

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Todas las soluciones que Usted necesita para este práctico se encuentran preparadas y congeladas a -20ºC. Trabaje con máximo cuidado, los reactivos están sujetos a contaminación,  elimine cada punta que utilice.

1) Prepare en una gradilla compacta, el número de eppendorfs (0,2 ml) necesarios para  sus muestras (n=3). Prepare además, un tubo eppendorf de 0,5 ml para  la mezcla de reacción.

2) Descongele los reactivos 10XPCR buffer, deoxinuleotidos (mezcla 2mM dNTPs) y Primers (forward and reverse).

3) Sus condiciones generales de reacción serán las siguientes (Tabla 1):

Volumen (ul)                Concentración Final

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 X PCR Buffer                                                        2.0                                        1X

dNTPs ( 2 mM)                                                          2.8                                       0.28

MgCl2  (50mM)                                                        0.76                                      1.90

Primer 1 (20uM)                                                       0.12                                      0.12

Primer 2 (20uM)                                                       0.12                                      0.12

Taq DNA (5U/ul)                                                       0.20                                        1U

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNA muestra……………………………………            2.0

Agua destilada  (para 20 ul).................................... 12.00

d) Coloque el tubo con el DNA en el termociclador y ejecute el programa necesario para amplificar el fragmento del gen de estudio.

e) La reacción de PCR lleva un tiempo de aproximadamente 2  hrs.

VERIFICACION DEL PRODUCTO DE PCR Y ANALISIS RFLPs.

  - Con este producto Ud procederá a realizar el protocolo de corte con la enzima de restricción.

  - En tubo eppendorf de 0,2 ul agregue 10 ul de producto.

  - Adicione  Buffer enzimático (2.5 ul) y BSA (2.5ul).

  - Adicione 0,2 ul de Enzima de Restricción por muestra.

  - Incube este tubo por 1 hora a 37ºC.

  - Observe en gel de agarosa al 2% + BrEt el producto de amplificación y el resultado del corte con la Enzima de Restricción.

  - Asigne  valores estimados de peso molecular de acuerdo al Marcador 100bp.

La figura corresponde a un análisis de CYP 17 que Usted debiera ser capaz de replicar.

Carril 2 y 3 = Heterocigoto

Carril  4 =      Homocigoto

Carril 5 y 6 =  Homocigoto (sin corte, wild type)