TALLER DE DISEÑO DE PROCESOS

TAREA Nº 3

1-	Diseño del Diagrama de Bloques

- Caminos de Reacción, Comparación y Selección de Procesos Alternativos (3 puntos, Individual):

Presentar los caminos de reacción alternativos utilizando distintos insumos y rutas químicas. Realizar una Comparación y Selección de Procesos Alternativos indicando las principales ventajas y desventajas de c/u. Describir el proceso y presentar un resumen con las condiciones de operación de cada etapa, y las principales propiedades fisico-químicas de los materiales y los compuestos participantes.

#### Fecha de Entrega:		 Informe Individual breve, 2-3 páginas,

#### 8/9/2008

- Diseño del Diagrama de Bloques (3puntos):

Para el Proceso seleccionado se deberá realizar el Diseño de un Diagrama de Bloques, definiendo una escala de producción adecuada (tamaño de planta tentativo según la proyección del negocio en el mercado actual). Hacer la síntesis de flujos de material y balances de materia y de energía, de modo de distribuir bien todas las especies participantes, pensar en reciclos de materiales no convertidos y fases de las corrientes (gas, sólido, líquido o mezclas). Cálculo de la economía potencial del proceso considerando el valor de los productos, sub-productos e insumos principales (expresar resultados en US$/ton de producto; US$/m3 de producto, e indicar el % del gasto en insumos respecto del precio del producto. Presentación de la Tabla de Corrientes con los cálculos de balance del diagrama de bloques.

Adjuntar memoria de cálculo en archivo Excel.

Nota: Recuerde que el reporte de valores calculados debe contener cifras redondas evitando en lo posible el uso de decimales (a los más 2 decimales sólo cuando se necesite).

#### Fecha de Entrega:	 		Informe Grupal breve, 3-4 páginas,

#### 22/9/2008