PBL Transporte

Objetivo de aprendizaje:

Diseño de un sistema cíclico general.

Introducir elementos elementales de evaluación social de proyectos de transporte.

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones contrató a su consultora para que proponga un diseño de un servicio de buses expreso tipo metro desde Grecia hasta Providencia por Macul-Los Leones. Este sistema operará con sistema de pago extra-vehicular. Los buses tienen capacidad para 85 pasajeros sentados y adicionalmente 65 pasajeros de pie. El tiempo de viaje entre tramos es de 8min. Los procesos de subida y bajada de pasajeros tienen un rendimiento de 90 pax/min para subida y 120 pax/min para bajada. Se debe operar a un 85% de la capacidad en el tramo más cargado. Los datos de demanda se entregan a continuación.

Demanda [pax/min]:

|  | N-S |  | S-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suben | Bajan | Suben | Bajan |
| Providencia | 225 | 0 | 0 | 210 |
| Carlos Antúnez | 290 | 65 | 10 | 80 |
| Bilbao | 40 | 340 | 245 | 110 |
| Irarrázabal | 20 | 12 | 95 | 30 |
| Grecia | 0 | 158 | 80 | 0 |

El jefe de proyecto le pide calcular el tiempo de ciclo, el tamaño de la flota necesario y la frecuencia. Posteriormente el Ministro pide una estimación de los costos totales del sistema diseñado, incluyendo costos de operación y percepción de costos asociados a espera y viaje para los usuarios.  ¿qué información adicional requiere para realizar esta estimación?

Datos adicionales

Valor Subjetivo del Tiempo en el vehículo = 20$/min

Valor Subjetivo del Tiempo de Espera en el paradero = 60$/min

Costo de operación por bus/hora CO= 100.000+1000K

Calcule!

Alguien le sugirió al Ministro usar buses más pequeños con K=60 pasajeros sentados, 20 de pie. El Ministro le pregunta ¿qué buses es mejor usar?

Preguntas adicionales para discusión

¿Que elementos se debe tomar en cuenta?