Guía de Laboratorio N° 2

- Ensayo Triaxial CID

Referencia:

“Manual de Mecánica de Suelos” , Bowles

# Se pide el siguiente desarrollo

- Gráficos q – def. unitaria axial

- Gráficos de V (cambio de volumen)  v/s def. unitaria axial

- Gráficos q – p (trayectoria de tensiones)

c

c

c

Presión de cámara efectiva

c

c

c

c

c

Esquema de Ensayo

c + 

c + 

Inicialmente de tiene                                                     durante el ensaye se tiene

c : Presión de cámara efectiva = Presión de Cámara – Contrapresión ( Back Pressure)

Presión aplicada por el piston

# Fórmulas

V: Cambio de Volumen

Vi  : Volumen inicial

Ho : Altura inicial

Do : Diámetro Inicial

Altura de Consolidación = H01−(ΔVVi)3

Diámetro de Consolidación  =  D01−(ΔVVi)3

εAXIAL=Deformación Vertical / Altura de consolidación

Area corregida    =  Ac=Aconsolidación1−εAXIAL           Δσ=CargaAc

σ1=σc+Δσ

σ3=σc

p=σ1+2∗σ33

q =σ1−σ32

Cambio de Volumen (V) = (Volumen registrado – Volumen inicial)

- Ensayo de Compresión No Confinada

Deformación Vertical Unitaria = Lectura * Calibración  / Altura de la Probeta [ ]

Área corregida = Área inicial / (1 - Deformación Vertical Unitaria)

Carga = lectura * Calibración del Anillo

Tensión Vertical  qu = Carga / Área Corregida

En el informe se piden los siguientes Contenidos mínimos:

* Gráfico Tensión Vertical V/S Deformación Unitaria Vertical 
 * Círculo de Mohr en el Gráfico Tensión de Corte de falla V/S Tensión Normal 
 * Comparación de las resistencias obtenidas y análisis de los resultados 
 * Descripción de la falla

- Ángulo de fricción en reposo

Esquema

Altura

Diámetro



Contenido mínimo del informe

- Tablas con datos registrados

- Determinación del angulo de fricción en reposo

- Comentario acerca de la diferencia entre los ángulos obtenidos

Formulas

 = arcotangente (altura/radio)

- Ensayo de corte directo en suelo suelto y denso

Desplazamiento Horizontal= Lectura * Calibración [cm]

Desplazamiento Vertical = Lectura * Calibración [cm]

Tensión de corte = (Lectura * Calibración Anillo) / Área de la probeta  [kg/cm2]

En el Informe se piden los siguientes contenidos mínimos:

* Gráfico Tensión de Corte V/S Deformación horizontal 
* Descripción de la falla 
* Gráfico Deformación vertical V/S Deformación horizontal 
* Descripción del comportamiento del suelo

- Ensayo Triaxial CIU

# Se pide el siguiente desarrollo

- Gráficos q – def. unitaria axial (ε)

- Gráficos de u (cambio presión de poros)  v/s def. unitaria axial

- Gráficos q – p (trayectoria de tensiones totales y efectivas en el mismo gráfico)

- Envolvente de falla (si hay datos a distintos σc)

Para la confección de probeta: Mencionar el procedimiento y comentar sobre los pasos críticos de éste que pueden influir negativamente durante el ensayo.

c’

c’

c’

Presión de cámara efectiva

c’

c’

c

c’

c

Esquema de Ensayo

c’ + 

c’ + 

Inicialmente de tiene                                                     durante el ensaye se tiene

c’ : Presión de cámara efectiva = Presión de Cámara – Contrapresión ( Back Pressure)

Presión aplicada por el piston

# Fórmulas

Vi  : Volumen inicial

Ho : Altura inicial

Do : Diámetro Inicial

Altura de Consolidación = H01−(ΔVVi)3

Diámetro de Consolidación  =  D01−(ΔVVi)3

εAXIAL=Deformación Vertical / Altura de consolidación

Area corregida    =  Ac=Aconsolidación1−εAXIAL           Δσ=CargaAc

σ1'=σc'+Δσ−Δu

σ3'=σc'−Δu

p'=σ1'+2∗σ3'3=Δσ3+σc'−Δu		 Presión media efectiva

q' =σ1'−σ3'2=Δσ2				Corte

- Ensayo de Corte Simple

# Se pide el siguiente desarrollo

- Gráficos τ (esfuerzo de corte) v/s γ (deformación angular)

- Gráficos de v v/s h (desplazamiento horizontal v/s desplazamiento vertical)

- Envolvente de falla (τ v/s σv)

x/H