Borrador de norma secundaria para las aguas superficiales de la cuenca del río Huasco.

REPÚBLICA DE CHILE

COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

ANTEPROYECTO DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA CUENCA  DEL RIO HUASCO

RESOLUCIÓN EXENTA N°

SANTIAGO,

VISTOS

El Octavo Programa Priorizado de Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, aprobado por el Consejo Directivo de CONAMA, por acuerdo Nº  220 de fecha 27 de abril de 2003; la Resolución Exenta Nº 1635 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 9 de diciembre de 2004, publicada en el Diario Oficial y en el Diario La Tercera el día 16 de diciembre del año 2004, que dio inicio al proceso de dictación de las presentes normas secundarias de calidad ambiental; la Resolución Exenta Nº 628, de fecha 13 de mayo de 2005, que amplía el plazo para la preparación del anteproyecto de normas; los demás antecedentes que obran en el expediente; el Ord. Nº 524, de fecha 18 de octubre de 2005, de la  Directora Regional de CONAMA II Región, que propone el anteproyecto de normas secundarias de calidad elaborado por el Comité Operativo integrado por los organismos públicos competentes de la II Región de Antofagasta; lo dispuesto en el artículo 17 del D.S. Nº93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión; la Resolución Nº520 de 1996, de la Contraloría General de la República; y las facultades que me otorga la Ley 19.300.

RESUELVO

I.	Apruébase el Anteproyecto de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca  del Río Huasco, que es del siguiente tenor:

# ANTECEDENTES GENERALES DE LA CUENCA Y FUNDAMENTACIÓN

La cuenca del Río Huasco ocupa un área de 9.850 km2 y se sitúa casi en su totalidad en la Tercera Región de Atacama, específicamente en la Provincia del Huasco, entre los paralelos 28º27’-29º33’S y los meridianos 71º11’-69º56’O. Esta cuenca es de tipo exorreica, es decir, el escurrimiento de las aguas es continuo hasta su desembocadura en el Océano Pacífico.

Las aguas del Río Huasco se originan a más de 2.500 m.s.n.m. en la Cordillera de los Andes. Desde su punto de origen, sus aguas  descienden principalmente por los ríos El Tránsito (de orientación NE) y El Carmen (de curso SE). Ambos cursos de agua confluyen en la Junta del Carmen, sector ubicado a 38 km al SE de Vallenar y a una altura de 790 m.s.n.m. Desde Junta del Carmen, sus aguas recorren unos 90 km. hacia el Oeste para desembocar en el Mar Chileno del Océano Pacífico, a aproximadamente 1 km. al norte de la ciudad de Huasco.

Los principales afluentes del Río Huasco son los ríos El Carmen, Potrerillos y Matancilla por el sector suroriente y  a los ríos El Tránsito, Conay, Chollay, Laguna Grande y Laguna Chica por el costado nororiente. La mayoría de estos cursos de agua  presenta una distribución anual de los gastos medios mensuales que indica un régimen nivo-pluvial.

Los rasgos geomorfológicos de la parte alta de la cuenca del Río Huasco han sido modelados por la actividad glacial ocurrida en los últimos milenios y por la acción erosiva de los ríos de alta montaña. En la mayoría de las cumbres y laderas cordilleranas, la roca basal que se encuentra expuesta es del tipo ígnea con predominio de rocas intrusivas.

Desde un punto de vista morfológico en el valle del Huasco se configuran dos sectores. Entre la Junta de El Carmen y la desembocadura de la quebrada El Jilguero (5 km aguas arriba de Vallenar), el Río escurre a lo largo de 33 km por un cajón cordillerano sobre un lecho relativamente angosto, confinado por cerros altos de roca fundamental de edad mesozoica. En este tramo, el Río presenta un rumbo zigzagueante marcado por frecuentes angosturas (del Toro, Santa Juana y Chañar Blanco), debido a que los conos de deyección de las quebradas laterales interrumpen el paso de sus aguas. En los últimos 55 km del sector inferior de esta cuenca, desde la quebrada El Jilguero hasta la desembocadura en el mar, la caja del Río se ensancha y el valle está flanqueado por extensas terrazas fluviales cuaternarias. En la desembocadura, el cauce del Río Huasco alcanza más de 2 km de ancho.

Los principales afluentes del Río Huasco, corren encajonados y flanqueados por macizos rocosos de elevada altura. Sin embargo, la caja del Río El Tránsito es bastante ancha desde Conay a la Junta del Carmen, por lo que en sus riberas se desarrollan extensas playas ripiosas configurándose múltiples meandros.

Características similares se aprecian en los 11 km del curso inferior del Río El Carmen, de Cerro Blanco a La Junta. En este sector, la presencia de conos de deyección de las quebradas laterales es aprovechada por el hombre para el cultivo.

El régimen hidrológico del Río Huasco es muy inestable, presentándose francamente nival algunos años, con crecidas en los meses de verano (noviembre a enero). En años más secos, las crecidas provienen de precipitaciones directas en los meses de invierno. Sin embargo, en varios años muestra un comportamiento bimodal con un máximo en invierno y otro en primavera. La distribución anual de gastos medios mensuales indica para el Río Huasco un régimen de tipo nivo-pluvial.

En la parte alta destaca la existencia de permeabilidad muy baja, debido a la existencia de rocas plutónicas e hipabisales del paleozoico formado por intrusivos graníticos y basamentos impermeables junto con rocas volcánicas, coladas y depósitos piroclásticos reolíticos, dacíticos, andesíticos y basalticos del período jurásico de muy baja permeabilidad.

A partir de Vallenar existen recargas del río Huasco por afloramientos  los cuales continúan hasta su desembocadura.

La cuenca del Río del Carmen abarca una superficie de 3.020 km2 y adopta una orientación de sur a norte. Presenta una longitud de 105 km. y una pendiente media de 1,9%. El Río del Carmen constituye uno de los principales afluentes del Río Huasco. Las aguas del Río del Carmen se originan en la confluencia de los Ríos Primero, del Medio y Apolinario. Desde su nacimiento hasta la Junta con el Río del Tránsito, el Río del Carmen recepciona de sur a norte las aguas de los siguientes tributarios: Río Potrerillos, estero Plata Alta, quebradas Guachinay, López, Carrizo, Abra, Fortuna, Casablanca, Colorado, Piuquenes, Angostura Alta, Mal Paso y Verraco. El régimen de esta cuenca es nivo-pluvial, con precipitaciones que varían en promedio entre 400 mm/año y 50 mm/año, según la altura respecto del nivel mar (alta y baja, respectivamente). Las precipitaciones se concentran en invierno, aunque en el sector más alto las precipitaciones se asocian al "Invierno Altiplánico". El recurso hídrico se origina fundamentalmente de los deshielos en la alta cordillera; bajo los 2.000 m.s.n.m. este Río recibe aportes invernales procedentes de las quebradas identificadas anteriormente. Según información fluviométrica de la estación Carmen en Ramaditas, los mayores caudales mensuales se registran de noviembre a enero (2 m3/s en promedio).

###### El Río Potrerillos nace en las cercanías del Paso del Guanaco Sonso (Cordillera de Los Andes) y tras un recorrido de 45 km. sus aguas se unen con el Río El Carmen. Su hoya drena una superficie de 631,9 km2. El principal cauce aportante procede del Río de las Tres Quebradas; además, en su trayecto recepciona los aportes hídricos de varias quebradas (Larga, Las Talas, Monte Verde, El Convoy, Chacaicito, Vega Quemada, Chacayal y Tranca Quemada). El régimen hidrológico es principalmente nival, con eventuales precipitaciones invernales en forma de lluvia. Los mayores caudales se registran entre noviembre y enero, alcanzando en promedio hasta 0,6 m3/s.

El Río de las Tres Quebradas nace de la confluencia de los ríos El Toro y de un afluente anónimo cuyo curso está orientado en dirección norte-sur. La subcuenca del Río de las Tres Quebradas posee la misma orientación (NS) y drena una superficie de 226,8 km2. En el curso medio sus aguas reciben el aporte de la Quebrada Las Ortigas que extiende por 15 km. de longitud y drena una superficie de 88 km2.

La Subcuenca del Río El Toro tiene una orientación oriente-poniente y una longitud de 8 km., con un a superficie drenante de 23,7 km2. Su régimen es fundamentalmente nival, en consecuencia los mayores caudales se registran de noviembre a enero. Las lluvias son eventuales. En la cabecera de esta subcuenca existen algunos glaciares que mantienen flujos de agua por derretimiento en períodos estivales, los cuales confluyen en pequeñas quebradas que alimentan el cauce principal de la hoya.

###### El Río del Tránsito tiene una cuenca de desarrollo este-oeste y que abarca una superficie de 4.130 km2, con una longitud total de 63 km. Sus aguas nacen de la confluencia de los ríos Conay y Chollay, en el sector conocido como Junta de Chollay, situada 45 km. aguas arriba de la junta con El Carmen. En la cordillera andina la unión de los ríos Valeriano, Laguna Grande y Laguna Chica dan lugar al Río Conay. Este Río tiene una longitud de 15 km. El Río Chollay se origina en la confluencia de los ríos Blanco, Estrecho y del Toro, alcanzando una longitud aproximada de 20 km. y una superficie ocupada de 728 km2. Desde su origen hasta la confluencia con el Río del Carmen, el Río del Tránsito recepciona los siguientes tributarios: ríos Laguna Chica, Arroyo, Yerbas Buenas, Laguna Grande, Valeriano y Chollay; y las quebradas del Chacay, El Corral, Albaricoque, La Plata, del Amarillo, Pinte, Las Pircas, del Pozo, La Plaza, Chilico, La Mollaca, Paitepén, Chanchoqín y El Tabaco. Este Río tiene un régimen hidrológico nivo-pluvial con una reducida cantidad de precipitaciones anuales en la cuenca: 50 mm/año en el curso bajo de la cuenca, hasta un máximo de 500 mm/año en su extremo superior sur. Sus aguas proceden de deshielos en la alta cordillera. Los mayores caudales mensuales ocurren de noviembre a enero (promedio de 4 m3/s).

- El Río Chollay tiene una longitud de aproximadamente 20 km. y una cuenca de 782 km2. Se forma por la confluencia de los ríos Blanco y estrecho, además recibe el aporte de las quebradas Chañarcillo y Canuto, y del Río Pachuy.

Las aguas del del Estrecho recorren aproximadamente 20 km. y su cuenca ocupa una extensión de 128,3 km2. Sus aguas están alimentadas por los aportes de algunas quebradas como Barriales y La Falda. Su régimen hidrológico es fundamentalmente nival., con precipitaciones lluviosas prácticamente inexistentes. Los mayores caudales registrados se presentan de noviembre a enero. La presencia de glaciares en su cabecera, los cuales experimentan derretimiento en condiciones estivales, proporcionan el agua a pequeñas quebradas que luego escurren hacia el cauce principal.

Las aguas del río Huasco están reguladas por medio del embalse Santa Juana, el más grande de la región Atacama. En 1995 se terminó su construcción. Su principal función es regular el caudal del río Huasco y asegurar la disponibilidad de agua para los plantaciones río abajo. Posee una capacidad de 160 millones de metros cúbicos, que abarcan 12 mil hectáreas de riego, manteniendo de esta forma, la agricultura del sector.

El muro de contención tiene cerca 100 m de altura y el embalse se extiende por lo menos 8 kms., hacia río arriba. Enmarca una superficie de inundación de 410 hectáreas. Sus aguas son color turquesa y resaltan en medio de la sequedad del entorno.

La provincia del Huasco tiene una población de 66.059 habitantes, valor que representa el 26,2% del total regional. La comuna más poblada de esta cuenca corresponde a Vallenar con 47.672 habitantes (72,2% de la población provincial). En la Tabla A1 se resume la población por comuna de la provincia del Huasco.

A nivel regional, los habitantes se encuentra radicados en dos centros urbanos: Copiapó y Vallenar, que su conjunto representan el 91,8% de la población. Las comunas alojadas dentro de la Cuenca del Huasco son: Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen. De estas cuatro comunas, las con mayor índice de ruralidad son Alto del Carmen (100%), Freirina (39%) y Huasco (19%).

Tabla A1. Crecimiento por bienio de habitantes en la provincia del Huasco

| Localidad | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vallenar | 48.440 | 49.821 | 50.952 | 51.856 | 52.727 | 47.672 |
| Freirina | 5.322 | 5.448 | 5.534 | 5.593 | 5.643 | 4.801 |
| Huasco | 7.604 | 7.795 | 7.916 | 7.979 | 8.038 | 5.640 |
| Alto del Carmen | 4.841 | 4.745 | 4.659 | 4.575 | 4.494 | 7.946 |
| Total Provincial | 65.410 | 67.014 | 69.061 | 70.003 | 70.902 | 66.059 |
| Total Regional | 229.280 | 253.289 | 255.039 | 264.464 | 273.576 | 252.353 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). Preliminar.

A nivel regional, las actividades más importantes según el PIB Regional son la minería (45%), sector silvoagropecuario (11%) y el comercio (11%). Por el contrario, aquéllas con menor participación corresponden a la pesca (4%), electricidad, gas y agua (2%) e industria manufacturera (3%).

Dentro de la fuerza de trabajo regional, el grupo más importante  corresponde a los asalariados (69% del total), mientras que los trabajadores independientes representan un 24,1%. Las familias no remuneradas constituyen el 1,5% de participación.

La actividad económica que constituye la mayor fuente de trabajo regional corresponde a los Servicios Comerciales de Sociedades y Personas (20% de la fuerza laboral), en tanto la actividad comercial es la segunda fuente de trabajo (19,7%). Con una participación menor se encuentran la agricultura y pesca con un 16,1% y en último término la construcción (12,1%).

En síntesis, la minería es la principal actividad económica que se desarrolla en la cuenca del Río Huasco. Sin embargo, con la materialización de grandes proyectos (Agrosuper), este  panorama podría alcanzar nuevos equilibrios en el mediano plazo. La pesca también que ha tenido un crecimiento sostenido en el último tiempo, es una actividad más variable ya que está sujeta en gran medida a la disponibilidad de recursos hidrobiológicos.

Una proporción importante de la actividad económica desarrollada en esta cuenca (60%) podría tener incidencia potencial en el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Este vínculo se relaciona con las siguientes actividades:

- Extracción de minerales metálicos

- Elaboración y envasado de frutas

- Fabricación de vinos

- Secado de algas marinas

- Fabricación de bloques cemento

- Distribución y producción de energía eléctrica

En la tabla A2 se resume la totalidad de las industrias pertenecientes a la cuenca del Huasco, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Tabla A2. Empresas por actividad económica en la cuenca del Huasco

| ACTIVIDAD ECONOMICA | ACTIVIDADES AGRUPADAS | CIIU | TOTAL | PARTICIPACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panadería | Amasanderías, fábricas de pan y de pasteles | n/a | 15 | 33% |
| Extracción de minerales metálicos | Extracción de minerales, minería | 230** | 9 | 20% |
| Elab. y envas. de frutas y legumbres, incluidos los jugos | Agrícolas, agroindustriales, | 31131 | 5 | 11% |
| Fabricación de vinos | Bodega, elabor., envasadoras de vinos y licores | 31321 | 4 | 9% |
| Elab. pescados, crustáceos y otros productos marinos | Proces. prod. del mar, explot. de frutos acuáticos | 31141 | 2 | 4% |
| Fabricación de cemento, cal, yeso y tubos de cemento | Fábrica de bloques de cemento | 36921 | 2 | 4% |
| Generación, transmisión y distribución de electricidad | Distribución y producción de energía eléctrica | 41011 | 2 | 4% |
| Elabor. de aceites y grasas vegetales y subproductos | Fábrica de aceite de oliva | 31151 | 1 | 2% |
| Fabricación de explosivos y municiones | Explosivos | 35293 | 1 | 2% |
| Lavanderías y tintorerías | Servicio de lavandería artesanal | 95201 | 1 | 2% |
| No sujetas a clasificación |  | n/a | 3 | 7% |
| Total |  |  | 45 | 100% |

Fuente: Arcadis Geotécnica (2003).

Los principales antecedentes técnicos utilizados para el desarrollo de las normas secundarias de calidad fueron: la Guía CONAMA para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas, el Estudio “Diagnostico y Clasificación de los Cuerpos y Cursos de Agua según Objetivos de Calidad” de la Dirección General de Aguas DGA y todos los antecedentes regionales obtenidos por el Comité Operativo.

TÍTULO I

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º	El presente anteproyecto establece las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas de la cuenca del río Huasco.

Estas normas expresan, básicamente, la calidad ambiental que la sociedad quiere que se proteja, mantenga o recupere en el río Huasco y sus principales afluentes, de manera que en la cuenca se salvaguarde el aprovechamiento del recurso y la protección y conservación de las comunidades acuáticas propias de cada cuerpo o curso de agua.

El objetivo de estas normas secundarias será, en términos generales, conservar la calidad ambiental que actualmente poseen los cursos superficiales de la cuenca del río Huasco.

Artículo 2º	Se establecen las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas de la cuenca del río Huasco, que incluye los siguientes cursos de agua: río Huasco, río El Carmen, río Potrerillos, río Tres Quebradas, río El Toro, río El Tránsito, río Chollay, río del Estrecho, y río Conay.

No se aplicarán las presentes normas a las aguas minerales, aguas subterráneas, canales de regadío, a los cuerpos lacustres, a depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas y embalses.

# TÍTULO II

# DEFINICIONES

- Artículo 3º	Para los efectos de lo dispuesto en este anteproyecto, se entenderá por:

- Aguas continentales superficiales: Son las aguas terrestres definidas en el artículo 2º del Código de Aguas como aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre y que pueden ser corrientes o detenidas.

- Aguas minerales: Aguas naturales que emanan de la tierra, de composición constante y que por su constitución o propiedades físico – químicas o biológicas, son susceptibles de aplicaciones terapéuticas, higiénicas o profilácticas.

- Area de vigilancia: Es el cuerpo o curso de agua superficial continental, o parte de él, para efectos de asignar y gestionar su calidad. Dichas áreas corresponden a las establecidas en el artículo 4º de este anteproyecto.

- Autoridad competente: Corresponden a los organismos públicos señalados en el artículo 14º de este anteproyecto.

- Calidad natural: Es el valor de la unidad o valor de la concentración de un elemento o compuesto en el cuerpo y/o curso de agua continental superficial, que corresponde a la estimación de la situación original del agua sin intervención antrópica más las situaciones permanentes, irreversibles o inmodificables de origen antrópico. Esta calidad será de conocimiento público y será determinada por la Dirección General de Aguas.

- Comunidades acuáticas: Conjunto de poblaciones biológicas que tienen en el medio acuático superficial continental o marino, su medio normal o más frecuente de vida y que dependen directa y/o indirectamente de éste.

- Intervención antrópica: Intervención del hombre que altera los volúmenes y/o la calidad de las aguas mediante actividades tales como extracción de caudal o descarga directa o difusa de residuos líquidos como tales o lixiviados desde residuos sólidos a cuerpos o cursos de agua receptores, e introducción de especies biológicas exóticas.

- Metal esencial: Metal requerido por los organismos vivos para su supervivencia por ser constituyentes de proteínas esenciales para la fisiología celular o participar en mecanismos bioquímicos vitales.

- Percentil 75: Es el valor de concentración de orden “k”, obtenido a través de la siguiente fórmula: k =q*n, Donde q=0,75 y “n” equivale al número de valores efectivamente medidos en un área determinada y ordenados de manera creciente de la lista de datos medidos: X1 X2…Xk…Xn..1Xn.

- Programa de Vigilancia: Programa sistemático de monitoreo, destinado a caracterizar, medir, controlar o evaluar la variación de la calidad de las aguas en un periodo de tiempo y en un área de vigilancia.

# TÍTULO III

# NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA

Artículo 4º	Para efectos del desarrollo y fiscalización de las presentes normas se han establecido para el río Huasco y sus afluentes once áreas de vigilancia, de las cuales dos pertenecen al río Huasco,  una al río El Carmen, dos al río Potrerillos, una al río Tres Quebradas, una al río Toro, una al río Tránsito, una al río Conay, una al río del Estrecho y una al río Chollay. Los lugares y coordenadas (en WGS84) de inicio y término de cada una de las áreas de vigilancia se establecen en la tabla siguiente:

TABLA Nº 1

ÁREAS DE VIGILANCIA

| CAUCE | ÁREA DE VIGILANCIA | LÍMITES ÁREA DE VIGILANCIA | COORDENADAS UTM |  | CÓDIGO SUBCUENCA (SUB-SUBCUENCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | E |  |
| Río Huasco | HU-4 | De: Descarga de aguas servidas de Freirina Hasta: Inicio de humedal | 6845152 | 295067 | 038 |
|  |  |  | 6850840 | 285275 |  |
|  | HU-3 | De: Descarga de aguas servidas de Vallenar Hasta: Descarga de aguas servidas de Freirina | 6839179 | 324344 | 038 |
|  |  |  | 6845152 | 295067 |  |
|  |  |  | 6839179 | 324344 |  |
|  |  |  | 6824990 | 347607 |  |
| Río del Carmen | CA-1 | De: Confluencia con río Potrerillos Hasta: Confluencia con río Tránsito | 6754661 | 369535 | 03815 |
|  |  |  | 6818492 | 354993 |  |
| Río Potrerillos | PO-2 | De: Confluencia con Tres Quebradas Hasta: Confluencia con río El Carmen | 6745049 | 382087 | 03815.. |
|  |  |  | 6754661 | 369535 |  |
|  | PO-1 | De: Nacimiento Río Potrerillos Hasta: Confluencia con Tres Quebradas | 6736373 | 406256 | 03815.. |
|  |  |  | 6745049 | 382087 |  |
| Río Tres Quebradas | QU-1 | De: Confluencia con río Toro Hasta: Confluencia con río Potrerillos | 6754524 | 400022 | 03815.. |
|  |  |  | 6745049 | 382087 |  |
| Río Toro | TO-1 | De: Naciente río Toro Hasta: Confluencia con río Tres Quebradas | 6754524 | 400022 | 03815.. |
|  |  |  | 6754524 | 400022 |  |
| Río Tránsito | TR-1 | De: Confluencia de ríos Conay y Chollay Hasta: Confluencia con río El Carmen | 6794467 | 387052 | 03806 |
|  |  |  | 6818492 | 3549939 |  |
| CAUCE | ÁREA DE VIGILANCIA | LÍMITES ÁREA DE VIGILANCIA | COORDENADAS UTM |  | CÓDIGO SUBCUENCA (SUB-SUBCUENCA) |
|  |  |  | N | E |  |
| Río Chollay | CH-1 | De. Confluencia río del Estrecho con río Blanco Hasta: Confluencia con río Conay | 6776666 | 389496 | 03806... |
|  |  |  | 6794467 | 387052 |  |
| Río del Estrecho | ES-1 | De: Naciente del río Estrecho Hasta: Confluencia con río Blanco | 6757251 | 399433 | 03806... |
|  |  |  | 6776666 | 389496 |  |
| Río Conay | CO-1 | De: Confluencia ríos Valeriano y Laguna grande Hasta: Confluencia con río Conay. | 6816547 | 402722 | 03806... |
|  |  |  | 6794467 | 387052 |  |

Artículo 5º	Para cada área de vigilancia identificada en la Tabla Nº1 del artículo anterior, se ha asignado, en la Tabla Nº2,  una calidad ambiental para cada uno de los compuestos o elementos normados, teniendo en cuenta que los valores máximos y mínimos están referidos a concentraciones o unidades totales según corresponda.

TABLA Nº 2

Niveles de Calidad Ambiental por Áreas de Vigilancia

| COMPUESTOS , ELEMENTOS O PARÁMETROS |  | Áreas de vigilancia por tramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unidad | Huasco 4 | Huasco 2 | Tansito 1 | Carmen 1 | Potrerillos 1 | Potrerillos 2 | Conay 1 | Chollay 1 | Tres Quebra | El Toro 1 | Estrecho |
|  | FÍSICOS Y QUÍMICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductividad | mho/cm | 3.373 | 1.250 | 610 | 794 | 865 | 594 | 512 | 478 | 350 | 432 | 339 |
| 2 | Color | Unidades |  |  |  |  | 10,0 | 6,3 |  |  | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| 3 | Oxígeno disuelto | mg/L | >7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,5 |  |  | >7,5 | >7,5 |  |  |  |
| 4 | pH | Unidades | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 5 | RAS | - | 4,9 | 3,6 | 0,7 | 0,6 |  |  | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
| 6 | Sólidos suspendidos | mg/L |  |  |  |  | 31,5 | 25,0 |  |  | 13,0 | 10,0 | 36,0 |
| 7 | Sólidos disueltos | mg/L |  |  |  |  | 745 | 508 |  |  | 291 | 386 | 304 |
| 8 | SAAM | mg/L |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Temperatura | ºC | 24,4 | 23,0 | 19,2 | 19,8 |  |  | 17,8 | 19,2 |  |  |  |
|  | INORGÁNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cloruro | mg/L | 535 | 60 | 18 | 15 | 7 | 9 | 21 | 7 | 12 | 5 | 5 |
| 11 | Cianuro total | mg/L |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| 12 | Amonio | mg/L |  |  |  |  | 0,05 | 0,13 | 0 | 0 | 0,05 | 0,19 | 0,25 |
| 13 | Nitrógeno de nitritos | mg/L |  |  |  |  | 0,004 | 0,005 |  |  | 0,007 | 0,005 | 0,005 |
| 14 | Nitrógeno de nitratos | mg/L | 0,56 | 0,98 | 0,62 | 0,67 | 1,13 | 1,5 | 0,70 | 0,44 | 1,63 | 1,80 | 0,75 |
| 15 | Sulfatos | mg/L SO4 | 789 | 388 | 181 | 270 | 390 | 220 | 157 | 183 | 83 | 157 | 146 |
|  | ORGÁNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fenol | mg/L |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | METALES ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Boro | mg/L | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | Cobre | mg/L | 0,02 | 0,01 | 0,0235 | 0,02 | 0,031 | 0,020 | 0,07 | 0,03 | 0,023 | 0,024 | 0,160 |
| COMPUESTOS , ELEMENTOS O PARÁMETROS |  | Áreas de vigilancia por tramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unidad | Huasco 4 | Huasco 2 | Tansito 1 | Carmen 1 | Potrerillos 1 | Potrerillos 2 | Conay 1 | Chollay 1 | Tres Quebra | El Toro 1 | Estrecho |
|  | METALES ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cromo | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,050 |
| 20 | Flúor | mg/L |  |  |  |  | 0,700 | 0,4 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21 | Fósforo | mg/L |  |  |  |  | 0,01 | 0,14 |  |  | 0,04 | 0,24 | 1,00 |
| 22 | Hierro | mg/L | 0,33 | 0,23 | 0,81 | 0,59 | 0,58 | 1,03 | 1,12 | 0,73 | 0,60 | 0,33 | 0,70 |
| 23 | Manganeso | mg/L | 0,07 | 0,04 | 0,145 | 0,1 | 1,905 | 0,805 | 0,2 | 0,36 | 0,025 | 0,017 | 2,100 |
| 24 | Molibdeno | mg/L | 0,01 | 0,0125 | 0,01 | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,007 | 0,003 | 0,01 |
| 25 | Níquel | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,060 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,018 | 0,057 |
| 26 | Selenio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 27 | Sodio | mg/L | 374 | 108 | 25 | 26 | 19 | 16 | 23 | 9 | 13 | 5 | 6 |
| 28 | Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,045 | 0,0225 | 0,29 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,93 |
|  | METALES NO ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Aluminio | mg/L | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 0,2 | 0,1 | 4,0 |
| 30 | Arsénico | mg/L | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,008 | 0,013 | 0,028 | 0,010 | 0,006 | 0,042 | 0,006 | 0,0015 |
| 31 | Cadmio | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00155 | 0,0018 | 0,01 | 0,01 | 0,0009 | 0,002 | 0,01 |
| 32 | Mercurio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 |
| 33 | Plomo | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,0175 | 0,007 | 0,05 |
|  | MICROBIOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Coliformes Fecales | NMP/100 mL |  |  |  |  | 26,0 | 13,0 |  |  | 22,8 | 2,0 | 2,0 |
| 35 | Coliformes Totales | NMP/100 mL |  |  |  |  | 140,0 | 50,0 |  |  | 240,0 | 2,0 | 2,0 |

NOTAS

1 = Razón de adsorción de sodio (RAS).  Relación utilizada para expresar la actividad relativa de los iones sodio en las reacciones de intercambio con el suelo.  Cuantitativamente como miliequivalentes:

| RAS=NaCa+Mg212 | En que, Na; Ca y Mg = Son respectivamente las concentraciones, en miliequivalentes por litro, de iones sodio, calcio y magnesio. |
| --- | --- |

Artículo 6º	Los bioensayos y los bioindicadores podrán ser utilizados en las normas secundarias como herramientas complementarias para evaluar el impacto sobre las comunidades acuáticas y calidad del agua.

# TÍTULO IV

PROGRAMA DE VIGILANCIA

Artículo 7º	 El monitoreo de las normas secundarias deberá efectuarse de acuerdo a un Programa de Vigilancia aprobado por resolución por las autoridades competentes y en  coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente.  Dicho programa será de conocimiento público y en él se señalarán, a lo menos, los datos que sean representativos de las áreas de vigilancia, las estaciones de monitoreo de calidad del agua, las frecuencias de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas seleccionadas. Los programas para su aprobación deberán cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y con el Título V del presente decreto.

El programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de compuestos y elementos adicionales a los establecidos en la presente norma, con la finalidad de  levantar información para revisiones futuras de la norma.

Las mediciones obtenidas con anterioridad a la aprobación del programa de vigilancia podrán ser validamente utilizadas para el control de la norma cuando cumplan con los requisitos exigidos en este artículo y en el Titulo V del presente anteproyecto.

# TÍTULO V

METODOLOGÍAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS

Artículo 8º	El monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación de las muestras establecidos en las normas chilenas oficiales que se indican a continuación o a sus versiones actualizadas, considerando aquellas que se dicten a futuro.

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of. 96. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo. |
| NCh 411/2 Of. 96. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo |
| NCh 411/6 Of. 96. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua. |
| NCh 411/3 Of. 96. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| Collection and Preservation of Samples | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. 20th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF. |

Artículo 9º	La determinación de los compuestos o elementos incluidos en estas normas podrán efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación, o a sus versiones actualizadas, teniendo en cuenta que los resultados deberán referirse a valores totales en los compuestos o elementos que corresponda.

- Metodologías descritas en: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.  20th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.

| Compuesto o elemento | #### Metodología |
| --- | --- |
| Aluminio | 3500-Al B. Eriochrome Cyanine R Method 3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA) 3111 E Extraction/Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method |
| Arsénico | 3500-As B. Silver Diethyldithiocarbamate Method 3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method (AA) 3114 B - C Manual/Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method |
| Boro | 4500-B B. Curcumin Method 4500-B C. Carmine Method |
| Calcio | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method |
| Cadmio | 3500-Cd B. Atomic Absorption Spectrometric Method Voltametría de redisolución anódica monitoreada por onda cuadrada 3500- Cd C. Inductively Couple Plasma and Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry ICP/MS. 3500-Cd D. Dithizone Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) |
| Cloruro | 4500-Cl B. Argentometric Method 4110 Determination of Anions by Ion Chromatography |
| Cobre | 3500-Cu B. Neocuproine Method 3500-Cu C. Bathocuproine Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) |
| Coliformes fecales | 9221 Membrane fliter Technique for Members of the Coliform Goup. |
| Coliformes totales | 9221 Membrane fliter Technique for Members of the Coliform Goup. |
| Conductividad Eléctrica | 2510 B Laboratory Method |
| Cromo Total | 3500-Cr B. Colorimetric Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3111 C Extraction/air –Acetylene Flame Method |
| Cromo VI | 3500-Cr C. Ion Chromatographic Method 3111 C Extraction/air –Acetylene Flame Method |
| DBO5 | 5210 B. 5-Day Test |
| Hidrocarburos | 5520 F. Hydrocarbons |
| Hierro | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3500 Fe-B Phenantholine Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method |
| Magnesio | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method |
| Manganeso | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method |
| Mercurio | 3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method 3112 B. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method. 3125 B. Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method 3500 Hg B Cold-Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method 3500 Hg C Dithizone Method |
| Molibdeno | 3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA) 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |
| Níquel | 3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method 3111C. Extraction/air-acetylene Flame Method 3113B. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method. 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |
| Nitrito | 4110 B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity. 4110 C. Single-Column Ion Chromatography with Electronic Suppression of Eluent Conductivity and Conductimetric Detection. |
| Oxígeno disuelto | 4500-O G. Membrane Electrode Method |
| PH | 4500-H+ B. Electrometric Method |
| Plomo | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3113 B Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |
| Selenio | 3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method 3114 C. Continuos Hydride generation/Atomic Absorption Spectrometric Method 3113 B. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method |
| Sodio | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3500-Na B. Flame Emission Photometric Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B Inductively couple Plasma/Mass spectrometry (ICP/MS) Method |
| Sólidos disueltos | 2540 C Total dissolved Solids dried at 180ºC. |
| Sólidos suspendidos | 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103-105ºC |
| Sulfato | 4500-SO42- Turbidimetric Method 4110 Determination of Anions by Ion Chromatography |
| Zinc | 3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method 3111C. Extraction/air-acetylene Flame Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |

- Norma Chilena Nº 1620 Of. 84 “Determinación  de bacterias coliformes totalesparte 1: Método de los tubos múltiples (NMP)

- Otras metodologías descritas en La Agencia de protección Ambiental de los EEUU. USEPA

| Compuesto o elemento | Metodología |
| --- | --- |
| Mercurio | Method 1631 Mercury in Water by, Oxidation, purge and Trap, and Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry (CVAFS) |
| Elementos traza | Method 1638. Trace Elements in Ambient Waters by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. (ICPMS) |
| Metales traza | Method 1669. Sampling Ambient Water for Trace Metals. |
| Metales traza | Trace Metal Cleanroom. EPA 600/R/96/018 |
| Amoniaco | Method 350.1. Determination of ammonia nitrogen by semiautomater colorimetry. Revisión 2.0 August 1993 |
| Calcio | Method 200.7 Determination of metals and trace elements in water asn wastes by inductively couple plasma atomic emission spectrometry. Revision 4.4 1994 |

Artículo 10º	Para los casos en que exista más de una metodología para determinar un compuesto o elemento, según lo establecido en el artículo anterior, corresponderá a las autoridades competentes informar, en el Programa de Vigilancia, el método a utilizar teniendo en consideración la concentración regulada y la sensibilidad del método analítico.

# TITULO VI

CUMPLIMIENTO Y EXCEDENCIAS

Artículo 11º	El cumplimiento de las normas contenidas en el presente anteproyecto deberá verificarse a partir del Programa de Vigilancia y los datos por compuesto o elemento obtenidos en cada una de las áreas de vigilancia que se indican en el artículo 4º de este anteproyecto.

Artículo 12º	Se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad establecidas en el presente anteproyecto, cuando el percentil 75 de las concentraciones de las muestras analizadas para un compuesto o elemento, según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia y durante dos años consecutivos, sea menor o igual a los límites establecidos en la presente norma.

Para el caso del oxígeno disuelto, la concentración deberá ser mayor o igual a los límites establecidos en la presente norma, y para el caso del pH, la concentración deberá fluctuar entre el rango determinado en la presente norma

Artículo 13º	Cuando la representatividad de las muestras analizadas se vea afectada por fenómenos excepcionales y/o transitorios tales como inundaciones, sequías, catástrofes naturales y/o antrópicas, los datos podrán no ser incluidos en las mediciones destinadas a verificar el cumplimiento de las normas secundarias.

En el evento que, sobre la base de información objetiva verificada por la autoridad competente, se determine que la superación de las normas secundarias  de calidad para algún compuesto, elemento o parámetro se debe a factores naturales, esta superación no dará lugar a la declaración de zona como saturada o latente.

# TÍTULO VII

FISCALIZACION

Artículo 14º	Corresponderá a la Dirección General de Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero, fiscalizar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, comprendidas en el presente anteproyecto.

Lo anterior no obsta a las atribuciones sobre fiscalización que éstos u otros organismos públicos posean conforme a la legislación vigente.

# TÍTULO VIII

INFORME DE CALIDAD

Artículo 15º	La Comisión Nacional del Medio Ambiente coordinará a las autoridades competentes en la elaboración de un informe nacional bienal sobre el estado de la calidad de las aguas del río Huasco y sus afluentes.  Las autoridades competentes deberán proveer a dicha Comisión de toda la información pertinente. Dicho documento será de conocimiento público.

# TÍTULO IX

VIGENCIA

Artículo 16º	Las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas de la cuenca del río Huasco entrarán en vigencia el día en que se publique en el Diario Oficial el decreto supremo que las establezca.

II. 	Sométase a consulta el presente anteproyecto de normas secundaria de calidad.

Para tales efectos:

- Remítase copia del expediente al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y a los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente de la III Región de Atacama para que emitan su opinión sobre el anteproyecto de normas secundarias de  calidad ambiental. Dichos Consejos dispondrán de 60 días contados desde la recepción de la copia del expediente, para el despacho de su opinión. La opinión que emitan los Consejos Consultivos será fundada, y en ella se dejará constancia de los votos disidentes.

- Dentro del plazo de 60 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del extracto de la presente resolución, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al contenido del anteproyecto de las normas secundarias de calidad. Dichas observaciones deberán ser presentadas, por escrito, en la Comisión Regional del Medio Ambiente correspondiente al domicilio del interesado y deberán ser acompañadas de los antecedentes en los que se sustentan, especialmente los de naturaleza técnica, científica, social, económica y jurídica.

Anótese, publíquese en extracto, comuníquese y archívese.

ÁLVARO SAPAG RAJEVIC

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Distribución:

- División Jurídica, CONAMA

- Departamento de Control de la Contaminación, CONAMA

- Dirección Regional CONAMA II Región de Antofagasta.

- Dirección Regional CONAMA I Región de Tarapaca.

- Consejo Consultivo Nacional.

- Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente I Región de Tarapaca.

- Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente II Región de Antofagasta.

- Comité Operativo de la Norma.

- Comité Ampliado de la Norma.

- Oficina de Partes, CONAMA.

- Expediente Público de la Norma.