LEGISLACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS

Por Jorge Castillo G.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Constitución Política

(1980)

Ley de Bases del Medio Ambiente (1994)

Norma (objetivo) de calidad ambiental (proyecto de norma, RES. 198, 2000)

Norma de emisión a sistemas de alcantarillado

(D. S. 609, 1998)

Norma de emisión a cuerpos de agua superficiales

(D. S. 90, 2001)

Norma de emisión a aguas subterráneas

(D. S. 46, 2002)

Reglamento para la elaboración de normas ambientales

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

1.- Constitución Política de 1980:

- Derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación.

- Deber del estado de tutelar  por el ejercicio de ese derecho.

- La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;

2.- Ley de Bases del Medio Ambiente.  Ley 19.300 del 9/3/94

Principios rectores:

- Prevención

- El que contamina paga

- Gradualismo

- Responsabilidad

- Eficiencia

- Participación

- Realismo

Contenido:

- Titulo II.  Instrumentos de gestión ambiental.

    - Educación

    - Sistema de EIA

    - Normas de calidad ambiental

    - Normas de emisión

    - Planes de manejo, prevención y descontaminación.

- Título III.  Responsabilidad por daño ambiental.

- Título IV.  Fondo de protección ambiental

- Título final de la CONAMA.

Definiciones:

Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinaciones de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población.

Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza

Artículo 32.- Mediante decreto supremo, que llevará las firmas del Ministro Secretario General de la Presidencia y del Ministro de Salud, se promulgarán las normas primarias de calidad ambiental. Estas normas serán de aplicación general en todo el territorio de la República y definirán los niveles que originan situaciones de emergencia.

3.- Reglamento para la Elaboración de Normas Ambientales

a) Dificultades para la elaboración de normas

- Cantidad máxima (también Ley de Bases, definiciones, letra (o))

- Rigidez, no queda espacio para decisiones de la autoridad competente

- Plazos (artículo 11: 150 días anteproyecto, 50 días análisis económico, 60 días para observaciones, 45 días para proyecto definitivo, 15 días para aprobación del Consejo Directivo de la CONAMA )

- Necesidad de consultar (Ley de Bases, artículo 32)

- Conveniencia de elaborarlas en conjunto con organismos e instituciones más interesadas

b) Resultado de un equilibrio, no de un consenso (no dejan a nadie satisfecho)

c) Normas de aplicación nacional

- En el mejor de los casos, si norma corresponde a una situación media, es excesivamente restrictiva para la mitad de los problemas y excesivamente blanda para la otra mitad.

- Alternativas:

- Norma de decencia mínima que pueda luego ser complementada con normas más estrictas regionales o por cuenca (Reglamento, artículo 35, letra c), o normas sectoriales (letra d)

- Norma estricta que tome en cuenta las condiciones más críticas posibles.

La primera alternativa parece ser la más adecuada, tomando en cuenta que:

- No hay graves problemas de calidad de aguas en el territorio nacional

- No es posible hacer normas complementarias que sean más blandas que las originales.

d) Cualquier norma será objeto de las más duras críticas.

4.- Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

5.- NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL (AGUA)

- Se están elaborando para las principales cuencas del país (Loa, Elqui, Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Aysén)

- Son realmente objetivos de calidad del agua.

- Se asignan calidades objetivos por tramos.

- Controversia clases de calidad vs. simplemente calidad.

- Asignación de objetivos.

6.- NORMAS DE EMISIÓN (AGUA):

6.1.- D.S. 609 del MOP.  Establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado.

- No es estrictamente ambiental:

- Fue propuesta en el programa priorizado de normas (1996)

- Hay contaminantes que no son removidos en las plantas de tratamiento.

- Los sistemas de alcantarillado pueden afectar directamente al ambiente a través de emanaciones de gases o desbordamiento de la capacidad de los colectores

- Los establecimientos industriales pueden convenir con la empresa de servicios sanitarios la descarga de concentraciones superiores a lo establecido en la tabla Nº4 para los parámetros DBO5, fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos totales.

- Define industria como establecimiento que descarga el equivalente a 100 o más personas en redes que abastecen a no más de 100.000 habitantes y 200 o más personas en redes que abastecen a más de 100.000 habitantes.

Plazos cumplimiento D. S. 609

| Situación | Plazo |
| --- | --- |
| Fuentes nuevas | 19 de agosto de 1998 |
| Fuentes existentes que descargan a red con sistema de tratamiento | 19 de agosto de 1999 |
| Fuentes existentes que descargan a red sin sistema de tratamiento | 19 de agosto de 2003 (tabla 3) Puesta en marcha del sistema (tabla 4) |
| Fuentes existentes que descargan a red sin sistema de tratamiento pero con plazo para realizar la inversión. | 4 meses antes de la puesta en marcha o 20 de agosto de 2006 (tabla Nº 3) |

Límites establecidos por el D. S. 609 (tabla Nº 4)

| PARÁMETROS | ##### UNIDAD | ##### EXPRESIÓN | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites y grasas | mg/L | A y G | 150 |
| Aluminio | mg/L | Al | 10 |
| Arsénico | mg/L | As | 0,5 |
| Boro | mg/L | B | 4 (1) |
| Cadmio | mg/L | Cd | 0,5 |
| Cianuro | mg/L | CN- | 1 |
| Cobre | mg/L | ### Cu | 3 |
| Cromo hexavalente | mg/L | Cr+6 | 0,5 |
| Cromo total | mg/L | ### Cr | 10 |
| Hidrocarburos totales | mg/L | HC | 20 |
| Manganeso | mg/L | Mn | 4 |
| Mercurio | mg/L | Hg | 0,02 |
| Níquel | mg/L | Ni | 4 |
| pH | unidad | pH | 5,5-9,0 |
| Plomo | mg/L | Pb | 1 |
| Poder espumógeno | mm | PE | 7 |
| Sólidos sedimentables | ml/L 1 h | S.D. | 20 |
| Sulfatos | mg/L | SO4-2 | 1.000(2) |
| Sulfuros | mg/L | S-2 | 5 |
| Temperatura | ºC | ### Tº | 35 |
| Zinc | mg/L | Zn | 5 |
| DBO5 | mg/L | DBO5 | 300* |
| Fósforo | mg/l | P | 10-45(4) |
| Nitrógeno amoniacal | mg/l | NH4+ | 80 |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | S.S. | 300 |

* No incluida en tabla Nº 3

6.2.- D.S. 90 del Min. Secretaría General de la Presidencia que establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.  Publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2001 y vigente a partir del 7 de septiembre de 2001.

- Establece  concentraciones máximas para descarga a cuerpos de agua fluviales, lacustres y mar.

- Permite aprovechar la capacidad de dilución del cuerpo receptor.

- Si el contenido natural y/o de captación excede el exigido, el límite máximo será dicho contenido.

Plazos cumplimiento D. S. 90

| Situación | Plazo |
| --- | --- |
| Fuentes nuevas | 7 de septiembre de 2001 |
| Fuentes existentes: presentación de cronograma de acciones | 31 de diciembre de 2002 |
| Monitoreo de efluentes | 3 de septiembre de 2004 |
| Fuentes existentes | 3 de septiembre de 2006 |

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES (D.S. 90)

| CONTAMINANTES | LIMITE MAXIMO PERMITIDO SIN DILUCIÓN | LIMITE MAXIMO PERMITIDO CON DILUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Aceites y Grasas | 20 | 50 |
| Aluminio | 5 | 10 |
| Arsénico | 0,5 | 1 |
| Boro | 0,75 | 3 |
| Cadmio | 0,01 | 0,3 |
| Cianuro | 0,20 | 1 |
| Cloruros | 400 | 2000 |
| Cobre Total | 1 | 3 |
| Coliformes Fecales | 1000 | 1000 |
| Indice de Fenol | 0,5 | 1 |
| Cromo Hexavalente | 0,05 | 0,2 |
| DBO5 | 35 * | 300 |
| Fósforo | 10 | 5 |
| Fluoruro | 1,5 | 15 |
| Hidrocarburos Fijos | 10 | 50 |
| Hierro Disuelto | 5 | 10 |
| Manganeso | 0,3 | 3 |
| Mercurio | 0,001 | 0,01 |
| Molibdeno | 1 | 2,5 |
| Níquel | 0,2 | 3 |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | 50 | 75 |
| Pentaclorofenol | 0,009 | 0,01 |
| PH | 6,0 -8,5 | 6,0 – 8,5 |
| Plomo | 0,05 | 0,5 |
| Poder Espumógeno | 7 | 7 |
| Selenio | 0,01 | 0,1 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 80 * | 300 |
| Sulfatos | 1000 | 2000 |
| Sulfuros | 1 | 10 |
| Temperatura | 35 | 40 |
| Tetracloroeteno | 0,04 | 0,4 |
| Tolueno | 0,7 | 7 |
| Triclorometano | 0,2 | 0,5 |
| Xileno | 0,5 | 5 |
| Zinc | 3 | 20 |

6.3- Decreto 46 del Min. Secretaría General de la Presidencia que establece la Norma de Emisión de residuos Líquidos a Aguas Subterráneas

- Se aplica a residuos líquidos que son descargados a través del suelo a los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlo, según se determine de acuerdo a la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos.

- La DGA determinará la vulnerabilidad de los acuíferos, clasificándola en baja, media y alta.

- La vulnerabilidad será función de la profundidad de la descarga, propiedades del suelo, niveles de agua, tipo de acuífero y características de la descarga.

- No es aplicable a las labores de riego, a los depósitos de relaves ni a la inyección de aguas de formación de pozos petroleros.

- Las fuentes emisoras existentes deberán cumplir con los límites después de 3 años desde la entrada en vigencia (vigencia a partir de 17/2/2003).

- Durante el primer año deberán entregar a la DGA los antecedentes para evaluar la vulnerabilidad del acuífero (hasta 17/2/2004).

- Las fuentes existentes que descarguen a acuíferos clasificados como de vulnerabilidad alta, deberán dejar de hacerlo dentro del plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de la norma (hasta 17/2/2005).

Límites máximos permitidos por la norma de aguas subterráneas

| CONTAMINANTE | UNIDAD | VULNERABILIDAD MEDIA | VULNERABILIDAD BAJA |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Unidad | 6,0 – 8,5 | 6,0 – 8,5 |
| Cianuro | mg/L | 0,20 | 0,2 |
| Cloruros | mg/L | 250 * | 250 * |
| Fluoruro | mg/L | 1,5 | 5 |
| N-Nitratro + N-Nitrito | mg/L | 10 | 15 |
| Sulfatos | mg/L | 250 | 500 |
| Sulfuros | mg/L | 1 | 5 |
| Aceite y Grasas | mg/L | 10 | 10 |
| Benceno | mg/L | 0,01 | 0,01 |
| Pentaclorofenol | mg/L | 0,009 | 0,009 |
| Tetracloroeteno | mg/L | 0,04 | 0,04 |
| Tolueno | mg/L | 0,7 | 0,7 |
| Triclorometano | mg/L | 0,2 | 0,2 |
| Xileno | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Aluminio | mg/L | 5 | 20 |
| Arsénico | mg/L | 0,01 | 0,01 |
| Boro | mg/L | 0,75 | 3 |
| Cadmio | mg/L | 0,002 | 0,002 |
| Cobre | mg/L | 1 | 3 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 0,05 | 0,2 |
| Hierro | mg/L | 5 | 10 |
| Manganeso | mg/L | 0,3 | 2 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 1 | 2,5 |
| Níquel | mg/L | 0,2 | 0,5 |
| Plomo | mg/L | 0,05 | 0,05 |
| Selenio | mg/L | 0,01 | 0,02 |
| Zinc | mg/L | 3 | 20 |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 15 |

* = No se regula  este contaminante cuando se descargue en un acuífero con intrusión salina en el borde costero.

Otras leyes ambientales:

6.4.- DFL Nº 226 del 15 de mayo de 1931, modificado por Decreto Nº 725 del 11 de diciembre de 1967, CODIGO SANITARIO (1967):

Artículo 73.- Prohíbese descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos.

La Autoridad Sanitaria “podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamiento satisfactorios destinados a impedir toda contaminación.”

Artículo 75.- Prohíbese usar la s aguas de alcantarillado, desagües, acequias u otras aguas declaradas contaminadas por la autoridad sanitaria, para la crianza de moluscos y cultivos de vegetales y frutos que suelen ser consumidas sin cocer y crecen a ras de tierra.

6.5.- Ley 3.133 (1916).  Regula la descarga de Residuos Industriales Líquidos. Derogada el 8 de agosto de 2002.

D.S. MOP Nº351.  Reglamento de la Ley 3.133.

6.6.- Normas INN:

NCh 1.333.  Calidad de Agua para diferentes usos: Riego, recreación, vida acuática y fuente de agua potable.

NCh 409.  Calidad de Agua Potable.

NCh 777.  Calidad de fuentes de agua potable.

Serie NCh 2313: Métodos de análisis de calidad de aguas residuales

NCh 411 (Of. 2005): Muestreo