CI52A	CONTROL 2	Primavera 2008

P1) Para la construcción de un estanque rectangular de 25m x 30m x 3m (largo x ancho x alto, dimensiones interiores) y de 25cm de espesor, se pueden arrendar moldajes que resisten 25KN/m2 u otros que resisten 22KN/m2. La temperatura al hormigonar es de 15°C.

- Si se utilizan camiones mixer de 6m3 que llegan cada 45 minutos, ¿cuál es el moldaje más adecuado?

- Con el mismo moldaje, si la temperatura aumenta a 20°C, ¿cada cuántos minutos deberían llegar los camiones de hormigón?

Recuerde que:

P2) Para la excavación del subterráneo de un edifico de 20m de ancho, 35m de largo y 5m de profundidad se dispone de una retroexcavadora con un balde de 0,8m3 y una flota de igual cantidad de camiones de 6m3 y 7,5m3. El terreno tiene un esponjamiento del 34%. El tiempo de ciclo de la excavadora es de 21 seg hasta los 3m de profundidad y 25 seg para profundidades mayores, manteniendo siempre una eficiencia de 50 minutos por hora. El factor de llenado del balde es de un 105%.

- Determine cuál es el tiempo mínimo de excavación y la producción media en este caso (m3 en banco por hora).

- Si el recorrido (ida y vuelta) de los camiones demora 50 minutos, ¿cuántos camiones se requieren como máximo?

P3)

- ¿En qué se basa la idea del post-tensado para suplir la deficiente resistencia a la tracción del hormigón?

- ¿Qué diferencia hay entre un sistema de soldadura MIG y uno TIG?

- ¿Por qué el MINVU recomienda usar puntales en lugar de pilas con tensores?

- ¿Para qué sirve una “grifa”?

- ¿Por qué las motoniveladoras tienen tantas marchas?

- ¿Cuáles son los componentes básicos para el explosivo denominado ANFO?