CI 61Q PRINCIPIOS DE REMEDIACION Y RESTAURACION

SEMESTRE PRIMAVERA 2008

EJERCICIO 5

Septiembre 12, 2008

Problema#1

- Gasolina que se almacena en un embarcadero se descarga accidentalmente en un pequeño lago (100 Há de superficie y una profundidad promedio de 7 m) a una tasa de 1 L/día. Aproximadamente el 1% de la gasolina, en peso, está compuesta de benceno. Determine el tiempo requerido para que el límite máximo permitido (MCL) de benceno en agua potable, 0.005 mg/L, sea excedido. Suponga que:

- la densidad de la gasolina es de 800 g/L

- el agua del lago está bien mezclada e inicialmente no contiene benceno

- el benceno es un compuesto conservativo

- los flujos de entrada y salida al lago son despreciables

- Considere que el flujo promedio de entrada y salida en el lago es de 1000 m3/día, y que el lago está bien mezclado. Considere además que el benceno es conservativo, y que el contenido inicial de benceno en el agua del lago y en el flujo de entrada al lago es nulo.

Determine:

- el tiempo promedio de residencia del agua en el lago, H.

- la concentración de benceno en estado estacionario, resultante del vertimiento de la gasolina.

- si, y cuando, se excederá el límite máximo admisible para TCE.

- Considere una situación como la esquematizada en b) pero suponga ahora que el benceno contenido en el agua es no conservativo, y que se volatiliza (pasa de su forma líquida a gaseosa) según la siguiente ley:

JB=−KL⋅CB

donde JB es el flujo de benceno desde la superficie del lago a la atmósfera (M/L2/T), CB es la concentración de benceno en el lago y KL es el coeficiente de transferencia de masa (10-6 m/s). Determine la concentración de benceno en estado estacionario y si se excederá el límite máximo en agua potable (MCL).

Problema#2

Determinar el volumen de agua potable que puede ser contaminado por 1 litro de tricloroetileno (TCE). El límite máximo permitido (MCL) para este compuesto en agua potable es 5 g/L. La densidad del TCE puro es de 1.46 T/m3 a 20ºC.

Determinar el volumen de TCE que se requiere para contaminar (exceder el MCL) un volumen de 1 litro de agua potable.

Problema#3

Residuos de cenizas provenientes de una turbina de vapor para generación eléctrica son depositados en una serie de pozas, como se muestra en la Figura 3.1. Estas pozas se ubican sobre un acuífero superficial no confinado, y se encuentra aguas arriba de un sistema de pozos de bombeo que se utilizan para riego.

Figura 3.1

Vista en Planta Zona Contaminada

La velocidad promedio lineal es 0.15 m/día y el coeficiente de difusión molecular es 1x10-10 m2/s. Los residuos contienen una mezcla de ceniza muy fina y agua, y tiene una concentración de boro igual a 7.5 mg/l. De acuerdo a información agronómica, un daño muy serio a los cultivos se produce si el agua de riego contiene más de 0.75 mg/l.

- Si la dispersividad longitudinal es igual a 1.0 m, en cuanto tiempo los pozos de bombeo deberán ser abandonados? Asuma flujo unidimensional y uniforme, e ignore dispersión transversal. Asuma que el boro se comporta como un contaminante altamente conservativo, y que no se ha detectado la presencia de boro en este acuífero. Discuta sus resultados.

- Suponga que el boro se adsorbe en el material del acuífero, y su comportamiento se puede representar mediante una isoterma lineal cuyos parámetros son  Kd=1.5 ml/g, ρb=1.5 g/cm3, y n=0.25. repita la parte a). Discuta sus resultados.

- Comente los resultados obtenidos en las partes a) y b).

RESUMEN DE SOLUCIONES ANALITICAS

Elemento o especie conservativa

Dx ∂2C∂x2−vx ∂C∂x=∂C∂t                         D=D+αL⋅vx

Elemento o especie no conservativa

Dx ∂2C∂x2−vx ∂C∂x=∂C∂t+∂S∂t                         S=ρbn⋅Kd⋅C

Inyección Contínua, Dominio Semi-Infinito, Condición de Borde de "Primer Tipo"

Cx,t−CiC0−Ci=12⋅erfcx−vx⋅t2⋅Dx⋅t+expvx⋅xDx⋅erfcx+vx⋅t2⋅Dx⋅t

Cx,t=0=Ci Cx=0,t=C0 Cx→∞,t=Ci

Si Pe>500 (Pe=vx⋅LDx), la solución analítica se simplifica a:

Cx,t−CiC0−Ci=12⋅erfcx−vx⋅t2⋅Dx⋅t

Tabla 3.1

Valores de la Función de Error (erf) y la Función de Error Complementaria (erfc)

| β | erfβ | erfcβ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 0.05 | 0.056372 | 0.943628 |
| 0.10 | 0.112463 | 0.887537 |
| 0.15 | 0.167996 | 0.832004 |
| 0.20 | 0.222703 | 0.777297 |
| 0.25 | 0.276326 | 0.723674 |
| 0.30 | 0.328627 | 0.671373 |
| 0.35 | 0.379382 | 0.620618 |
| 0.40 | 0.428392 | 0.571608 |
| 0.45 | 0.475482 | 0.524518 |
| 0.50 | 0.520500 | 0.479500 |
| 0.55 | 0.563323 | 0.436677 |
| 0.60 | 0.603856 | 0.396144 |
| 0.65 | 0.642029 | 0.357971 |
| 0.70 | 0.677801 | 0.322199 |
| 0.75 | 0.711155 | 0.288845 |
| 0.80 | 0.742101 | 0.257899 |
| 0.85 | 0.770668 | 0.229332 |
| 0.90 | 0.796908 | 0.203092 |
| 0.95 | 0.820891 | 0.179109 |
| 1.00 | 0.842701 | 0.157299 |
| 1.10 | 0.880205 | 0.119795 |
| 1.20 | 0.910314 | 0.089686 |
| 1.30 | 0.934008 | 0.065992 |
| 1.40 | 0.952285 | 0.047715 |
| 1.50 | 0.966105 | 0.033895 |
| 1.60 | 0.976348 | 0.023652 |
| 1.70 | 0.983790 | 0.016210 |
| 1.80 | 0.989091 | 0.010909 |
| 1.90 | 0.992790 | 0.007210 |
| 2.00 | 0.995322 | 0.004678 |
| 2.10 | 0.997021 | 0.002979 |
| 2.20 | 0.998137 | 0.001863 |
| 2.30 | 0.998857 | 0.001143 |
| 2.40 | 0.999311 | 0.000689 |
| 2.50 | 0.999593 | 0.000407 |
| 2.60 | 0.999764 | 0.000236 |
| 2.70 | 0.999866 | 0.000134 |
| 2.80 | 0.999925 | 0.000075 |
| 2.90 | 0.999959 | 0.000041 |
| 3.00 | 0.999978 | 0.000022 |

erfcβ=1−erfβ                        erfc−β=1+erfβ