Capítulo 7
plan de seguimiento de las variables ambientales

# PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES

El Plan de Seguimiento Ambiental tiene como objetivos verificar que la magnitud y naturaleza de los impactos potenciales detectados se ajusten a los estándares ambientales, y que las variables ambientales relevantes evolucionarán según lo esperado; además de corroborar que los compromisos ambientales que se realizan en la etapa de evaluación, sean efectivamente materializados.  Un tercer objetivo sería el detectar y prevenir la ocurrencia de accidentes o impactos ambientales no deseados.

De acuerdo a lo anterior y sobre la base que el Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” no genera impactos en ninguna de sus etapas, razón por la cual el presente Estudio no incluye en su Capítulo 6 “Plan de Manejo Ambiental “ Medidas de; Mitigación, Reparación y/o Compensación, no corresponde desarrollar un Plan de Seguimiento Ambiental.  Sin perjuicio de lo anterior, Aguas de Antofagasta S.A. realizará un monitoreo anual de arsénico en el lodo.  Para estos efectos, se aplicará  el ensayo de TCLP (Test de la Característica de Toxicidad por Lixiviación), para establecer los niveles de arsénico lixiviable de acuerdo a lo estipulado por la EPA de los Estados Unidos.  Este ensayo está también dentro de los parámetros de medición en la determinación de residuos peligrosos en Chile (Proyecto de Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos, actualmente en trámite - Anteproyecto - y en la Resolución 5.081/93 del SESMA de la Región Metropolitana).

En la eventualidad que se genere líquido percolado, se analizará el contenido de arsénico en el líquido acumulado en la cámara de recolección de lixiviado.

Por otra parte, el Anteproyecto señala, textualmente, que “se deberá contar con sistemas de monitoreo de la calidad del agua subterránea en el área de influencia del relleno”.  En este caso, dado la inexistencia de agua subterránea, no resulta necesaria la construcción de pozos de monitoreo, toda vez que, una eventual infiltración, sería absorbida por el suelo seco de la zona; en efecto, como se señala en el Capítulo 1, no se detectó humedad en el suelo cuando se realizaron las calicatas en el terreno.  También deben tenerse presente las siguientes consideraciones, que hacen que no sea necesaria la instalación de pozos de monitoreo:

-	Los sólidos a depositar tienen una humedad baja.

-	La zona se caracteriza por su prácticamente nula pluviosidad.

Por otro lado, en el Anexo 3 se entrega un Plan de Verificación del Relleno de Seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Anteproyecto.  En dicho Plan, también se incluye el seguimiento de variables de interés.