CapÍtulo 6
plan de manejo ambiental

Contenido

1.	Plan de Manejo Ambiental	1

1.1	Introducción	1

1.2	Plan de Prevención de Riesgos	1

1.3	Plan de Medidas de Contingencias y Control de Accidentes	3

# PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

## Introducción

Se entrega en este Capítulo el Plan de Manejo Ambiental, el cual considera:

- Plan de prevención de riesgos.

- Plan de medidas de contingencias y control de accidentes.

El Plan de Prevención de Riesgos considera las medidas que contribuirán a disminuir o evitar la posibilidad de que aparezcan efectos desfavorables o indeseables, tanto para los distintos componentes ambientales como para las personas.

El Plan de Medidas de Contingencias y Control de Accidentes, considera las acciones a tomar, en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente y para el personal, durante las  etapas de construcción y operación del Relleno de Seguridad.

Cabe destacar que, en este Capítulo, corresponde incorporar las Medidas de Mitigación, Medidas de Reparación y/o Medidas de Compensación derivadas de los efectos adversos (impactos) generados por el Proyecto.  Sin embargo, para el caso de este Proyecto en particular, no se han considerado debido a que el mismo, en ninguna de sus etapas, genera impactos.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la etapa de construcción del Proyecto, se emitirá material particulado.  Estas emisiones se generarán básicamente al inicio de la etapa de construcción del Proyecto, cuando ocurran los movimientos de tierra.  Las emisiones de material particulado son discontinuas y fugitivas, es decir no ocurren a través de chimeneas.  De modo de minimizar dicha emisión en esta etapa del Proyecto, se contempla mantener los suelos humedecidos.

## Plan de Prevención de Riesgos

El Plan de Prevención de Riesgos tiene por finalidad evitar que se presenten efectos desfavorables o indeseables para los distintos componentes ambientales o humanos, involucrados tanto en la etapa de construcción, como en la etapa de operación del futuro Relleno de Seguridad.

El Plan de Prevención de Riesgos es de responsabilidad de la Gerencia de la Empresa, e incluye el entrenamiento del personal, la definición de funciones y responsabilidades y el uso de implementos de seguridad, lo que estará contenido en un Manual de Prevención de Riesgos, disponible, tanto para los funcionarios de la empresa como para las autoridades.

### Etapa de Construcción

En la etapa de construcción de la obra, el Jefe de Obra tendrá la función de vigilar el cumplimiento de las medidas destinadas a prevenir riesgos, referidos tanto a los accidentes de los trabajadores, como a la ocurrencia de incendios.

En relación con los accidentes de los trabajadores, se dará cumplimento a la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  En virtud de lo anterior, el Jefe de Obra dará cumplimiento a las medidas que advierta la institución de seguridad a la que se encuentre afiliada la empresa constructora.  Para estos efectos, previo al inicio de la construcción un prevencionista de la institución de seguridad visitará la obra y entregará las indicaciones necesarias para evitar accidentes.

En relación con la prevención de incendios, se indican a continuación las medidas de prevención que deberán ser consideradas.

- No se permitirá el acopio de materiales inflamables, como textiles, envases con restos de solventes, pintura o pegamento.

- Las áreas de trabajo deberán estar libres de cualquier elemento ajeno a la actividad propia de la faena.

- Las áreas de circulación deberán estar expeditas.

- Durante las obras de construcción del relleno no podrán acopiarse materiales combustibles dentro del recinto.

- Se mantendrán extintores en el sector de la obra.

### Etapa de Operación

En la etapa de operación, el Jefe de Seguridad tendrá la función de vigilar el cumplimiento de las medidas destinadas a prevenir riesgos, tanto en lo que se refiere a la ocurrencia de incendios, como control de pérdidas o derrames de productos.

En relación con los accidentes de los trabajadores, al igual que en la fase de construcción, se deberá acatar la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dando cumplimiento a las medidas que indique la institución de seguridad involucrada.

### Riesgo por Infiltraciones de Líquidos Percolados

La probabilidad de ocurrencia de una infiltración de líquidos percolados es prácticamente nula.  Lo anterior debido  a los siguientes factores:

  - El lodo a disponer es un material relativamente seco, sin humedad libre,

  - La zona de Antofagasta, donde se emplaza el Proyecto, se caracteriza por ser extremadamente árida, con precipitaciones prácticamente nulas durante todo el año, y

  - Al estricto Plan de Aseguramiento de la Calidad que se aplicará en la colocación de la membrana, detallado en las Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto (ver Apéndice 2, Sección II - Geomembrana), como también a que la impermeabilización del fondo, el sistema de captación de líquidos percolados, así como la adecuada disposición y manejo, han sido contemplados en el Proyecto, a través del diseño de ingeniería y avanzada tecnología, con el objeto de minimizar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo.

  - En la eventualidad de percolación en el relleno, los líquidos recolectados escurrirán hacia un estanque de retención prefabricado en hormigón ubicado fuera del relleno de seguridad, el cual contempla un sistema de alarma lumínica de nivel para dar aviso de la necesidad de evacuación de los líquidos que serán retornados al estanque de separación de lodos mediante bombeo.

Para minimizar el riesgo de ocurrencia de infiltración de líquidos percolados en el relleno, se verificará mensualmente la calidad de la cobertura del relleno, revisando si existen grietas o disminución del espesor del material de recubrimiento.  Si se constata deterioro, se procederá a su reparación.

### Riesgos por Fenómenos Naturales y Generados por Fallas de Ejecución

Se entiende por fenómenos naturales aquellos procesos o manifestaciones físicas y ecológicas que producen perturbaciones o catástrofes en el entorno asociado al proyecto mismo.  Entre ellos se identifican sismos, aluviones, derrumbes, etc.  Los riesgos generados por fallas de ejecución se relacionan con problemas de operación o modificaciones del proyecto que producen efectos negativos, no previstos, sobre el entorno o sobre el proyecto mismo.

Los eventuales riesgos en el área del relleno han sido identificados, analizados, evaluados y considerados en el diseño del Proyecto, incluyéndose las medidas preventivas en el diseño de ingeniería del mismo.  Es así como, para evitar los derrumbes el diseño del Proyecto ha considerado inclinaciones de taludes adecuadas para la construcción en una relación 2:1 (H:V), que garantiza un alto nivel de seguridad.

### Uso de equipos de protección para el Trabajador

De acuerdo a lo descrito en el Manual de Procedimientos (ver Anexo 2), para el adecuado manejo de los residuos, se utilizarán los siguientes implementos:

- Overol de trabajo (el que debe ser lavado frecuentemente).

- Guantes de látex.

- Guantes de descarne corto con refuerzo.

- Zapatos de seguridad.

- Mascarilla con filtro para material particulado (los filtros se cambiarán 1 vez al mes y el filtro en desuso será dispuesto en el mismo relleno de seguridad).

## Plan de Medidas de Contingencias y Control de Accidentes

El Plan de Contingencias propone medidas de emergencia frente a la ocurrencia de incendios y derrame de materiales.

Las Medidas de Control de Accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz en sucesos que alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad, en tanto puedan causar daños a la vida, a la salud humana o al medio ambiente.

El presente Plan de Medidas de Contingencias estará disponible en un manual, de fácil comprensión, tanto para el personal como para las autoridades.

A continuación se definen las funciones de los trabajadores y se establecen las prioridades o jerarquías, en cada caso tanto para la etapa de construcción como la de operación del Proyecto.

### Plan de Medidas de Contingencias

### Etapa de Construcción

El Jefe de Obra se encargará de atender los eventos de contingencia en la etapa de construcción. Además, será el encargado de dar aviso inmediato a bomberos, Carabineros de Chile y a la gerencia de la empresa, ante la ocurrencia de cualquier accidente; a la vez de ordenar las medidas inmediatas para su control.  El Jefe de Obra también tendrá la obligación de verificar que todos los trabajadores se encuentren a salvo.

En caso de ausencia del Jefe de Obra, éste deberá designar a un trabajador que lo reemplazará.

Todos los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones durante sus horas de trabajo:

- Dar aviso inmediato al jefe de obra en caso de accidente o riesgo.

- Verificar que no hayan personas en peligro en la zona del accidente.

- Verificar que no hayan elementos combustibles en el área, en caso de incendio.

- Extinguir inmediatamente cualquier indicio de incendio, siempre y cuando no exponga su propia seguridad o la de otras personas.

- En ausencia del Jefe de Obra, y de su suplente, los trabajadores presentes deberán dar aviso inmediato a bomberos, carabineros y a la gerencia de la empresa, ante la ocurrencia de cualquier accidente, a la vez de ordenar las medidas inmediatas para su control.

### Etapa de Operación

En caso que durante el transporte manual (en carretilla) del lodo desde la unidad de deshidratación hasta las celdas del relleno de seguridad ocurriera algún derrame, el suelo afectado y el material derramado serán totalmente recuperados para ser finalmente depositados en el relleno de seguridad

En la etapa de operación del Proyecto, el Jefe de Seguridad tendrá la función de verificar las condiciones de la planta y el entrenamiento del personal, para la atención inmediata de situaciones de contingencia.

En caso de ocurrencia de un siniestro, el equipo preparado para estos efectos, actuará según se describe a continuación:

- En el caso de que existan personas heridas, se procederá a darles atención de urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.

- Se prohibirá el paso, al área afectada, a personas no involucradas en las labores de salvamento.

- En todo momento, el personal deberá mantenerse alerta, comunicando todas las particularidades del evento a la persona encargada de dirigir las acciones de control.

### Llamado de Emergencia

Este llamado de emergencia se activará cuando se presente un evento de contingencia, ante el cual deberán ejecutarse las acciones previstas para el control del mismo.

En caso de ocurrir algún accidente, ya sea durante la etapa de construcción u operación del Proyecto, todo trabajador tendrá la obligación de dar aviso inmediato a su jefe directo, al Jefe de Planta, al Jefe de Seguridad o al Gerente General; además, deberá alertar de inmediato al resto de los trabajadores que se encuentren en el área, los que deberán permanecer atentos, en espera de órdenes.

Ante cualquier tipo de accidente, el Jefe de Planta permanecerá a disposición del Jefe de Seguridad.

Una vez superada la situación de contingencia, las actividades sólo podrán reanudarse previa orden del Jefe de Seguridad.

### Grupo Asesor

De acuerdo a la naturaleza del incidente, se establecerá contacto con las siguientes entidades, a fin de establecer un plan de manejo de los efectos derivados del accidente.

- Cuerpo de Bomberos de Antofagasta

Teléfonos: (55) 132; Mesa Central: (55) 269165 (Cuartel General)

Dirección: Sucre 545, Antofagasta

- Carabineros de Chile

Teléfonos: (55) 133; Mesa Central: (55) 269069

Dirección: Baquedano 450, Antofagasta

- Servicio de Salud de Antofagasta

Teléfonos: (55) 269155 Mesa Central

Dirección: Simón Bolívar 523, Antofagasta

Estas instituciones podrán aportar información y asesorar en el proceso de solución de adversidades; una vez que se hayan tomado las medidas inmediatas, por parte del grupo de respuesta a contingencias.

### Medidas y Acciones para Prevenir los Accidentes Personales

Las siguientes medidas se tomarán a fin de prevenir accidentes en el área del relleno de seguridad:

- Se prohibirá el tránsito peatonal por el área del relleno sin previa autorización.

- Se prohibirá el ingreso al relleno de vehículos y/o personas no autorizadas.

- Sólo se podrá ingresar al área del relleno previa autorización de la Gerencia Ambiental, por lo tanto para realizar las inspecciones o cualquier otro estudio pertinente, previamente se deberá informar a la gerencia de las actividades a desarrollar y del personal que participará en éstas, mediante la entrega de un informe de terreno.

- Se exigirá a los trabajadores desarrollar sus trabajos con la vestimenta adecuada y exigida por las normas de seguridad, los jefes de faena estarán a cargo de velar por el cumplimiento de esta exigencia.

- Como medida de precaución, las celdas del Relleno de Seguridad contarán con una barrera perimetral para evitar caídas accidentales, tal como se muestra en las Figuras 1.4 del Capítulo 1, Descripción del Proyecto