ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRAL HIDROELECTRICA HORNITOS

INDICE DE CONTENIDOS

8.	PLan de Seguimiento Ambiental	8.1

8.1.	Metodología	8.1

8.2.	medio físico	8.2

8.3.	Medio Biótico	8.2

8.3.1.	Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IV1 e IV2 de Flora y Vegetación	8.2

8.3.2.	Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IF2 e IF3 de Fauna	8.4

8.3.3.	Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IBA2 de Flora y Fauna Acuática	8.5

8.4.	Medio Humano	8.6

8.5.	Medio Cultural y Patrimonial	8.6

INDICE DE TABLAS

Tabla 8.1.1:  Ficha de Seguimiento Ambiental por Componente	8.2

Tabla 8.3.1 :Plan Seguimiento Ambiental Impacto IV1 e IV2 de Vegetación y Flora, Etapa de Construcción	8.3

Tabla 8.3.2: Plan Seguimiento Ambiental Impacto IF2 e IF3 de Fauna, Etapa de Construcción	8.4

Tabla 8.3.3:  Ficha de Seguimiento Ambiental Impactos IBA2 de Flora y Fauna Acuática	8.6

# PLan de Seguimiento Ambiental

El Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto o tiene por finalidad asegurar, que las variables ambientales relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental evolucionan según lo establecido en la documentación que forma parte de la evaluación respectiva. En este Plan se proponen medidas y acciones de monitoreo y seguimiento en el tiempo del estado del componente ambiental en cuestión.

## Metodología

El Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto consiste en definir, para cada uno de los componentes ambientales que serán objeto de medición y control, las medidas de seguimiento que deberán aplicarse para cada etapa del proyecto (Construcción, Operación y Abandono) .

Para cada uno de los componentes del medio ambiente que será objeto de seguimiento se  analizarán los siguientes parámetros:

- El impacto ambiental asociado.

- La ubicación de los puntos de control.

- Los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dicho componente.

- Los niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos.

- La duración y frecuencia del plan de seguimiento para cada parámetro.

- El método o procedimiento de medición de cada parámetro.

- El plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan de seguimiento a los organismos competentes.

- La indicación del organismo competente que recibirá dicha documentación, y cualquier otro aspecto relevante.

El Plan de Seguimiento  Ambiental para cada componente ambiental que deba ser objeto de seguimiento se presentará bajo la forma de una ficha por impacto que deberá ser objeto de seguimiento y con los contenidos ya señalados y estructurados según se muestra en la Tabla  8.1.1.

Tabla 8.1.1:  Ficha de Seguimiento Ambiental por Componente

| Plan de Seguimiento: | Medio: |
| --- | --- |
|  | Componente: |
|  | Etapa del proyecto: |
| Impacto ambiental | calificación: |
| Descripcion de la medida de seguimiento |  |
| Parámetros de medición |  |
| Localización de puntos de control |  |
| niveles cuantitativos o límites permitidos |  |
| Duración y frecuencia del seguimiento |  |
| Método o procedimiento |  |
| Organismo Fiscalizador |  |
| Plazo y frecuencia de entrega de informes a organismo fiscalizador |  |

## medio físico

Para el Medio Físico no se contemplan Planes de Seguimiento Ambiental

## Medio Biótico

Para el Medio Biótico se consideran Planes de Seguimiento Ambiental de los impactos identificados para los componentes Flora y Vegetación y para Fauna durante la Etapa de Construcción.

### Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IV1 e IV2 de Flora y Vegetación

Se incluye a continuación en la Tabla 8.3.1 la Ficha de Seguimiento Ambiental para los impactos IV1 e IV2.

Tabla 8.3.1 :Plan Seguimiento Ambiental Impacto IV1 e IV2 de Vegetación y Flora, Etapa de Construcción

| Plan de Seguimiento :PSIV1 | Medio: Biótico |
| --- | --- |
|  | Componente: Flora y vegetación |
|  | Etapa del proyecto: construcción |
| Impacto ambiental IV1 | calificación: Negativo Significativo |
| Pérdida de cobertura vegetal |  |
| Descripcion de la medida de seguimiento |  |
| Se propone un plan de seguimiento para la actividad de revegetación propuesta como medida de compensación MCIV1. Se verificará el cumplimiento de esta medida en cuanto a la selección de los sitios a revegetar, especies utilizadas, plantación y mantención de plántulas, en un período de tres años. |  |
| Parámetros de medición |  |
| Area de revegetación, riqueza específica, densidad de especímenes, sobrevivencia de plántulas. |  |
| Localización de puntos de control |  |
| Se muestrearán tres parcelas de 100 m2 |  |
| niveles cuantitativos o límites permitidos |  |
| De acuerdo a las condiciones del hábitat a forestar (área, altitud, entre otros), se permitirá forestar (o revegetar) con otras especies (más adecuadas, e.g., arbustos en zonas de mayor altitud). Se aceptará la pérdida un 40 % de las plántulas, de manera que se mantengan las coberturas naturales, informadas en este Estudio para cada tipo de Formación. Sin embargo, al principio se requerirá el reemplazo de todas las plántulas muertas. |  |
| Duración y frecuencia del seguimiento |  |
| El seguimiento requiere las siguientes frecuencias: Durante los trabajos de vegetación se requerirá la presencia de un profesional que verifique áreas, especies, densidades y plantación, por lo tanto se espera su presencia una vez cada 15 días hasta terminar el trabajo de plantación (seis meses). Para la verificación de sobrevivencia, una vez por mes durante el resto del primer año (seis meses). Finalmente, se propone un seguimiento trimestral durante los siguientes dos años, de manera que permita asegurarse en el mediano plazo el éxito de la medida o la generación de medidas alternativas en caso de fracaso. |  |
| Método o procedimiento |  |
| En el caso del proceso de plantación, requiere verificar la superficie de las áreas propuestas para la revegetación, densidades y especies. Esto básicamente requiere de inspección visual; para la verificación de las densidades propuestas, se montarán al azar tres parcelas por zona de revegetación de 100 m cuadrados. Estas mismas parcelas se utilizarán para medir la sobrevivencia de plántulas, durante los 30 meses una vez finalizado el proceso de plantación. En caso de existir una mortalidad sobre el 40 %, se procederá a reemplazar las plantas muertas. |  |
| Organismo Fiscalizador |  |
| Corporación Nacional Forestal, V Región |  |
| Plazo y frecuencia de entrega de informes a organismo fiscalizador |  |
| Los informes se entregarán trimestralmente y una semana después de la visita a terreno. |  |

### Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IF2 e IF3 de Fauna

Se incluye a continuación en la Tabla 8.3.2 la Ficha de Seguimiento ambiental para los impactos IF2 e IF3 de Fauna.

Tabla 8.3.2: Plan Seguimiento Ambiental Impacto IF2 e IF3 de Fauna, Etapa de Construcción

| Plan de Seguimiento: PSIF2 | Medio: Biótico |
| --- | --- |
|  | Componente: Fauna |
|  | Etapa del proyecto: Construcción |
| Impacto ambiental IF 2 | calificación: Negativo Alto |
| Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos con problemas de conservación |  |
| Descripcion de la medida de seguimiento |  |
| Se verificará el proceso de captura (rescate) y relocalización de ejemplares, en y desde las zonas de impacto a las zonas de relocalización . Posteriormente se monitorearán los ejemplares rescatados en las zonas relocalización. En el caso de las curureras (Spalacopus cyanus), se verificarán las zonas de restricción y se monitoreará en el tiempo la viabilidad de la medida de protección para las poblaciones involucradas. Y en caso de fracasar, proponer rápidamente medidas alternativas |  |
| Parámetros de medición |  |
| Riqueza Específica y Densidad de individuos rescatados (marcados) en sitios de relocalización. En el caso de las curureras, se considerarán como exitosas las medidas de protección, si en las zonas de restricción se mantienen activos los sistemas de galerías de los cururos. O si estas son abandonadas, se generan nuevas en los alrededores de las áreas de restricción. |  |
| Localización de puntos de control |  |
| Reptiles se relocalizarán en zonas equivalentes, pero no impactadas por el Proyecto. De manera que estos puntos se seleccionarán una vez que se ejecute la medida. Para los anfibios rescatados, el punto de control serán los humedales (seleccionados ) de la Reserva Nacional Río Blanco. Para las curureras, los puntos de control serán: la zona del Embalse Juncal; y la zona denominada como Botadero Canchas de Esquí y Camino Cámara de Carga. |  |
| niveles cuantitativos o límites permitidos |  |
| Se espera que el seguimiento de individuos relocalizados en las áreas designadas permita un alto porcentaje de sobrevivencia. Sin embargo, dadas las características de estos animales se espera una bajo porcentaje de avistamiento. Por lo tanto, se propone que el avistamiento de un 20% sea una medida aceptable de supervivencia y éxito del plan. Dado el riesgos de conservación de esta especie, se espera que las medidas de restricción sean exitosas en un 100%, esto es que los sistemas de galería dentro de las áreas de restricción se mantengan activas en un 100%. |  |
| Duración y frecuencia del seguimiento |  |
| La duración del seguimiento se mantendrá por dos años, una vez terminada la etapa de construcción. La verificación de las medidas propuestas (rescate y relocalización, ejecución de las zonas de restricción) se hará durante la etapa de construcción, con una frecuencia quincenal. Mientras que el monitoreo de fauna relocalizada se realizará en forma bimensual, la que partirá dos meses después en cada sitio de relocalización. En el caso de las curureras, la actividad se registrará quincenalmente durante la etapa de construcción y cada dos meses durante la etapa de operación hasta completar dos años. |  |
| Método o procedimiento |  |
| Para el avistamiento de ejemplares relocalizados, se montarán transectos en las áreas de relocalización y se contarán aquellos animales que fueron rescatados (marcados) y los no marcados también, con el objeto de estimar sobrevivientes de las poblaciones trasladadas con el Método Lincoln-Petersen. En el caso de las curureras, se establecerá su viabilidad mientras se mantenga activa; esto es que los sistemas de galerías ofrezcan evidencia de su actividad. |  |
| Organismo Fiscalizador |  |
| Servicio Agrícola y Ganadero V Región |  |
| Plazo y frecuencia de entrega de informes a organismo fiscalizador |  |
| Los informes serán rendidos semestralmente y 30 días después del último monitoreo pertinente. |  |

### Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IBA2 de Flora y Fauna Acuática

Se incluye a continuación en la Tabla 8.3.3 la Ficha de Seguimiento ambiental para el impacto IBA2 de Flora y Fauna Acuática.

Tabla 8.3.3:  Ficha de Seguimiento Ambiental Impactos IBA2 de Flora y Fauna Acuática

| Plan de Seguimiento: | Medio: Biótico |
| --- | --- |
|  | Componente: Flora y Fauna Acuática |
|  | Etapa del proyecto: Operación |
| Impacto ambiental IBA2 | calificación: Impacto NEGATIVO medio |
| Alteración de hábitat por reducción de caudal. |  |
| Descripcion de la medida de seguimiento |  |
| Se aplicará un plan de monitoreo de la fauna acuática en el área de influencia del proyecto. Este plan de monitoreo se aplicará en forma semestral durante la construcción del proyecto y por 3 años desde el inicio de la operación. Después de ese lapso se aplicará un muestreo anual. |  |
| Parámetros de medición |  |
| Cantidad de ejemplares en 3 barridos de 100 m cada uno con un Esfuerzo de pesca de 30 minutos |  |
| Localización de puntos de control |  |
| Río Juncalillo en Bocatoma (392.608 E- 6.363.133 N) Río Juncal en embalse(392.359 E- 6.362.676N) Estero Ojos de Agua (390.144 E- 6.363.332N) Río Juncal antes El Peñón (387.301E- 6.361.769 N) Estero El Peñón (386.962 E- 6.361.430N) Río Juncal arriba Guardia Vieja (382.988E-6.358.956N) |  |
| niveles cuantitativos o límites permitidos |  |
| Diversidad y abundancia |  |
| Duración y frecuencia del seguimiento |  |
| 3 años con una frecuencia semestral |  |
| Método o procedimiento |  |
| Muestreo semicuantitativo con pesca eléctrica o redes y con retorno de ejemplares vivos al agua luego de su identificación y registro |  |
| Organismo Fiscalizador |  |
| SErnapesca V región |  |
| Plazo y frecuencia de entrega de informes a organismo fiscalizador |  |
| Informe semestral 10 días después del monitoreo |  |

## Medio Humano

No se consideran planes de seguimiento ambiental

## Medio Cultural y Patrimonial

No se consideran planes de seguimiento ambiental