- CAPÍTULO 5

- PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

- 5.1	Introducción

Conforme a lo establecido en la Ley Nº 19.300, Artículo 12 letra d) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Artículo 12, letra g), el presente capítulo contiene la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales potenciales que puede provocar el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

5.2	Metodología

La evaluación de los impactos contempla las etapas de construcción, de operación y de modernización de la Central.  Considera los elementos y componentes ambientales contenidos en las áreas de influencia y de descripción, definidos y caracterizados en el Capítulo 4, que pueden ser afectados por las obras y actividades del proyecto en sus diferentes etapas.

La evaluación del impacto ambiental del proyecto se desarrolla sistemáticamente en las siguientes fases:

- Identificación de las obras y actividades del proyecto que pueden causar impacto ambiental (numeral 5.3);

- Identificación de los elementos y componentes ambientales susceptibles de ser impactados por el proyecto (numeral 5.4);

- Identificación de los impactos potenciales del proyecto sobre los elementos o componentes ambientales (numeral 5.5);

- Definición de los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente (numeral 5.6);

- Caracterización y valoración de los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente (numeral 5.7);

- Jerarquización de los impactos potenciales (numeral 5.8); y

- Conclusiones de la evaluación del impacto ambiental (numeral 5.9).

Una definición de cada una de las siete fases señaladas precedentemente se entrega a continuación.

La fase de identificación de las obras y actividades del proyecto que pueden causar impacto ambiental, comprende el análisis de las obras y actividades de cada una de las etapas del proyecto, mediante el cual se identifican aquellas que potencialmente pueden ocasionar alteraciones sobre algunos de los elementos o componentes del medio ambiente.

La fase de identificación de los elementos o componentes ambientales susceptibles de ser impactados por el proyecto, comprende la nominación de los elementos y componentes que potencialmente pueden ser afectados por las diferentes obras y actividades del proyecto (ver Tabla 5.1).

La fase de identificación de los impactos potenciales del proyecto sobre los elementos y componentes ambientales, permite predecir la naturaleza de las interacciones proyecto – medio ambiente, es decir, las relaciones causa – efecto entre las obras y actividades del proyecto (causa primaria de impacto) y los elementos o componentes ambientales (sobre los que se produce el efecto).  Para ello se utilizan matrices de relación causa – efecto, que son tablas de doble entrada (ver Tabla 5.2).  En uno de los ejes aparecen las obras y actividades del proyecto y en el otro los elementos y componentes ambientales.

La fase de definición de los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente corresponde a aquella en la que, para cada elemento o componente ambiental afectado por alguna de las obras o actividades del proyecto, se determinan las alteraciones o los impactos ambientales más relevantes identificados.

En la fase de caracterización y valoración de los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente, se determina la importancia de las potenciales alteraciones generadas por cada obra y actividad del proyecto, para lo cual se califica una serie de criterios en un procedimiento multidisciplinario.  El resultado de esta fase es una Planilla de Evaluación, que muestra en forma simplificada la calificación de los criterios y la importancia del impacto sobre cada uno de los elementos y componentes ambientales.  Todo esto se realiza para las etapas de construcción, de operación y de modernización de la Central.

En la fase de jerarquización de los impactos potenciales se priorizan los impactos negativos más significativos y que requieren de la implementación de medidas de mitigación, de reparación, de compensación, de prevención de riesgos o de control de accidentes.  Estas medidas conforman el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

La fase de conclusiones de la evaluación del impacto ambiental resume las conclusiones que se desprenden de la evaluación del impacto ambiental del proyecto.  Define si los impactos ambientales cumplen con las normas y, en caso que no estén normados, si son aceptables desde el punto de vista de la sociedad, de acuerdo a la experiencia que haya habido en la evaluación ambiental de proyectos similares.

- 5.3	Identificación de las obras y actividades del proyecto que pueden causar impacto ambiental

A continuación se presentan las obras y actividades del proyecto que potencialmente pueden alterar o modificar alguno de los elementos o componentes del medio ambiente, durante las etapas de construcción, de operación y de modernización de la Central.

- 5.3.1	Etapa de construcción

- Contratación de personal;

- Compra de insumos:

- Instalación y retiro de las faenas;

- Construcción de pozos captadores de agua;

- Ampliación de la plataforma;

- Transporte de los equipos, materiales e instalaciones desde el lugar de fabricación o adquisición o desde el puerto hasta el sitio de montaje en la obra;

- Construcción de obras civiles, edificios y estructuras con sus terminaciones;

- Montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos, materiales e instalaciones incluidos en el proyecto; y

- Urbanización de la ampliación del proyecto.

- 5.3.2	Etapa de operación

- Partidas del bloque;

- Detenciones del bloque;

- Operación normal (generación de energía eléctrica);

- Trabajos en laboratorios y talleres;

- Mantención de equipos; y

- Labores administrativas y domésticas.

5.3.3	Etapa de modernización de la Central

- Contratación de personal;

- Compra de insumos;

- Reacondicionamiento y modernización de equipos; y

- Desmantelación de equipos antiguos.

- 5.4	Identificación de los elementos y componentes ambientales susceptibles de ser impactados por el proyecto

Las obras y actividades del proyecto señaladas pueden generar impactos sobre los elementos y componentes ambientales señalados en el Cuadro 5.1.

| Tabla 5.1 | Medios, elementos y componentes ambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Medios |  | Elemento | Componentes |
| Físico |  | Suelo | Uso del suelo |
|  |  | Agua | Agua superficial |
|  |  |  | Agua subterránea |
|  |  | Aire | Calidad del aire |
|  |  |  | Nivel de presión sonora |
| Biótico |  | Vegetación | Vegetación terrestre |
|  |  |  | Vegetación fluvial |
|  |  | Fauna | Fauna terrestre |
|  |  |  | Fauna fluvial |
| Humano y Construido |  | Población | Empleo |
|  |  | Infraestructura | Red de electricidad |
|  |  |  | Transporte y vialidad |
|  |  | Actividades económicas | Actividades económicas |
|  |  | Paisaje | Calidad |
|  |  |  | Visibilidad |
|  |  |  | Fragilidad |

Elaboración:  INGENDESA.

5.5	Identificación de los impactos potenciales del proyecto sobre los elementos y componentes ambientales

En esta etapa del análisis ambiental se identifican y analizan los efectos de las obras y actividades del proyecto sobre cada elemento o componente ambiental afectado.  El análisis ambiental consiste primero en identificar y luego en definir los posibles impactos, de acuerdo con los parámetros indicadores para cada elemento o componente ambiental.  En el numeral 5.7 se procederá a valorar los impactos potenciales según los indicadores de magnitud y de severidad.

La evaluación de los impactos presentada a continuación es cuantitativa y, en algunos casos, semicuantitativa o cualitativa.

    - Metodología para la identificación de los impactos ambientales potenciales

La metodología que se utilizará para la identificación de los impactos será la confección de una matriz de verificación (ver Tabla 5.2).  La matriz de verificación relacionará cada elemento o componente ambiental afectado con las obras y actividades identificadas en los numerales 5.3.1 a 5.3.3.  En cada caso se indica el carácter de la interacción, es decir, si su efecto es positivo (+), negativo (-) o bien, con efectos de ambos tipos simultáneamente (+/-) o si su efecto es insignificante o inexistente (sin signo en la celda).

Una matriz de verificación asegura que están incluidas en la evaluación del impacto todas las interacciones relevantes, lo que evita asignar un gran esfuerzo en recopilar e interpretar la información de las interacciones inexistentes o insignificantes con respecto a los objetivos del EIA.

    - Identificación de los impactos ambientales potenciales

A continuación se presenta una matriz de verificación (Tabla 5.2) que tiene por finalidad identificar las interacciones existentes entre las obras y actividades a desarrollar durante la construcción, la operación y la modernización de la Central, y los elementos y componentes ambientales establecidos previamente.

| Tabla 5.2 | Matriz de verificación de interacción entre los elementos y componentes ambientales y las obras y actividades del proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento y Componente Ambiental |  | Etapa de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  | Etapa de operación |  |  |  |  |  | Etapa de modernización |  |  |  |
|  |  | Contratación de personal | Compra de insumos | Instalación y retiro de las faenas | Construcción de pozos captadores de agua | Ampliación de la plataforma | Transporte de los equipos, materiales e instalaciones | Construcción de obras civiles | Montaje, pruebas y puesta en servicio | Urbanización de la ampliación de la Central | Partidas del bloque | Detenciones del bloque | Operación normal (generación de electricidad) | Trabajos en laboratorios y talleres | Mantención de equipos | Labores administrativas y domésticas | Contratación de personal | Compra de insumos | Reacondicionamiento y modernización de equipos | Desmantelación de equipos antiguos |
| Físico | Suelo |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  | Agua superficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Agua subterránea |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Calidad del aire |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de presión sonora |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Biótico | Vegetación terrestre |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vegetación fluvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Fauna terrestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fauna fluvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Humano y Construido | Población – Empleo | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Red de electricidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transporte y vialidad |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades económicas | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |
|  | Paisaje |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Elaboración:  INGENDESA.

- 5.6	Definición de los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente

5.6.1	Metodología para la definición de los impactos ambientales potenciales

Se concentra en las interacciones designadas como "-", "+" y "+/-" que corresponden a los impactos considerados relevantes por el equipo evaluador.  Estos impactos serán valorados para seleccionar aquellos negativos que resulten significativos.  Estos serán minimizados por medio de las medidas de mitigación, cuya finalidad es reducir los efectos negativos del proyecto.  Por otra parte, en caso de ser viable, se potenciarán los efectos positivos.

    - Definición de los impactos ambientales potenciales

Los impactos ambientales se definen en base a las obras y actividades del proyecto en cada una de sus etapas, que afectan a los elementos y componentes ambientales insertos en el área de influencia del proyecto.  El Cuadro 5.3 muestra lo anterior.

| Tabla 5.3 | Definición de los impactos ambientales potenciales del Proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra o actividad del proyecto |  | Elemento o componente ambiental | Impacto ambiental |
| Etapa de Construcción |  |  |  |
| Contratación de personal |  | Población – Empleo | Disminución temporal de la cesantía. |
|  |  | Actividades económicas | Activación temporal de la economía. |
| Compra de insumos |  | Actividades económicas | Incremento en el volumen de las transacciones. |
| Instalación y retiro de las faenas |  | Suelo | Compactación e incremento de la erosión de suelo. |
|  |  | Calidad del aire | Incremento temporal de material particulado y gases de combustión. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local. |
|  |  | Vegetación terrestre | Disminución de cultivos agrícolas. |
|  |  | Paisaje | Incorporación temporal de elementos discordantes con el paisaje. |
| Construcción de pozos captadores de agua |  | Calidad del aire | Incremento temporal de material particulado. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local. |
|  |  | Vegetación terrestre | Disminución de cultivos agrícolas. |
| Ampliación de la plataforma |  | Suelo | Compactación de suelo superficial. |
|  |  | Agua subterránea | Perdida de permeabilidad de suelos. |
|  |  | Calidad del aire | Incremento temporal de material particulado. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local. |
|  |  | Vegetación terrestre | Disminución de cultivos agrícolas. |
|  |  | Paisaje | Modificación del relieve natural y el colorido. |
| Transporte de los equipos, materiales e instalaciones |  | Calidad del aire | Incremento temporal de material particulado y gases de combustión. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local. |
|  |  | Transporte y vialidad | Aumento en el uso de las vías. |
| Construcción de obras civiles |  | Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local. |
|  |  | Paisaje | Incorporación de elementos discordantes con el paisaje. |
| Montaje, pruebas y puesta en servicio |  | Calidad del aire | Aumento de emisiones de gases de combustión. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local. |
| Urbanización de la ampliación de la Central |  | Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes. |
| Etapa de Operación |  |  |  |
| Partidas del bloque |  | Agua superficial | Incremento de residuos industriales líquidos. |
|  |  | Agua subterránea | Disminución de la disponibilidad de agua. |
|  |  | Calidad del aire | Aumento de la cantidad de gases de combustión. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Aumento del nivel de ruido local. |
| Detenciones del bloque |  | Agua superficial | Incremento de residuos industriales líquidos. |
|  |  | Agua subterránea | Disminución de la disponibilidad de agua. |
|  |  | Calidad del aire | Aumento de la cantidad de gases de combustión. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Aumento del nivel de ruido local. |
| Operación normal (generación de electricidad) |  | Agua superficial | Incremento de residuos industriales líquidos. |
|  |  | Agua subterránea | Disminución de la disponibilidad de agua. |
|  |  | Calidad del aire | Aumento de la cantidad de gases de combustión. |
|  |  | Nivel de presión sonora | Aumento del nivel de ruido local. |
|  |  | Vegetación fluvial | Cambio reducido en el hábitat de la flora acuática por cambio en el agua derivada del aumento de RILes. |
|  |  | Fauna fluvial | Cambio reducido en el hábitat de la fauna acuática por cambio en el agua derivada del aumento de RILes. |
|  |  | Red de electricidad | Suministro de energía eléctrica al SIC. |
|  |  | Actividades económicas | Aumento de la disponibilidad de energía para el parque industrial de la Comuna de Quillota. |
| Trabajos en laboratorios y talleres |  | Agua superficial | Incremento de residuos industriales líquidos. |
|  |  | Vegetación fluvial | Cambio reducido en el hábitat de la vegetación acuática por aumento de RILes. |
|  |  | Fauna fluvial | Cambios reducidos en el hábitat de la fauna acuática por cambio en el agua derivada del aumento de RILes. |
| Mantención de equipos |  | Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes. |
| Labores administrativas y domésticas |  | Agua subterránea | Percolamiento de los residuos domésticos líquidos derivados del pozo de infiltración. |
|  |  | Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes. |
| Etapa de Modernización de la Central |  |  |  |
| Contratación de personal |  | Población – Empleo | Disminución temporal de la cesantía. |
|  |  | Actividades económicas | Activación temporal de la economía. |
| Compra de insumos |  | Actividades económicas | Incremento en el volumen de las transacciones. |
| Reacondicionamiento y modernización de equipos |  | Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes. |
| Desmantelación de equipos antiguos |  | Nivel de presión sonora | Incremento del nivel de ruido local. |
|  |  | Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes. |

Elaboración:  INGENDESA.

5.6.3	Modelaciones

Las siguientes modelaciones fueron realizadas con el objeto de facilitar la toma de decisiones al momento de caracterizar y valorar los impactos que el proyecto ejercerá sobre el ambiente desde su puesta en marcha.

- 5.6.3.1	Calidad del aire

A continuación se detalla la modelación de concentraciones ambientales en el valle de Quillota, considerando la ejecución del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).  Dicha modelación fue encargada por ENDESA a la Empresa Gestión Ambiental Consultores S.A. en agosto de 2003.

## 5.6.3.1.1	Bases teóricas del modelo

Se utilizó el modelo ISCST3 (Industrial Source Complex Terrain), basado en una ecuación de tipo Gaussiana en estado estacionario para fuentes elevadas y continuas.  Para cada fuente y hora, el origen del sistema de coordenadas se ubica en la base de la chimenea, el eje X es mayor que cero en la dirección viento abajo, el eje Y es perpendicular al X en el plano del terreno, y el eje Z es vertical a este plano a lo largo de la chimenea.

X=QKVD2πμsσyσzexp0,5yσy2En estado estacionario, la ecuación Gaussiana que determina la concentración horaria viento abajo a una distancia x (m), y a una distancia y (m) perpendicular a ella, está dada por:

donde:

- Q:	Tasa de emisión del contaminante (masa/tiempo).

K:	Coeficiente de escalamiento (constante de conversión) que convierte las concentraciones calculadas a las unidades deseadas.

V:	Distribución vertical del penacho Gaussiano. Incluye los efectos de la elevación de la fuente, elevación del receptor, altura del penacho, límite de la capa de mezcla, depositación gravitacional y depositación seca de partículas.

D:	Decaimiento o remoción que va sufriendo el contaminante por procesos físicos o químicos. Este término depende de un coeficiente de decaimiento y de la distancia viento abajo. Por defecto, si el coeficiente de decaimiento es cero, entonces D=1.

 y, z:	Desviación estándar lateral y vertical de la distribución de la concentración de contaminantes.

us:	Velocidad del viento (m/s) a la salida de la chimenea. Depende de dos medidas de referencia: altura y velocidad, y de las clases de estabilidad atmosférica.

Existen dos tipos básicos de datos requeridos por los modelos ISCST3:

- El archivo de datos en que se especifican las características del sistema al que se pretende aplicar el modelo, como son, la ubicación de la fuente y el receptor, con sus correspondientes descripciones.

- El archivo de datos meteorológicos.

Opcionalmente, se puede especificar un archivo con la descripción de las elevaciones del terreno para ser usado en integrar la cantidad de material (del penacho) que ha sido agotado a través del proceso de deposición seca a lo largo de la trayectoria del penacho desde la fuente al receptor.

El modelo ISCST3 incorpora el módulo de tipo screening COMPLEX1 que incluye algoritmos de dispersión para receptores en el terreno complejo. Los otros modelos regulatorios recomendados por la EPA (AERMOD, CTDMPLUS) generan consistentemente estimaciones de concentraciones más bajas que aquellas modeladas por el ISCST3 (COMPLEX1).  Este resultado es esperable debido a que el modulo COMPLEX1 se usa para propósitos de selección (screening) y ha sido diseñado para ser conservador en sus estimaciones.  Esto es, el modelo está diseñado para producir estimaciones de concentración que son más grandes (sobrestimación) que las concentraciones que los monitoreos medirían en la realidad.

En el Anexo 2 del Anexo F se incluye una descripción más detallada de las características del modelo.

## 5.6.3.1.2	Modelación de concentraciones ambientales de PM10, NO2 y CO

Se modelaron las concentraciones ambientales de PM10, NO2 y CO (máximos horarios, diarios y promedios anuales) utilizando los datos meteorológicos más recientes de la estación de Nehuenco.  La grilla de modelación considerada tiene una superficie de 121 km2, con su vértice suroeste situado en la coordenada UTM N 6.349.000 y E 278.000, localizando las centrales San Isidro y Nehuenco aproximadamente en el centro de la grilla (ver figuras 4 al 9 dl Anexo F).  Adicionalmente, tomando en cuenta la geografía del sector, se ha incluido la topografía del terreno.  (Ver figuras 4 a 9 del Anexo F)

## Fuentes emisoras

En la situación actual, las principales fuentes emisoras están constituidas por las centrales termoeléctricas Nehuenco y San Isidro, ubicadas aproximadamente a 10 km en dirección suroeste de Quillota.  En la modelación fue considerada una segunda central de características similares a la actual central San Isidro.  En las Tablas 5.4 y 5.5 se entregan las emisiones y características de las fuentes futuras de emisión en el valle de Quillota.

| Tabla 5.4 | Emisiones futuras de contaminantes para la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) (gr/seg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Central |  | Contaminante | Combustible Gas Natural |
| Ampliación San Isidro (370 MW) |  | NOx | 23,90 a |
|  |  | PM10 | 2,15 b |
|  |  | CO | 7,40 c |

a Máximo anual ponderado de emisiones en el año.

b Factores de emisión para turbinas estacionarias a gas, EPA (Tabla 3.1-2A). No existen mediciones ni información de las emisiones de material particulado.

c Promedio agosto 2002 – julio 2003, informe de emisiones ENDESA.

| Tabla 5.5 | Características de emisión de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente |  | Coordenadas |  | Velocidad salida (m/s) | Temperatura salida (ºK) | Diámetro chimenea (m) | Altura chimenea (m) |
|  |  | E | N |  |  |  |  |
| Ampliación San Isidro |  | 283818 | 6353847 | 19,2 | 364 | 7,5 | 50 |

Fuente: Endesa.

Meteorología

La información meteorológica utilizada para generar la modelación (dirección y velocidad del viento y temperatura), fue obtenida a partir del monitoreo que se realiza en la estación de meteorológica Nehuenco, para al período comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2003 (12 meses).

Escenario de modelación

Se modelaron los tres contaminantes contrastando con las normas vigentes (MP10, norma diaria y anual; CO, norma horaria y de 8 horas; NO2, norma horaria y anual) considerando la utilización de gas natural como combustible.

Para ser consecuente con los efectos de realizar una modelación conservadora, se ha supuesto que todo el NOX que emiten los equipos se transforma en NO2, y que este último, una vez emitido, no sufre reacciones químicas con otros compuestos en la atmósfera.  Esto conlleva a que las estimaciones de NO2 se encuentren sobrestimadas, puesto a que una porción de NOX reacciona en la formación de Ozono.

En el numeral 5.7.1 se presenta la predicción del impacto del proyecto para la componente de calidad del aire.

- 5.6.3.2	Ruido

A continuación se detalla la modelación acústica para el área de influencia del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), considerando la ejecución del mismo.  Esta modelación fue desarrollada por la empresa Control Acústico Ltda. por encargo de ENDESA, en septiembre de 2003.

La metodología de modelación se basa en la normativa ISO 9.613, parte 1, la cual utiliza los principios de atenuación divergente, junto a atenuación extra introducida por obstáculos y atenuación por aire. El software utilizado, corresponde a SoundPlantm, de origen alemán.  Este software incorpora todas las variables físicas de geomorfología, y las características de emisión acústica de los componentes principales de la planta, permitiendo estimar la radiación sonora de los elementos hacia el exterior.  La temperatura se fijó en 10º C y la humedad relativa en 80%, constituyendo un escenario favorable para la propagación del ruido, por la baja atenuación debido a efectos meteorológicos. La norma utilizada considera siempre viento entre 3 y 4 m/s a favor de la propagación.

- 5.6.3.2.1	Escenario actual

Se realizó un análisis de la situación actual de ruido de la planta, con el fin de validar las modelaciones predictivas del numeral siguiente.  A continuación se detalla el equipamiento involucrado en el proceso de generación a máxima carga, el cual fue registrado entre las 18:00 y 21:00 hrs del 17 de julio de 2002.

| Tabla 5.6 | Fuentes involucradas en la modelación actual, con propósitos de validación |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo Fuente de Ruido |  | Número de fuentes involucradas |
| Ventiladores T.E. |  | 6 |
| Caída de agua T.E. |  | Equivalente a 6 ventiladores |
| Desaireador |  | 1 |
| Caldera Recuperadora (HRSG) |  | 1 |
| Edificio Toma de Aire |  | 1 |
| Ducto Toma de Aire |  | 1 |
| Ducto Evacuación a Caldera |  | 1 |
| Turbina a gas |  | 1 |
| Turbina y Generador a vapor |  | 1 |
| Intercambiador de calor Turbina a Gas |  | 1 |
| Ductería Vapor Alta Presión |  | 1 |
| Transformadores SSAA |  | 2 |
| Chimenea Principal |  | 1 |

Elaboración: INGENDESA

La Tabla 5.7 relaciona cada uno de los equipos, identificados como fuentes de ruido, con sus valores de potencia sonora espectral y total.

| Tabla 5.7 | Valores de potencia sonora espectral (por frecuencia) y total (Lw) en dB(A) para equipos actuales de la central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos fuentes de ruido |  | Frecuencia (Hz) |  |  |  |  |  |  |  | Lw dB(A) |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Ventiladores T.E. |  | 93 | 101 | 106 | 114 | 106 | 103 | 100 | 97 | 116 |
| Caída de agua T.E. |  | 86 | 93 | 97 | 104 | 105 | 107 | 110 | 110 | 115 |
| Desaireador |  | 71 | 77 | 90 | 99 | 108 | 111 | 110 | 103 | 115 |
| Caldera Recuperadora |  | 90 | 96 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 103 | 114 |
| Toma de Aire |  | 72 | 77 | 77 | 80 | 104 | 100 | 98 | 85 | 106 |
| Ducto Toma de Aire |  | 84 | 85 | 89 | 95 | 107 | 101 | 98 | 86 | 109 |
| Ducto Evacuación a Gas Caldera |  | 99 | 106 | 105 | 106 | 105 | 103 | 96 | 89 | 112 |
| Turbina a gas |  | 82 | 94 | 98 | 103 | 106 | 104 | 102 | 91 | 111 |
| Turbina y Generador a vapor |  | 85 | 93 | 99 | 102 | 107 | 108 | 109 | 106 | 114 |
| Intercambiador de calor Turbina a Gas |  | 82 | 95 | 103 | 107 | 106 | 104 | 97 | 88 | 111 |
| Ductería Vapor Alta Presión |  | 68 | 74 | 78 | 89 | 92 | 89 | 88 | 82 | 96 |
| Transformadores |  | 75 | 89 | 95 | 101 | 96 | 91 | 85 | 75 | 103 |
| Chimenea Principal |  | 79 | 86 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 93 | 103 |
| Estimación de Radiación Total de la Planta |  | 101 | 108 | 111 | 117 | 116 | 116 | 116 | 113 | 123 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda. 2003.

- Figura 5.1

- Layout con ubicación de componentes en la Central Generadora Actual

En el Anexo G, las fotografías de la Ilustración 4 muestran las principales fuentes de ruido consideradas en la modelación acústica.

A partir de las potencias sonoras calculadas según la normativa ISO 3.744, mostrada en las tablas anteriores, se calcula el NPS registrado al interior de la Central, junto a los valores modelados.  Esto permite calibrar y validar las emisiones sonoras de cada componente, proporcionando una precisión de 2 dB(A) en el interior y periferia inmediata de la Central.

En el Anexo G se encuentra la Ilustración 5, que contiene un mapa de ruido (curvas isobáricas) para el interior de la Central, en el período de máxima carga de invierno.

También corresponde validar el escenario registrado para el AI (Área de Influencia) del proyecto.  Se estiman las contribuciones sonoras de la central Nehuenco (de propiedad de Colbún S.A.) ubicada en las proximidades de la central San Isidro.  Las dos centrales tienen una generación eléctrica similar, por lo tanto se considera a las contribuciones sonoras de las turbinas Siemens de la central Nehuenco, ligeramente mayores a las registradas para las turbinas Mitsubishi de la central San Isidro.  Es importante destacar que los valores de potencia sonora (Lw) registrados para el equipamiento general de la Central, son muy reducidos respecto a plantas de similares características.  Esto se debe principalmente a la calidad de los silenciadores y encierros acústicos con que cuentan los componentes más ruidosos.  La Ilustración 6 del Anexo G muestra la situación exterior de la Central, considerando el aporte exclusivo de las dos centrales (San Isidro y Nehuenco) en período de máxima carga de invierno.

Los valores obtenidos en este modelo describen la situación de los puntos utilizados en la línea de base.

| Tabla 5.8 |  | Contribución de las centrales Termoeléctricas San Isidro y Nehuenco en escenario actual, año 2003. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Ubicación |  | Contribución sonora en dB(A) |
| 1 | Vivienda Señor Acuña, 230 m al sur de central Nehuenco. |  | 51 |
| 2 | Vivienda ubicada 500 m al este de central San Isidro. Frente al limite de la propiedad de la central San Isidro. |  | 49 |
| 3 | Viviendas ubicadas a 600 m al NO de la central San Isidro. Correspondiente al límite nororiente del predio perteneciente a la central San Isidro. |  | 46 |
| 4 | Límite de viviendas ubicadas al SO de la central San Isidro. |  | 49 |
| 5 | Vivienda más cercana a la central San Isidro, hacia el Oriente. Correspondiente al límite oriente del predio perteneciente a la central San Isidro. |  | 53 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

También corresponde incluir en la modelación del escenario actual, la influencia de la Ruta CH60,  la cual registra valores de tránsito medio diario estimado para el año 2004 (TMDA) en periodos diurno y nocturno mostrados en la Tabla 5.9.

| Tabla 5.9 | Flujos vehiculares totales para el año 2004 en actual Ruta CH 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO |  | TMDA | %noche | %pesados Día | %pesados Noche |
| La Cruz – Quillota – San Pedro |  | 17.622 | 17 | 14 | 39 |

Fuente: Estudio de demanda vial Proyecto Mejoramiento Ruta CH60.

Basados en estos valores, y en las mediciones realizadas en terreno, junto con las centrales operando, se estima un Nivel de Emisión Medio de la Ruta en horario diurno y nocturno de 64 y 63 dB(A) respectivamente.  La Ilustración 7 del Anexo G muestra el escenario modelado para el periodo nocturno.

El escenario modelado, con la inclusión de la Ruta CH60 y las dos centrales, se compara con los valores medidos en periodo nocturno, para cada punto evaluado.

| Tabla 5.10 | Valores modelados y medidos, para el horario nocturno, con las dos centrales térmicas generando a plena carga. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto |  | Nivel Medido dB(A) | Nivel Modelado en dB(A) | Diferencia En dB(A) |
| 1 |  | 52 | 53 | 1 |
| 2 |  | 60 | 57 | -3 |
| 3 |  | 49 | 50 | 1 |
| 4 |  | 50 | 53 | 3 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

De acuerdo a la Tabla 5.10, es posible observar que los niveles instantáneos no  difieren en más de 3 dB(A) del escenario modelado, considerando todas las variables incluidas en el ambiente sonoro del sector.

### 5.6.3.2.2	Escenario proyectado con la planta ampliada

En este numeral se analizan los efectos de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).  El aumento de la capacidad se traduce en el aumento de la maquinaria que participa en el proceso de generación termoeléctrica.  Las máquinas involucradas en la futura operación de la central ampliada (Segunda Unidad) en su totalidad se muestran en la Tabla 5.11.

| Tabla 5.11 | Fuentes involucradas en la modelación del escenario proyectado con la central ampliada (Segunda Unidad). |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo Fuente de Ruido |  | Número de fuentes involucradas |
| Ventiladores T.E. |  | 12 |
| Caída de agua T.E. |  | Equivalente a 12 ventiladores |
| Desaireador |  | 2 |
| Caldera Recuperadora (HRSG) |  | 2 |
| Edificio Toma de Aire |  | 2 |
| Ducto Toma de Aire |  | 2 |
| Ducto Evacuación a Caldera |  | 2 |
| Turbina a gas |  | 2 |
| Turbina y Generador a vapor |  | 2 |
| Intercambiador de calor Turbina a Gas |  | 2 |
| Ductería Vapor Alta Presión |  | 2 |
| Transformadores SSAA |  | 4 |
| Chimenea Principal |  | 2 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

En el Anexo G se encuentra la Ilustración 8, que contiene un mapa de ruido al interior de la central San Isidro, considerando la ampliación descrita en el presente EIA.

La Tabla 5.12 muestra los valores calculados para el escenario ampliado (proyecto operando), considerando la central Nehuenco existente, central San Isidro Ampliada (Segunda Unidad) y el efecto de la Ruta CH60.

| Tabla 5.12 |  | NPS simulados para escenario proyectado con máxima generación, y detalle de contribuciones sonoras de cada sección de la planta para el Periodo Nocturno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Contribución planta actual dB(A) |  | Contribución planta Anexa dB(A) | NPS final calculado dB(A) |
| 1 | 43 |  | 39 | 53 |
| 2 | 47 |  | 51 | 58 |
| 3 | 46 |  | 46 | 51 |
| 4 | 45 |  | 46 | 55 |
| 5 | 50 |  | 53 | 55 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

En el Anexo G se encuentra la Ilustración 9, que contiene un mapa de Ruido para la situación proyectada, con la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

- 5.7	Caracterización y valoración de los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 19.300, artículo 12 letra d) y el RSEIA, artículo g) en lo referido a “Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto”, a continuación se identifican y evalúan los impactos ambientales del proyecto en las etapas de construcción, de operación y de cierre y abandono.

5.7.1	Predicción de impactos en el aire

A continuación se presentan los resultados de las modelaciones de calidad de aire y ruidos, con el fin de incorporarlas en las caracterizaciones y valoraciones de los impactos ambientales que se realizarán en el numeral 5.7.3.

- 5.7.1.1	Calidad del aire

Los resultados del modelo corresponden al aporte incremental de la fuente modelada a la concentración existente de contaminantes.  En el Anexo 3 del Anexo F se adjuntan las salidas del modelo.

Se presentan en las Tablas 5.13, 5.14 y 5.15, la predicción de los valores de concentración ambiental en los receptores discretos para NO2, CO y MP10.  Es decir:

Concentración ambiental = Línea base monitoreo (Concentración actual) + Aporte modelado (Concentración incremental)

| Tabla 5.13 |  | Concentración ambiental de NO2 generada por fuentes futuras en receptores discretos (g/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estación |  | Línea base Red de Monitoreo | Aporte modelado | Concentración ambiental | Valor Norma | Porcentaje respecto de la norma |
| Máxima Horaria | Bomberos Quillota |  | 103,0 | 3,7 (*) | 106,7 | 400 | 26,7 |
|  | UCV Quillota |  | 43,0 | 3,2 (*) | 46,2 | 400 | 11,6 |
|  | San Pedro |  | 69,0 | 8,5 (*) | 77,5 | 400 | 19,4 |
| Promedio Anual | Bomberos Quillota |  | 19,6 | 0,06 | 19,7 | 100 | 19,7 |
|  | UCV Quillota |  | 11,3 | 0,07 | 11,4 | 100 | 11,4 |
|  | San Pedro |  | 13,0 | 0,9 | 13,9 | 100 | 13,9 |

(*) Percentil 99. Corresponde al 5to máximo valor modelado.

En la Tabla 5.13 se observa que después de realizada la modelación de contaminantes atmosféricos, la concentración ambiental de NO2 en el valle de Quillota no se alterará significativamente, y que, a su vez, cumplirá con la normativa establecida para dicho contaminante (D.S. N° 114/02 del MINSEGPRES).

| Tabla 5.14 |  | Concentración ambiental de CO generada por fuentes futuras en receptores discretos (mg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estación |  | Línea base Red de Monitoreo | Aporte modelado | Concentración ambiental | Valor Norma | Porcentaje respecto a la norma |
| Máxima Horaria | Bomberos Quillota |  | 6,1 | 2,9*10-4 (*) | 6,1 | 30 | 20,3 |
|  | UCV Quillota |  | 3,2 | 2,3*10-4 (*) | 3,2 | 30 | 10,7 |
|  | San Pedro |  | 1,7 | 17,9*10-4 (*) | 1,7 | 30 | 5,7 |
| Máxima de 8 horas | Bomberos Quillota |  | 3,3 | 11,3*10-4 (*) | 3,3 | 10 | 33,0 |
|  | UCV Quillota |  | 2,8 | 9,9*10-4 (*) | 2,8 | 10 | 28,0 |
|  | San Pedro |  | 1,2 | 26,4*10-4 (*) | 1,2 | 10 | 12,0 |

(*) Percentil 99. Corresponde al 5to máximo valor modelado.

En la Tabla 5.14 se observa que después de realizada la modelación de contaminantes atmosféricos, la concentración ambiental de CO en el valle de Quillota se alterará en una magnitud despreciable, y que, a su vez, seguirá cumpliendo con la normativa establecida para dicho contaminante (D.S. N° 115/02 del MINSEGPRES)

| Tabla 5.15 |  | Concentración ambiental de MP10 generada por fuentes futuras en receptores discretos (g/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estación |  | Línea base Red de Monitoreo | Aporte modelado | Concentración ambiental | Valor Norma | Porcentaje respecto de la norma |
| Percentil 98 Diario | Quillota |  | 110 | 0,05 (*) | 110,1 | 150 | 73,4 |
|  | San Pedro |  | 109 | 0,2 (*) | 109,2 | 150 | 72,8 |
|  | Limache |  | 101 | 5*10-3 (*) | 101,0 | 150 | 67,3 |
| Promedio Anual | Quillota |  | n.d. | 9*10-3 | n.d. | 50 | - |
|  | San Pedro |  | n.d. | 80*10-3 | n.d. | 50 | - |
|  | Limache |  | n.d. | 0,4*10-3 | n.d. | 50 | - |

n.d. No se dispone de la información

(*) Percentil 98. Corresponde al 6to máximo valor modelado

La Tabla 5.15 muestra los resultados de la modelación realizada para MP10 en el valle de Quillota, en ella se observa que la concentración ambiental de este contaminante cuando empieze a operar el proyecto, será casi la misma que en el escenario actual, y, a su vez, se seguirá cumpliendo con la normativa establecida para dicho contaminante (D.S. N° 59/98 del MINSEGPRES)

En las figuras 4 a 9 incluidas en el Anexo F se presentan los resultados de la modelación, a través de curvas de isoconcentración, en la carta IGM 1:50.000 de la zona.

Considerando los resultados obtenidos en la modelación se puede concluir que:

- Los puntos de máxima concentración en el valle (zona plana) se ubican al este de las centrales, siguiendo el patrón de los vientos predominantes del sector.  Los puntos de máximo impacto se encuentran, para los tres contaminantes analizados, en las inmediaciones de la estación monitora de San Pedro ubicada a unos 4 kilómetros al oriente de las centrales.  Esta situación se mantiene respecto de la modelación anterior, debido a que el patrón de vientos del valle es muy estable.

- Las concentraciones ambientales modeladas de NO2, CO y MP10 se encuentran dentro de los límites estipulados por la normativa de calidad del aire para el caso de los receptores discretos, que pueden considerarse como representativos del valle de Quillota.  Esta situación se mantiene respecto de modelaciónes anteriores, aunque debe consignarse que los valores de las concentraciones modeladas son levemente inferiores, ya que la presente modelación sólo consideró las emisiones de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) operando con gas natural (antes se consideraron también las emisiones de la ampliación de Nehuenco y se modeló el escenario con petróleo diesel).

- Los cerros que delimitan el valle de Quillota corresponden a los lugares con concentraciones más altas y donde se ubican los puntos de máximo impacto (PMI) de las modelaciones para los distintos contaminantes.  Lo anterior tiene su explicación en que el penacho impacta las laderas de los cerros y el modelo identifica esos puntos como los de máximo impacto, por lo que debe tenerse en cuenta que el modelo sobrestima las concentraciones en terrenos de topografía compleja.  La literatura especializada indica que el modelo podría estar entregando valores hasta tres veces mayores que la realidad para casos de relieve complejo.

- Debe señalarse que aunque el modelo sobrestima por definición, los valores modelados para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) son pequeños y no explican los niveles medidos en las estaciones, esto desde el punto de vista de las emisiones de las centrales actualmente en operación.  La diferencia  entre lo modelado y lo medido correspondería al aporte de terceros.  En efecto, existen aportes tanto naturales como antrópicos que no son ponderados en la modelación.  En el caso del PM10, las áreas rurales poseen una concentración background natural que puede alcanzar niveles importantes.  Por otra parte, las actividades y quemas agrícolas, la combustión de vehículos que circulan por las rutas cercana y otras fuentes emisoras difusas pueden entregar aportes significativos a la concentración de CO, NOx y PM10.

- A mayor abundamiento, se calculó para el periodo agosto 2002 - julio 2003 el coeficiente de correlación entre emisión de CO y NOx de las centrales termoeléctricas existentes (asumida proporcional al nivel de generación eléctrica de éstas) y las concentraciones de dichos contaminantes registradas en la estación de monitoreo San Pedro.  El resultado fue de un 15% y 2% para NOx y CO respectivamente.  En estos valores se aprecia que no existe una correlación importante entre ellas, que permita establecer un grado significativo de influencia de las emisiones de las centrales sobre la concentración medida en la estación monitora.  En el Anexo 4 del Anexo F se presentan los gráficos de Generación Eléctrica vs. Concentración de NOx y CO.

- 5.7.1.2	Ruido

A continuación se procede a definir los niveles máximos permitidos en cada sector evaluado, cumplimiento la normativa establecida por el D.S 146/97 del MINSEGPRES publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 1998.  Según el citado decreto, en el Título III Artículo 5º, se establece:

“En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más.”

La Tabla 5.16 muestra los niveles máximos permitidos, determinados a partir de la línea base, que incluye la central Nehuenco y la central San Isidro operando a plena carga y la Ruta CH60.

| Tabla 5.16 | Línea Basal de Ruido Diurno y Nocturno y NPS máximos permitidos según el D.S. Nº 146. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Diurno |  | Nocturno |  |
|  | NPSeq medido (línea de base) DB(A) | NPS máximo permitido dB(A) | NPSeq medido (línea de base) dB(A) | NPS máximo permitido dB(A) |
| 1 | 54.3 | 64.3 | 52.1 | 62.1 |
| 2 | 65.3 | 75.3 | 59.9 | 69.9 |
| 3 | 55.2 | 65.2 | 49.0 | 59.0 |
| 4 | 52.7 | 62.7 | 49.5 | 59.5 |
| 5 | 51.5 | 61.5 | -- | -- |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

NPS: Nivel de Presión Sonora.

Observando los niveles máximos permitidos, determinados para el AI del proyecto, es posible afirmar que los valores máximos permitidos, oscilan entre los 60 y los 75 dB(A) en periodo diurno, y entre los 59 y 70 dB(A) para el periodo nocturno.

Para el periodo diurno, en la Tabla 5.17, se compara la contribución sonora producto de la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) más el ruido de fondo, con los valores máximos permitidos.  Los valores son 10 dB(A) más bajos que lo permitido.  Con esto se comprueba que los actuales niveles de ruido de fondo no se verán alterados por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

| Tabla 5.17 | Comparación de contribución sonora de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Nivel resultante final y máximo permitido para la jornada diurna. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Proyección Operación Ampliación C.S.I. DB(A) | NPSeq medido (línea de base) DB(A) | Suma de proyección más RF dB(A) | Máximo Permitido dB(A) |
| 1 | 39 | 54.3 | 54.4 | 64.3 |
| 2 | 51 | 65.3 | 65.5 | 75.3 |
| 3 | 46 | 55.2 | 55.7 | 65.2 |
| 4 | 46 | 52.7 | 53.5 | 62.7 |
| 5 | 53 | 51.5 | 55.3 | 61.5 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

RF: Ruido de Fondo.

Ahora, realizando el mismo ejercicio para el periodo nocturno, se observa que la situación sonora final, en cada punto de evaluación, no muestra un cambio perceptible, y la evaluación respecto al máximo permitido, presenta un pleno cumplimiento para todos los puntos evaluados en más de 9 dB(A).

| Tabla 5.18 | Comparación de contribución sonora de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Nivel resultante final y máximo permitido para la jornada nocturna. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Proyección Operación Ampliación S.C.I. dB(A) | NPSeq medido (línea de base) dB(A) | Suma de proyección más RF dB(A) | Máximo Permitido dB(A) |
| 1 | 39 | 52.1 | 52.3 | 62.1 |
| 2 | 51 | 59.9 | 60.4 | 69.9 |
| 3 | 46 | 49.0 | 50.8 | 59.0 |
| 4 | 46 | 49.5 | 51.1 | 59.5 |

Fuente: Evaluación Acústica Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), Control Acústico Ltda., 2003.

La Ilustración 10 del Anexo G de variación del ambiente sonoro, muestra el incremento esperable en el nivel de ruido, producido por la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

Del modelo o evaluación acústica, se puede concluir que:

- Actualmente, se observa que mientras los puntos de muestreo se acercan a la Ruta CH60, los niveles de ruido aumentan.  Esto demuestra que la fuente de ruido principal en el sector, corresponde al ruido de tránsito vehicular, observando una diferencia de entre 2 y 5 dB(A) entre los valores medidos en periodo diurno y nocturno.

- Por otro lado, el aporte de la  actual central San Isidro, fluctúa entre los 43 y 50 dB(A) en los puntos de medición, y la contribución exclusiva de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), presenta su máxima contribución en el punto 5, donde en conjunto con la actual central San Isidro alcanzará los 53 dB(A).

- Los puntos de evaluación se encuentran actualmente expuestos al elevado nivel de ruido de la Ruta CH 60, el cual registra altas emisiones de ruido promedio diario.  Es importante destacar el hecho que las rutas presentan ciclos diarios, que pueden presentar lapsos de muy bajo nivel de ruido nocturno, pero estos lapsos no  caracterizan el ruido de fondo del sector.  En estos casos se aplican niveles equivalentes por jornada, obtenidos por correcciones a mediciones continuas o mediante modelos matemáticos.

- Es importante agregar que, los puntos de evaluación 2, 3 y 5 se encuentran emplazados en los límites del predio de propiedad de San Isidro, por lo que cumpliendo en estos sectores se asegura el cumplimiento de la normativa en todo el perímetro del predio.

- Luego de definir la característica acústica actual del AI, se puede concluir que la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), no representa un impacto acústico negativo en el sector, cumpliendo con los máximos permitidos según la normativa aplicable, tanto en los receptores sensibles como en el perímetro exterior del predio.

5.7.2	Caracterización de los impactos

Para la valoración de cada impacto se tomó en cuenta una apreciación conjunta del carácter, de la intensidad, de la extensión, del desarrollo, de la duración y de la reversibilidad.  A partir de estas características se determina la magnitud del impacto y finalmente su importancia, que es el criterio para determinar la significancia del impacto.

Cada una de las características o parámetros señalados tiene su propia escala de medición, como se explica en el Tabla 5.19.

| Tabla 5.19 | Definición de las características del impacto |  |
| --- | --- | --- |
| Parámetro |  | Escala de Medición |
| Carácter | (Ca) | Positivo (+1), Negativo (-1) |
| Intensidad | (In) | Baja (0), Media (0,5), Alta (1) |
| Extensión | (Ex) | Puntual (0), Media (0,5), Total (1) |
| Desarrollo | (De) | Largo plazo (0), Mediano plazo (0,5), Corto plazo (1) |
| Duración | (Du) | Corto plazo (0), Mediano plazo (0,5), Largo plazo (1) |
| Reversibilidad | (Re) | Reversible (0), Recuperable (0,5), Irreversible (1) |
| Magnitud | (Ma) | Ma = In * WI + Ex * WE+ De * WD + Du * WDu + Re * WR |
| Importancia | (Im) | Im = Ca * Ma |

Elaboración: INGENDESA.

En el cálculo de la magnitud, WI, WE, WD, WDu y WR corresponden a los factores ponderados de importancia de los criterios, los cuales fueron estimados en base a la importancia que le atribuye el equipo evaluador a cada uno de los criterios.  El valor asignado a cada uno de los factores de importancia es: WI: 0,20; WE: 0,30; WD: 0,15; WDu: 0,15; y WR: 0,20.

Cada impacto ambiental potencial se evalúa de acuerdo con los siguientes criterios:

Carácter (Ca)

Este criterio indica si un impacto es benéfico o dañino para el componente ambiental receptor.  Se califica en:

- Positivo (+1): impacto que implica un mejoramiento o recuperación respecto de la condición basal; y

- Negativo (-1):  impacto que implica un deterioro respecto de la condición basal.

Intensidad (In)

Este criterio refleja el grado de alteración de una variable, independientemente de la extensión geográfica del impacto, a causa de una acción del proyecto.  Se califica en:

- Baja (0):  cuando el grado de alteración es pequeño y la condición original del componente prácticamente se mantiene.  Ejemplo: erosión laminar leve de un suelo;

- Media (0,5):  cuando el grado de alteración implica cambios notorios con respecto a la condición basal, pero dentro de rangos aceptables.  Ejemplo: erosión por surcos de un suelo; y

- Alta (1):  cuando el grado de alteración de la condición basal es significativa. Ejemplo: erosión por cárcavas de un suelo.

Extensión (Ex)

Este parámetro define la magnitud del área afectada por el impacto, es decir, corresponde a la dimensión de la superficie donde se percibirá el impacto. Puede ser:

- Puntual (0):  cuando influye en menos del 25% del área de influencia del elemento o componente;

- Media (0,5):  cuando su efecto se verifica en más del 25% y menos del 75% del área de influencia del elemento o componente; y

- Total (1):  cuando influye sobre más del 75% del área de influencia del elemento o componente.

Desarrollo (De)

Este criterio se refiere al tiempo en que el impacto tarda en desarrollarse completamente, es decir, califica la forma como evoluciona el impacto, desde que se inicia y se manifiesta, hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias.  Puede ser de:

- Largo plazo (0):  aquel cuya incidencia puede manifestarse en más de cinco años;

- Mediano plazo (0,5):  aquel cuya incidencia puede manifestarse entre uno y cinco años; y

- Corto plazo (1):  aquel cuya incidencia puede manifestarse en menos de un año.

Duración (Du)

Este criterio se refiere al período durante el cual el efecto producido por la actividad persiste sobre el medio.  Se califica en:

- Corto Plazo (0):  aquel cuyo efecto dura menos de un año;

- Mediano Plazo (0,5):  aquel cuyo efecto dura entre uno y cinco años; y

- Largo Plazo (1): aquel cuyo efecto dura cinco años o más.

Reversibilidad (Re)

Este criterio indica la posibilidad que el componente ambiental afectado recupere su condición basal, ya sea naturalmente o por acción antrópica.  Se califica en:

- Reversible (0):  aquel en que la alteración que se supone, puede ser asimilada por el entorno, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio;

- Recuperable (0,5):  aquel en que la alteración que se supone, puede ser revertida mediante acciones correctoras; e

- Irreversible (1):  impacto que no se revierte en forma natural después de terminada la acción que lo genera, y tampoco mediante acciones correctoras.

Magnitud (Ma)

La magnitud de un impacto se califica a partir de los cinco criterios mencionados precedentemente, la intensidad, la extensión, el desarrollo, la periodicidad y la reversibilidad de la alteración.  La magnitud de la alteración queda determinada por la suma ponderada de las calificaciones de los cinco criterios, en un rango de 0,1 (magnitud mínima) a 1 (magnitud máxima).

La magnitud se calcula empleando la siguiente expresión matemática:

Ma = In · WI + Ex · WE+ De · WD + Du · WDu + Re · WR

Donde WI, WE, WD, WDu y WR corresponden a los factores de peso o importancia de los criterios, los cuales fueron estimados en base a la importancia que le da el evaluador a cada uno de los criterios.  A continuación se presentan los pesos asignados a cada uno de los factores de importancia.

WI	: 0,20

WE	: 0,30

WD	: 0,15

WDu	: 0,15

WR	: 0,20

Importancia (Im)

Este criterio se deduce mediante la siguiente expresión matemática:

Im = Ca · Ma

5.7.3	Valoración

En la Tabla 5.20, se presenta la valoración de los impactos potenciales generados por las obras y actividades del proyecto en sus diversas etapas.

| Tabla 5.20 | Valoración del impacto ambiental potencial producido por las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento o componente ambiental | Impacto ambiental potencial | Carácter | Intensidad | Extensión | Desarrollo | Duración | Reversibilidad | Magnitud | Importancia |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad del aire | Incremento temporal de material particulado y gases de combustión por la instalación y retiro de las faenas. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | -0,25 |
|  | Incremento temporal de material particulado por la construcción de pozos captadores de agua. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | -0,25 |
|  | Incremento temporal de material particulado por la ampliación de la plataforma. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | -0,25 |
|  | Incremento temporal de material particulado y gases de combustión por el transporte de los equipos, materiales e instalaciones. | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,15 | -0,15 |
|  | Aumento de las emisiones de gases de combustión por montaje, pruebas y puesta en servicio. | -1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,55 | -0,55 |
| Actividades económicas | Activación temporal de la economía por contratación de personal. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,48 | +0,48 |
|  | Incremento en el volumen de las transacciones por compra de insumos. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,48 | +0,48 |
| Agua subterránea | Perdida de permeabilidad de suelos por la ampliación de la plataforma. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,30 | -0,30 |
| Población - Empleo | Disminución temporal de la cesantía por contratación de personal. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,48 | +0,48 |
| Nivel de presión sonora | Incremento temporal del nivel de ruido local por instalación y retiro de las faenas. | -1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | -0,40 |
|  | Incremento temporal del nivel de ruido local por la construcción de pozos captadores de agua. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | -0,25 |
|  | incremento temporal del nivel de ruido temporal por ampliación de la plataforma. | -1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | -0,40 |
|  | Incremento temporal del nivel de ruido local por transporte de los equipos, materiales e instalaciones. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | -0,25 |
|  | Incremento temporal del nivel de ruido local por construcción de obras civiles. | -1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,48 | -0,48 |
|  | Incremento temporal del nivel de ruido local por montaje, pruebas y puesta en servicio. | -1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,55 | -0,55 |
| Paisaje | Incorporación temporal de elementos discordantes con el paisaje por instalación de faenas. | -1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,23 | -0,23 |
|  | Modificación del relieve natural y colorido por la ampliación de la plataforma. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,30 | -0,30 |
|  | Incorporación temporal de elementos discordantes con el paisaje por construcción de obras civiles. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,30 | -0,30 |
| Suelo | Compactación e incremento de la erosión de suelo por instalación y retiro de las faenas. | -1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,33 | -0,33 |
|  | Compactación del suelo por ampliación de la plataforma. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,40 | -0,40 |
|  | Incremento de residuos sólidos inertes por urbanización de la central. | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,25 | -0,25 |
| Transporte y vialidad | Aumento en el uso de las vías por transporte de los equipos, materiales e instalaciones. | -1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,40 | -0,40 |
| Vegetación terrestre | Disminución de cultivos agrícolas por instalaciones de faenas. | -1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,33 | -0,33 |
|  | Disminución de cultivos agrícolas por construcción de pozos captadores de agua. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,40 | -0,40 |
|  | Disminución de cultivos agrícolas por ampliación de la plataforma. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,40 | -0,40 |
| Etapa de operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agua subterránea | Disminución de la disponibilidad de agua por partidas del bloque. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,33 | -0,33 |
|  | Disminución de la disponibilidad de agua por detenciones del bloque. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,33 | -0,33 |
|  | Disminución de la disponibilidad de agua por operación normal del bloque. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,40 | -0,40 |
|  | Percolamiento de los residuos domésticos líquidos derivados del pozo de infiltración en labores administrativas y domésticas. | -1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,33 | -0,33 |
| Agua superficial | Incremento de residuos industriales líquidos por partidas del bloque. | -1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,38 | -0,38 |
|  | Incremento de residuos industriales líquidos por detenciones del bloque. | -1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,38 | -0,38 |
|  | Incremento de residuos industriales líquidos por operación normal. | -1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,45 | -0,45 |
|  | Incremento de residuos industriales líquidos por trabajos en laboratorios y talleres. | -1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,23 | -0,23 |
| Calidad del aire | Aumento de la cantidad de los gases de combustión por partidas del bloque. | -1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,58 | -0,58 |
|  | Aumento de la cantidad de los gases de combustión por detenciones del bloque. | -1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,58 | -0,58 |
|  | Aumento de la cantidad de los gases de combustión por operación normal. | -1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,70 | -0,70 |
| Fauna fluvial | Cambios reducidos en el hábitat de la fauna acuática por cambio en el agua derivada del aumento de RILes provenientes de la operación normal del bloque. | -1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,38 | -0,38 |
|  | Cambios reducidos en el hábitat de la fauna acuática por cambio en el agua derivada del aumento de RILes provenientes de trabajos en laboratorios y talleres. | -1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,30 | -0,30 |
| Actividades económicas | Incremento de la disponibilidad de energía para el parque industrial de la comuna de Quillota por operación normal. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,55 | +0,55 |
| Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes por mantención de equipos. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,35 | -0,35 |
|  | Incremento de residuos sólidos inertes por labores administrativas y domésticas. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,35 | -0,35 |
| Red de electricidad | Aumento en el suministro de energía eléctrica al SIC por operación normal. | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | +1 |
| Nivel de presión sonora | Aumento del nivel de ruido local por partidas del bloque. | -1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,63 | -0,63 |
|  | Aumento del nivel de ruido local por detenciones del bloque. | -1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,63 | -0,63 |
|  | Aumento del nivel de ruido local por operación normal. | -1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,70 | -0,70 |
| Vegetación fluvial | Cambio reducido en el hábitat de la flora acuática por incremento de RILes provenientes de la operación normal. | -1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,38 | -0,38 |
|  | Cambio reducido en el hábitat de la vegetación acuática por incremento de RILes producto de trabajos en laboratorios y talleres. | -1 | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0 | 0,38 | -0,30 |
| Etapa de Modernización de la Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población – Empleo | Disminución temporal de la cesantía por Contratación de personal. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | +0,40 |
| Suelo | Incremento de residuos sólidos inertes por reacondicionamiento y modernización de equipos. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,35 | -0,35 |
|  | Incremento de residuos sólidos inertes por desmantelación de equipos antiguos.. | -1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,35 | -0,35 |
| Nivel de presión sonora | Incremento en el nivel de ruido local por desmantelación de equipos antiguos. | -1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | -0,40 |
| Actividades económicas | Activación temporal de la economía por contratación de personal. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | +0,40 |
|  | Incremento en el volumen de las transacciones por compra de insumos. | +1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | +0,40 |

Elaboración:  INGENDESA.

- 5.8	Jerarquización de los impactos

Para los fines de la valoración de la importancia del impacto, cada uno de ellos se clasificará de acuerdo al puntaje obtenido en alguna de las cuatro categorías de importancia que se indican en el Tabla 5.21.

| Tabla 5.21 | Escala de valoración de los impactos potenciales, de acuerdo a su importancia |  |
| --- | --- | --- |
| #### Valor |  | Importancia |
| entre 0,01 y 0,20 |  | No significativo |
| entre 0,21 y 0,40 |  | Poco significativo |
| entre 0,41 y 0,70 |  | Significativo |
| entre 0,71 y 1,00 |  | Muy significativo |

Elaboración: INGENDESA.

En el Tabla 5.22, se presentan los impactos positivos evaluados como significativos y muy significativos.  Asimismo, en el Cuadro 5.23, se presentan los impactos negativos evaluados como significativos y muy significativos, el proyecto no presenta impactos simultáneos (positivos y negativos a la vez) en ninguna de sus actividades.

| Tabla 5.22 | Impactos ambientales positivos significativos y muy significativos producidos por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento afectado |  | Impactos positivos | Importancia |  |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |
| Población – Empleo |  | Disminución temporal de la cesantía por contratación de personal. | +0,48 | Significativo |
| Actividades económicas |  | Activación temporal de la economía por contratación de personal. | +0,48 | Significativo |
| Actividades económicas |  | Incremento en el volumen de las transacciones por compra de insumos. | +0,48 | Significativo |
| Etapa de Operación |  |  |  |  |
| Red de electricidad |  | Aumento en el suministro de energía eléctrica al SIC por operación normal. | +1,0 | Muy Significativo |
| Actividades económicas |  | Incremento de la disponibilidad de energía para el parque industrial de la comuna de Quillota, por operación del proyecto. | +0,55 | Significativo |
| Etapa de Modernización de la Central |  |  |  |  |
|  |  | No se estiman impactos positivos significativos o muy significativos en esta etapa. |  |  |

Elaboración:  INGENDESA.

| Tabla 5.23 | Impactos ambientales negativos significativos y muy significativos producidos por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento afectado |  | Impactos negativos | Importancia |  |
| Etapa de Construcción |  |  |  |  |
| Calidad del aire |  | Aumento de las emisiones de gases de combustión por montaje, pruebas y puesta en servicio. | -0,55 | Significativo |
| Nivel de presión sonora |  | Incremento temporal del nivel de ruido local por montaje, pruebas y puesta en servicio del bloque generador. | -0,55 | Significativo |
| Nivel de presión sonora |  | Incremento temporal del nivel de ruido local por construcción de obras civiles del bloque generador. | -0,48 | Significativo |
| Etapa de Operación |  |  |  |  |
| Nivel de presión sonora |  | Aumento del nivel de ruido local por operación normal del bloque generador. | -0,70 | Significativo |
| Calidad del aire |  | Aumento de la cantidad de los gases de combustión por operación normal del bloque generador. | -0,70 | Significativo |
| Nivel de presión sonora |  | Aumento del nivel de ruido local por partidas del bloque generador. | -0,63 | Significativo |
| Nivel de presión sonora |  | Aumento del nivel de ruido local por detenciones del bloque generador. | -0,63 | Significativo |
| Calidad del aire |  | Aumento de la cantidad de los gases de combustión por partidas del bloque generador. | -0,58 | Significativo |
| Calidad del aire |  | Aumento de la cantidad de los gases de combustión por detenciones del bloque generador. | -0,58 | Significativo |
| Agua superficial |  | Incremento de residuos industriales líquidos por operación normal del bloque generador. | -0,45 | Significativo |
| Etapa de Modernización de la Central |  |  |  |  |
|  |  | No se estiman impactos negativos significativos o muy significativos en esta etapa . |  |  |

Elaboración:  INGENDESA.

Los impactos positivos significativos se manifestarán en las etapas de construcción y operación del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) (ver Tabla 5.22).  En especial la generación de electricidad y las actividades económicas asociadas a la ejecución del proyecto serán afectadas positivamente.  Esto se debe a que se producirá un incremento de la capacidad de generación de electricidad y suministro al Sistema Interconectado Central (SIC), lo cual será un aliciente para el desarrollo regional y nacional.  A su vez, el aumento de la actividad económica afectará positivamente a la población de la V Región, más específicamente en la provincia y comuna de Quillota.

Las actividades económicas de Quillota se verán especialmente potenciadas, gracias al incremento de las actividades industriales de la zona.  A su vez, respaldará las crecientes necesidades energéticas de la comuna que, gracias a su política de desarrollo industrial, cada vez son más elevadas.

Por otro lado, el cambio tecnológico con equipamiento de punta que existan en 25 años más, propuesto para el final de la vida útil del proyecto, probablemente provocará una mejoría en la calidad de las emisiones y por ende, una minimización de los efectos producidos por el proyecto en la calidad del aire en el valle de Quillota.

De la Tabla 5.23 se desprende que los principales impactos negativos que genera el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) son generados producto de la operación del bloque generador.  Dichos impactos corresponden al aumento de las emisiones atmosféricas y ruido, lo que conlleva un cambio en la calidad del aire.  Si bien en la matriz de valoración de impactos (Tabla 5.5) arroja como resultado efectos Significativos en las actividades de operación del bloque generador, en las modelaciones predictivas realizadas, tanto para calidad de aire como para ruido, no se sobrepasa la norma aplicable para cada parámetro, mientras la Central existente, más la ampliación, estén en operación a plena carga.

El impacto que causa el vertimiento de RILes a las aguas superficiales (Río Aconcagua) es considerado como significativo, por lo que el proyecto incorpora en su diseño todas las medidas y acciones que controlan este impacto, tanto mediante el tratamiento de los RILes antes de su descarga al río Aconcagua, a fin de cumplir con el D.S. N° 90/00 de la SEGPRES, que establece la norma de emisión  para descargas de residuos líquidos a aguas continentales superficiales, como en la contención de eventuales derrames.

- 5.9	Conclusiones de la evaluación del impacto ambiental

Como conclusión de la evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se desprende que el proyecto, tal como está diseñado, es ambientalmente viable, pues involucra impactos ambientales de magnitudes aceptables, según lo ocurrido en otros proyectos de generación de electricidad mediante combustión de gas natural.  Ello porque:

- Los impactos negativos identificados corresponden a los habituales y aceptados para un proyecto de este tipo;

- La red de electricidad (disponibilidad de electricidad) y las actividades económicas serán impactadas positivamente; y

- El principal impacto negativo significativo corresponde a las emisiones de gases de combustión a la atmósfera, las que estarán dentro del rango considerado aceptable por la legislación aplicable al proyecto.  Lo mismo ocurre para las emisiones acústicas.

“Comparison of regulatory design concentrations: AERMOD versus ISCST3 and CTDMPLUS”, EPA, 1999.

ISO 9.613 Parte I y II “Attenuation of sound during propagation outdoors”.

T.E. Corresponde a las Torres de Enfriamiento.

Nivel de Emisión Medio corresponde al valor NPS medido a 25 m del eje de la calzada. (Norma Alemana RLS90).

Incluyendo además efecto de Central Nehuenco y Ruta CH60

Mediciones en áreas rurales de la IX Región muestran un nivel background del orden de los 16 ug/m3. En tanto que los niveles en las regiones del norte del país pueden alcanzar valores bastante mayores.