INDICE DE CONTENIDO

7.	PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN, PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES	7.1

7.1.	Introducción	7.1

7.1.1.	Metodología	7.1

7.2.	Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Físico	7.2

7.2.1.	Calidad del Aire	7.2

7.2.2.	Aspectos Hídricos	7.4

7.2.3.	Geomorfología Geología y Edafología	7.7

7.2.4.	Ruido	7.9

7.3.	Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Biótico	7.10

7.3.1.	Flora y Vegetación Terrestre	7.10

7.3.2.	Fauna Terrestre	7.12

7.3.3.	Flora y Fauna Acuática	7.15

7.4.	Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Humano	7.16

7.4.1.	Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida	7.16

7.4.2.	Infraestructura	7.17

7.5.	Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control del Medio Cultural y Patrimonial	7.18

7.5.1.	Patrimonio Arqueológico y Cultural.	7.18

7.5.2.	Paisaje	7.20

INDICE DE TABLAS

Tabla 7.2.1: Impactos y Riesgos de Calidad de Aire que Requieren Medidas Ambientales	7.2

Tabla 7.2.2: Impactos y Riesgos  Aspectos Hídricos que Requieren Medidas Ambientales	7.4

Tabla 7.2.3: Impactos y Riesgos de Geomorfología Geología y Edafología que Requieren Medidas Ambientales	7.7

Tabla 7.2.4: Impactos y Riesgos de Ruido que Requieren Medidas Ambientales	7.9

Tabla 7.3.1: Impactos y Riesgos de Flora y Vegetación que Requieren Medidas Ambientales	7.10

Tabla 7.3.2: Impactos y Riesgos de Fauna Terrestre que Requieren Medidas Ambientales	7.12

Tabla 7.3.3: Impactos y Riesgos de Fauna Terrestre que Requieren Medidas Ambientales	7.15

Tabla 7.4.1: Impactos y Riesgos de Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida que Requieren Medidas Ambientales	7.16

Tabla 7.4.2: Impactos y Riesgos  Infraestructura y Equipamiento que Requieren Medidas ambientales	7.17

Tabla 7.5.1: Riesgo sobre el Patrimonio Arqueológico que requiere Plan de Manejo	7.18

Tabla 7.5.2: Impactos y Riesgos de Paisaje y Estética que Requieren Plan de Manejo	7.20

# PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN, PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES

## Introducción

El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes considera la descripción de las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente. El Plan estará compuesto, cuando corresponda, por las medidas de mitigación, de reparación, de compensación, de prevención de riesgos y de control de accidentes, las zonas de restricción a las actividades del proyecto y de ser necesario un Plan de Rescate Arqueológico y Cultural.

### Metodología

El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes y Plan de Seguimiento Ambiental se estructurará para cada componente y en él se definen las medidas a implementar para manejar los impactos detectados en la evaluación de impactos. Se describen a continuación, los tipos de medidas considerados en el presente Medidas ambientales.

- Medidas de Mitigación (MM): Proponen la forma para evitar o disminuir los efectos adversos del Proyecto, evitando completamente el efecto adverso o una parte de él.

- Medidas de Restauración (MR): Proponen la forma de reponer el medio ambiente a los componentes impactados negativamente, en una calidad similar a la situación que presentaba sin el proyecto.

- Medidas de Compensación (MC): Proponen la forma en que se producirá o generará un efecto positivo alternativo y equivalente en términos ambientales al efecto adverso de un impacto ambiental del proyecto.

- Medidas de Prevención de Riesgos y Contingencias Ambientales (PR) Proponen la forma en que se disminuirá o evitará la posibilidad que aparezcan efectos desfavorables o indeseables para los distintos componentes ambientales analizados. Asimismo contempla las acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente, identificando su efecto y probabilidad de ocurrencia.

- Zonas de Restricción (ZR): Se definen sectores que presenten cualquier impedimento para desarrollar alguna actividad del proyecto.

## Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Físico

El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Físico incorpora las medidas ambientales definidas para los componentes Calidad del Aire, Geomorfología y Geología, Edafología, Aspectos Hidrológicos y Ruido.

### Calidad del Aire

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Calidad del Aire corresponden a los listados en la Tabla 7.2.1 siguiente, la cual incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.2.1: Impactos y Riesgos de Calidad de Aire que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IA1 | Deterioro temporal de calidad del aire en los sitios cercanos a las obras debido a la emisión de material particulado y gases | Impacto Negativo Bajo | MMIA1: Medida de Mitigación |
|  | RA1: | Contaminación temporal del aire por emisiones humos y/o de gases de combustión de vehículos en mal estado o por situaciones de accidentes con incendios de vehículos | Riesgo Bajo | PRRA1: Plan de Prevención de Riesgos |
|  | RA2 | Riesgo a las personas que trabajan en los túneles por fallas en la ventilación | Riesgo Medio | No se considera medida adicional a las que fija el D.S. Nº594/99 del MINSAL. |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas ambientales definidas para los impactos y riesgos del proyecto sobre la calidad del aire identificados para la etapa de construcción .

##### Medida de Mitigación MMIA1 para Impacto IA1

A continuación se definen las medidas de mitigación para cada uno de los sectores donde se generarán emisiones al aire.

- Construcción de Captaciones, Embalse, By-pass Ojos de Agua, Captación el Peñón,  Casa de Máquina y Subestación

- Humedecer los materiales que vayan a ser movilizados de manera de impedir que se levante polvo. En el caso que los materiales posean una alta humedad natural, esta medida no es necesaria.

- Los caminos de tierra por donde circulen los camiones deben ser regados con camión aljibe durante el verano de tal manera que permanezcan con un grado de humedad suficiente para evitar la resuspensión de material particulado

- Los camiones deben circular con las tolvas cubiertas, especialmente al circular por la carretera internacional en donde la velocidad es mayor.

- Toda la maquinaria se debe mantener en buen estado y los camiones deben contar la revisión técnica al día.

- Construcción de Túneles y Pique

No se considera medida de mitigación específica para las emisiones de los túneles. La calidad del aire al interior del túnel esta más relacionada con la salud del personal que con los impactos que pueda tener sobre el componente aire en el exterior. La principal recomendación, en este sentido, es luego de las tronaduras, dar tiempo suficiente para que la totalidad del MP grueso decante y la fracción fina se diluya lo suficiente para permitir el trabajo seguro del personal. Se debe contar además con un sistema de ventilación adecuado que permita en todo momento cumplir con los criterios que fija el D.S. Nº594/99 del MINSAL.

##### Plan de Prevención de Riesgos PRRA1 para Riesgo RA1

Se deberán considerar las siguientes medidas de prevención de emisiones contaminantes y riesgos de incendios:

- Vehículos livianos y camiones que participen en las faenas deberán contar con la revisión técnica al día.

- La maquinaria pesada deberá contar con mantención mecánica apropiada según las recomendaciones del fabricante.

- El proyecto deberá contar con un plan de prevención de riesgos para la etapa de construcción.

4) 	Para la etapa de operación se deberá contar con un plan de prevención de riesgos.

### Aspectos Hídricos

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre el componente agua corresponden a los listados en la Tabla 7.2.2 siguiente. En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.2.2: Impactos y Riesgos  Aspectos Hídricos que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IH1 | Deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural | Impacto Negativo Bajo | MMIH1: Medida de Mitigación |
|  | RH1 | Contaminación temporal de las aguas por grasas aceites e hidrocarburos debido a derrames accidentales a los cursos de agua durante las faenas. | Riesgo Bajo | PRRH1: Medida de Mitigación |
|  | RH2 | Contaminación y posibles alteraciones morfológicas de los cauces por descargas de escombros o rocas que podrían deteriorar la calidad de las aguas u obstruir los cauces | Riesgo Bajo |  |
| Operación | IH2 | Reducción del perímetro mojado de los ríos por cambio en el patrón de escurrimiento natural de las aguas superficiales. | Impacto Negativo Bajo | No se considera media adicional al caudal ecológico |
|  | IH3 | Deterioro local, temporal e intermitente de la calidad del agua por labores de limpieza de los desarenadores. | Impacto Negativo Bajo | No se considera medida ambiental |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas ambientales para los impactos y riesgos del proyecto sobre el componente agua identificados para la etapa de construcción.

##### Medida de Mitigación MMIH1 para Impacto IH1:

Para mitigar los efectos del deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural se deberán considerar las siguientes medidas:

1)	Durante la construcción de puentes y atraviesos provisorios, se deberá mantener el escurrimiento normal de las aguas en su actual cauce el mayor tiempo posible, realizando los desvíos sólo cuando estos sean imprescindible para la realización de las faenas constructivas.

2)	Durante la ejecución de movimientos de tierra para encauzar los cauces, se deberán hacer todos los esfuerzos para reducir los efectos en la calidad del agua previniendo la erosión que pueda producirse después de la construcción.

##### Medida de Prevención de Riesgos PRRH1 para y Riesgos RH1 y RH2

Para prevenir la contaminación de las aguas de los cuerpos y cursos de agua naturales debido a derrames accidentales de grasas aceites e hidrocarburos  y a la posible contaminación y posibles alteraciones morfológicas de los cauces de ríos y esteros por descargas de sustancias contaminantes o escombros y rocas, se deberán considerar las siguientes medidas:

- No realizar cambios de aceite, reparaciones, mantención lavado y aseo de maquinaria y vehículos en la ribera o en el agua del estero, río o canales.

- Disposición temporal de los residuos de la mantención de vehículos y maquinaria como aceites, grasas y otros en tambores y mantenidos sobre plataformas de madera u otro medio que los aísle del suelo. Su disposición final deberá ser en sitios autorizados para este tipo de residuos.

- Prohibir la descarga de desechos de cualquier tipo a los cauces y a las aguas de los cursos de agua naturales y artificiales (materiales de desecho domiciliarios, escombros, material de rechazo de áridos, etc.)

- Elaborar un plan de contingencias para contaminación de agua por derrames de contaminantes (combustibles, grasas y aceites).

- Para reducir la probabilidad de causar un daño en la calidad de las aguas Superficiales y subterráneas por contaminación de hidrocarburos en el área de servicios del concesionario se deberá contar con material comercial absorbente con capacidad para el tratamiento de derrames tanto en agua como en tierra.  En caso de un derrame se deberá informar al Inspector Fiscal de la ubicación del mismo, además, el contratista ejecutará cualquiera o todos de los siguientes pasos de respuesta, dependiendo de la magnitud del derrame:

- Contención del derrame: En aquellos lugares donde el suelo sea relativamente impermeable y el derrame no esté penetrando la tierra rápidamente, el Contratista intentará contener derrame.  Cuando el tiempo y las condiciones lo permitan excavará o construirá una depresión poco profunda o una berma de superficie en el sendero del derrame para detener y contener el flujo, minimizando así el área afectada.  Si el derrame alcanza un curso de agua pequeño se construirá una berma aguas abajo del derrame (si es práctico) para impedir el flujo de aguas del contaminante y dar tiempo a la instalación de barreras absorbentes.

- Recuperación del derrame:  En aquellos lugares donde los derrames se contengan tras un berma o dentro de un área de depresión,  todos los fluidos se bombearán hacia un estanque de retención y se enviarán por camión al lugar de eliminación más cercano. Los residuos restantes se podrán quemar (utilizando un soplete de propano para acelerar la combustión), siempre y cuando  este procedimiento no presente peligro de incendio, en caso contrario se los podrá mezclar con material no consolidado y desparramar en el área contaminada.

- Limpieza del derrame: En los lugares donde el derrame se encuentre ampliamente disperso en el terreno, el material absorbente se podrá esparcir, mezclar con el suelo y amontonar libremente para luego eliminarlo.  Si la escala de esta operación es poco práctica o no da garantías, se puede agregar fibra al terreno (por ejemplo, abono, virutas de madera u otra materias orgánicas apropiadas) y escarificarlo superficialmente para incorporar este material, para ventilar el suelo y promover la descomposición de los hidrocarburos.

- Finalmente se deberá recopilar toda la información sobre el tamaño, contenido y ubicación del derrame, además de las medidas de respuesta tomadas para permitir el monitoreo a largo plazo del impacto ambiental de dicho suceso y asegurarse que el impacto sea corregido.

- Las instalaciones de faena, cuya disposición debe ser sometida a la aprobación de la Inspección Fiscal, deberán proyectarse en forma tal que se preserve el medio ambiente natural, en especial cursos de agua, en el mayor grado posible.  Los materiales peligrosos, productos químicos, combustibles y aceites se almacenarán a una distancia superior a 50 m de los cursos de agua.

### Geomorfología Geología y Edafología

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Edafología corresponden a los listados en la Tabla 7.2.3 siguiente.  En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.2.3: Impactos y Riesgos de Geomorfología Geología y Edafología que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IE1 | Compactación del suelo. | Impacto Negativo Bajo | MMIE1 Medida de Mitigación |
|  | RE1 | Contaminación de suelos por derrames de combustibles, aceites y otros | Riesgo Bajo | PPRE1 Plan de Prevención de Riesgos |
|  | RG1: | Ocurrencia de derrumbes en los túneles | Riesgo Medio | PPRG1 Plan de Prevención de Riesgos |

#### Etapa de Construcción

Se describe a continuación las medidas ambientales definidas para los impactos del proyecto sobre la Edafología, identificados para la etapa de construcción.

##### Medida de Mitigación MMIE1 para Impacto IE1

Se considera la aplicación de las siguientes medida, en especial en las zonas de instalación de faenas y botaderos.

- Reducir al mínimo la ocupación de espacio para la instalación de faenas y de vías, para aminorar los impactos.

- Realizar una limpieza del suelo eliminando residuos sólidos y contaminantes en el caso de existir.

- En la etapa de cierre de las actividades de construcción y de la instalación de faenas se deberá recuperar el suelo compactado mediante el uso de subsoladoras y revegetación. En este sentido se propone utilizar la capa superficial de suelo que se retire del escarpe y colocarla sobre el suelo descompactado, con el fin de utilizar el banco de semillas.

En el caso de los botaderos dejar la última capa sin compactar y se sugiere cubrir con una capa de suelo de escarpe para que naturalmente recuperen su cubierta vegetal.

##### Plan de Prevención de Riesgos PPRE1 para Riesgo RE1

En caso de ocurrencia de un evento contaminante se deberá extraer la capa de suelo contaminado y colocar en su lugar una estrato de suelo, con un contenido mayor al 5% de materia orgánica, para recomponer el sistema. El suelo extraído deberá ser almacenado en recipientes tapados y dispuesto en lugares habilitados para su disposición o limpieza.

##### Plan de Prevención de Riesgos PPRG1 para Riesgo RG1

En caso de ocurrencia de derrumbes se analizarán las causas, se realizarán los ensayos correspondientes y se buscarán las medidas de ingeniería que permitan solucionar dicha situación y seguir avanzando con el proceso constructivo del túnel.

### Ruido

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre el componente Ruido corresponden a los listados en la Tabla 7.2.4 siguiente.  En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.2.4: Impactos y Riesgos de Ruido que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IR1 | Aumento temporal de los niveles de inmisión por tronaduras en la boca de los túneles. | Impacto Negativo Bajo | MMIR1: Medida de Mitigación |

#### Etapa de Construcción

Se consideran las siguientes medidas para el impacto identificado para la etapa de construcción.

##### Medida de Mitigación MMIR1 para Impactos IR1

Se deberán mitigar los efectos de ruido de tronaduras en los puntos sensibles cercanos a las bocas de los túneles al inicio del Túnel 1, bocas de Túnel 1 y 2 en el sector de Ojos de Agua, bocas de Túnel 2 y 3 en el estero El Peñón y Boca Túnel 3 en el sector de la Cámara de Carga y Pique  en Roca.

Las medidas de mitigación circunscritas a los mencionados sectores son las siguientes:

- Prohibir tronaduras en horario nocturno en las bocas de los túneles.

- Dar aviso por escrito a los habitantes y ganaderos de los sectores frente a las bocas de los túneles del calendario de tronaduras consignando, día, hora, y frecuencia de los disparos.

## Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Biótico

El Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Biótico incorpora las medidas ambientales definidas para los componentes Flora y Vegetación y Fauna.

### Flora y Vegetación Terrestre

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Flora y Vegetación corresponden a los listados en la Tabla 7.3.1 siguiente.  En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.3.1: Impactos y Riesgos de Flora y Vegetación que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IV1 | Pérdida de cobertura vegetal | Impacto Negativo Medio | MMIV1: Medida de Mitigación Permiso de Plan de Corte de Vegetación Nativa |
|  | IV2 | Pérdida de ejemplares de especies de flora con problemas de conservación | Impacto Negativo Medio |  |
|  | RV1 | Posibilidad de generar incendios en zonas forestales por fogatas, cigarrillos vehículos u otras actividades asociadas a las faenas y a la presencia de personas en el área del proyecto | Riesgo Bajo | PPRV1 Plan de Prevención de Riesgos |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas ambientales para los impactos y riesgos del proyecto sobre la Flora y Vegetación terrestre identificados para la etapa de construcción.

##### Medida de Mitigación MMIV1 para Impactos IV1 e IV2

Se consideran las siguientes medidas de mitigación:

- Se deberá evitar el corte innecesario de vegetación, circunscribiendo el corte y despeje a la zona de las obras.

- Recuperar las zonas de botaderos y de instalación de faenas mediante no compactar la última capa de material descartado y cubrir con tierra de escarpe del embalse para que sirva de fuente de semillas para recuperar la vegetación  natural de la zona.

- No utilizar especies vegetales como combustible.

- Se propone que un especialista instruya a la ITO en la identificación de las especies con problemas de conservación para evitar que el despeje, las excavaciones y movimiento de tierra ocurran sobre especies vegetales con problemas de conservación.

- En el caso de que no sea posible evitar el corte de un ejemplar con problemas de conservación se recomienda el trasplante de las especies a áreas que no serán impactadas, pero equivalentes a las originales.

##### Plan de Corte de Vegetación Nativa

En el Anexo 5 se incluyen los antecedentes técnicos del plan de corta de vegetación nativa  diseñado para cumplir con el permiso sectorial, y que deber presentarse a CONAF, por el corte de vegetación en la reserva río Blanco.

##### Plan de Prevención de Riesgos PRRV1 para Riesgos RV1.

Se deberá contar con un Plan de Prevención de Riesgos de Incendios durante la construcción y operación del proyecto. Independiente de dicho plan el proyecto deberá contar durante la etapa de construcción con un sistema de elementos mínimos para combatir fuegos pequeños  (mangueras, extintores, etc.).

### Fauna Terrestre

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Fauna Terrestre corresponden a los listados en la Tabla 7.3.2 siguiente. En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.3.2: Impactos y Riesgos de Fauna Terrestre que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IF1 | Alteración de hábitat para fauna por reducción de la cobertura vegetal | Impacto Negativo Bajo | MMIF1 Medida de Mitigación |
|  | IF2 | Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos con problemas de conservación | Impacto Negativo Significativo | MMIF2 Medida de Mitigación |
|  | RF1 | Caza no autorizada de aves y zorros por personal en faenas | Riesgo Bajo | PRRF1 Plan de Prevención de Riesgo |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas de manejo ambiental para los impactos y riesgos del proyecto sobre la Fauna Terrestre identificados para la etapa de construcción.

##### Medida de Mitigación MMIF1 para Impactos IF1

Se aplica la misma medida de mitigación MMIV1 diseñada para vegetación que consiste en evitar el corte innecesario de vegetación, circunscribiendo el roce y despeje a la faja de construcción de la pista y sus obras anexas.

##### Medida de Mitigación MMIF2 para Impacto IF2

Se deberá realizar un rescate de especies en los sectores a intervenir por el proyecto y relocalizar dichas especies en un hábitat adecuado, cuya elección deberá ser supervisada por el SAG. Este rescate deberá ser realizado por un profesional especialista en el tema y mediante un plan de rescate que deberá ser presentado al SAG. previo al inicio de las actividades de construcción del proyecto.

Se describe a continuación la forma de implementar dicha medida para las distintas especies.

- Reptiles:

En este caso se sugiere el rescate y relocalización de todas poblaciones presentes en el área de impacto de las siguientes actividades:

- Caminos de servicio

- Areas de botadero

- Embalse Juncal

Se propone el rescate de todos los reptiles avistados, pues todos tienen problemas de conservación.

Estos podrán ser capturados a través de redes, lazos o cintas de caucho, retenidos el tiempo suficiente para su marcaje, sexaje, peso y medidas morfométricas mínimas estándar para reptiles, para luego depositarlas en un área de localización equivalente, previamente aprobada por el SAG, la que puede ser en la misma zona pero alejada de las actividades del Proyecto.

- Anfibios:

Las dos especies determinadas, serán capturadas en las áreas de vega (sector embalse Juncal, vega sector Cancha de Esquí) y humedales (quebradas Ojos de Agua, El Peñón, Camino de Servicio Cámara de Carga).

Los individuos capturados serán pesados y medidos, para luego soltarlos en ambientes protegidos equivalentes previamente aprobada por el SAG. Debido a la escasa disponibilidad de lugares equivalentes y de fácil acceso, se propone la relocalización de los individuos rescatados en la Reserva Nacional Río Blanco.

- Mamíferos:

Se considera de poca efectividad la realización de rescate y relocalización de los cururos (Spalacopus cyanus ), dadas las características de este micromamífero fosorial con sofisticados sistemas de galerías subterráneas, que fue detectado en el sector embalse Juncal (una población), sector de Botadero H, camino de Servicio a Cámara de Carga y área Cancha de Esquí (varias poblaciones). El rescate de cururos en estos sitios es casi inviable, considerando que habría que ubicar otros sistemas de galerías que no estuvieran ocupados por otras poblaciones; pero aunque estos sistemas no estuviesen ocupados significaría que son áreas abandonadas y sin valor como recurso para estas poblacionesya que estos ratones son migratorios.

Se propone como alternativa al rescate de las poblaciones, la presencia de un especialista en fauna que señale a los contratistas que realicen el proyecto, las áreas donde se establecen los cururos en el sector embalse, de manera que esa zona, que queda fuera del área de localización del embalse pero vecina a ella, sea marcada (cercada) y aislada de manera que no se realicen faenas o tránsito de personas o vehículos en ese lugar.

Lo mismo se propone para las áreas destinadas a la construcción del camino a la Cámara de Carga y Botadero en sector Cancha de Esquí. De tal manera que las áreas que ocupan las curureras sean marcadas y aisladas y no intervenidas por el proyecto.

##### Plan de Prevención de Riesgo PRRF1 para Riesgo RF1

Se deberá prohibir expresamente al personal en faena que desarrolle actividades de caza y que colecte huevos o destruya nidos durante el período de construcción.

### Flora y Fauna Acuática

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Flora y Fauna Acuática corresponden a los listados en la Tabla 7.3.3 siguiente. En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.3.3: Impactos y Riesgos de Fauna Terrestre que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IBA1 | Alteración temporal de hábitat para flora y fauna acuática por alteración de los cauces y de la calidad del agua | Impacto Negativo Bajo | MMIBA1: Medida de Mitigación |
| Operación | IBA2 | Alteración de hábitat por reducción de caudal. | Impacto Negativo Bajo | No se considera medida ambiental adicional a la mantención del caudal ecológico |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas de manejo ambiental para los impactos y riesgos del proyecto sobre la Flora y fauna acuática identificados para la etapa de construcción..

##### Medida de Mitigación MMIBA1 para Impactos IBA1

Se proponen las siguientes medidas para reducir este impacto:

- Desvío gradual de las aguas, sin dejar zonas secas en forma abrupta. Como no hay fauna íctica o de anfibios en alguna categoría de conservacion no se ha considerado un plan de rescate.

- Evitar las descargas de tierras y materiales de desecho a los cauces y la limpieza de vehiculos y maquinaria o el lavado de camiones a orillas de los cursos de agua.

## Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Humano

El Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Humano incorpora las medidas ambientales definidas para los componentes Aspectos Socioeconómicos, Aspectos Socioculturales y de Calidad de Vida, Infraestructura y Equipamiento.

### Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre los Aspectos Socioculturales y de Calidad de Vida corresponden a los listados en la Tabla 7.4.1 siguiente.  En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.4.1: Impactos y Riesgos de Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida que Requieren Medidas Ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | ISC1 | Alteración temporal de la actividad ganadera de verano | Impacto Negativo Bajo | MMISC1: Medida de Mitigación |
|  | ISC2 | Aumento temporal de tráfico de camiones en el camino internacional | Impacto Negativo Bajo | No se considera mitigación |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas ambientales para los impactos y riesgos del proyecto sobre la calidad del aire identificados para la etapa de construcción.

##### Medida de Mitigación MMISC1 para Impacto ISC1.

El Titular del proyecto deberá avisar a los propietarios del ganado del cronograma de obras en los sectores usados como veranada (sector el Peñón y Ojos de Agua)

### Infraestructura

No se detectaron impactos sobre la Infraestructura y el Equipamiento y solo se define un riesgo que se incluye en la Tabla 7.4.3 siguiente.

Tabla 7.4.2: Impactos y Riesgos  Infraestructura y Equipamiento que Requieren Medidas ambientales

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | RI1 | Daño accidental a infraestructura existente en el área del proyecto | Riesgo Bajo | MCRI1Medida de Compensación |

#### Etapa de Construcción

##### Medida de Compensación MCRI1 para Riesgo RI1 y RI2

Frente a daños accidentales a infraestructura existente en el área del proyecto como son torres de alta tensión, instalaciones industriales, etc. debido a acciones del proyecto el titular será responsable de coordinar la reparación de los daños y la limpieza de situaciones de contaminación.

## Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control del Medio Cultural y Patrimonial

El Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Cultural y Patrimonial  incorpora las medidas ambientales definidas para los componentes Paisaje y Patrimonio Arqueológico y Cultural.

### Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre el Patrimonio Arqueológico y Cultural corresponden a los listados en la Tabla 7.5.1 siguiente.  En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.5.1: Riesgo sobre el Patrimonio Arqueológico que requiere Plan de Manejo

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IAQ1 | Posibilidad de alteración del Pucara incaico aledaño al botadero B | Impacto Negativo Bajo | MMIAQ1Medida de Mitigación |
|  | IAQ2 | Posibilidad de daño a animitas | Impacto Negativo Bajo | MMIAQ2Medida de Mitigación |
|  | RAQ1 | Hallazgo de sitios arqueológicos no detectados por la inspección superficial | Riesgo Bajo | PRPQ1Medidas de Prevención de Riesgo |

#### Etapa de Construcción

##### Medida de Mitigación MMIAQ1 para impacto IAQ1

Durante la etapa de construcción del proyecto, en las fases de excavación de túneles y acopio de marina es necesario proteger el sitio identificado.

Se deberá realizar una protección del margen norte del sector del Pucara, coincidente con borde ruta internacional. Con este objetivo se deberá proceder a la instalación en este sector de un cerco con 5 hebras de alambres de púas y carteles de propiedad privada.

##### Medida de Mitigación MMIAQ2 para impacto IAQ2

- Se deberá señalizar el sitio de ubicación de la animita existente en la zona del embalse para que no sea afectada por las obras.

- En el caso de la animita en el Botadero E se deberá trasladar en forma temporal a una esquina del sitio del botadero E durante las obras para que no sufra daño. Luego de cerrado y recuperado el terreno del botadero, colocarla nuevamente en el sitio en que estaba anteriormente.

##### Medidas de Prevención de Riesgo PRAQ1 para el riesgo RAQ1:

Existe siempre la posibilidad que durante las excavaciones se encuentren materiales que puedan corresponder a restos arqueológicos subsuperficiales. Frente a la ocurrencia de esta contingencia, las acciones a tomar son aquellas contempladas en el Reglamento de la Ley Nº17.288, sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas (D.S. Nº 484/1990, Ministerio de Educación).  De acuerdo a este documento legal, cualquier hallazgo debe ser denunciado de inmediato al Gobernador Provincial, el que dará aviso a Carabineros para el resguardo de los restos mientras el Consejo de Monumentos Nacionales se hace cargo de ellos. Para este efecto cualquier hallazgo debe ser informado al Inspector Fiscal, el que deberá dar orden de interrupción de los trabajos en el lugar específico, mientras se da curso al procedimiento establecido en el D.S. Nº 484.

### Paisaje

Los impactos negativos sobre el paisaje corresponden a los listados en la Tabla 7.5.2 siguiente.  En la mencionada tabla se incluye el tipo de medida ambiental requerida.

Tabla 7.5.2: Impactos y Riesgos  de Paisaje y Estética que Requieren Plan de Manejo

| ETAPA | Nº | IMPACTO/ RIESGO | CALIFICACIÓN | MEDIDA AMBIENTAL REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | IP1 | Alteración de los Componentes de Paisaje | Impacto Negativo Menor | MMIP1 Medida de Mitigación MRIP1 Medida de Restauración |
| Operación | IP2 | Intrusión de Elementos Antrópicos | Impacto Negativo Menor |  |

#### Etapa de Construcción

Se describen a continuación las medidas ambientales para los impactos del proyecto sobre los aspectos de paisaje identificados para la etapa de construcción y operación.

##### Medida de Mitigación MMP1 para impactos IP1 e IP2.

Se propone realizar dentro de lo posible las siguientes medidas de mitigación:

- Concentrar las actividades en las áreas de impacto directo, para que los sectores aledaños sean alterados lo menos posible.

- Mantener la mayor cantidad de especies vegetales, eliminando sólo las necesarias para la realización del proyecto.

- La instalación de faenas y estructuras del proyecto deberán ubicarse en sectores de menor visibilidad.

- Cerrar los caminos creados en la etapa de construcción que no seguirán siendo utilizados para evitar la intrusión de personas y así evitar el aumento de los puntos de observación y posibles nuevas alteraciones al área.

##### Medida de Restauración MRIP1 para Impacto IP1 e IP2

- En los sectores de botaderos y en las áreas donde se efectuaron movimientos de tierra se deberá adecuar en lo posible la topografía final a la existente en la zona antes de la actuación utilizando los estériles para rellenar huecos y adaptarse a las sinuosidades del relieve.

- En las áreas modificadas en la etapa de construcción, establecer una cubierta vegetal similar a la preexistente, enfatizando la selección de especies existentes en el área, con problemas de conservación y de rápido establecimiento.