Capitulo 8
Fichas, Tablas o cuadros del estudio

Contenido

1.	Fichas, Tablas o Cuadros del Estudio	1

1.1	Introducción	1

1.2	Fichas Resumen	2

Índice de Tablas

Tabla 8.1: Resumen de Obras o Acciones Fase de Diseño	2

Tabla 8.2: Resumen de Obras o Acciones Fase de Construcción	2

Tabla 8.3: Resumen de Obras o Acciones Fase de Operación	4

Tabla 8.4: Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Fase de Diseño y Tramitación	4

Tabla 8.5: Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Fase de Construcción	5

# Fichas, Tablas o Cuadros del Estudio

## Introducción

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 95/2001, en este Capítulo se presenta un conjunto de fichas o tablas, que resumen los contenidos a que se refieren las letras c), d), h) e i) del Artículo 12 de dicho Reglamento para el presente Estudio de Impacto Ambiental.

La estructura de presentación de fichas se realiza según se define a continuación:

- Descripción del Proyecto ( Artículo 12, letra c) del Reglamento).

Ficha Nº 1 	Resumen de Obras o Acciones Fase de Diseño.

Ficha Nº 2 	Resumen de Obras o Acciones Fase de Construcción.

Ficha Nº 3 	Resumen de Obras o Acciones Fase de Operación.

- Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental (Artículo 12, letra d) del Reglamento).

Ficha Nº 4 	Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Fase de Diseño y Tramitación.

Ficha Nº 5 	Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Fase de Construcción.

- Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación (Artículo 12, letra h) del Reglamento).

Para este Proyecto en particular, no se han considerado Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación debido a que el mismo, en ninguna de sus etapas, genera impactos.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la etapa de construcción del Proyecto, se emitirá material particulado.  Estas emisiones se generarán básicamente al inicio de la etapa de construcción del Proyecto, cuando ocurran los movimientos de tierra.  Las emisiones de material particulado son discontinuas y fugitivas, es decir no ocurren a través de chimeneas.  A modo de minimizar dicha emisión en esta etapa del Proyecto, se contempla mantener los suelos humedecidos.

- Plan de Seguimiento (Artículo 12, letra i) del Reglamento).

Sobre la base de lo antes expuesto, no corresponde desarrollar un Plan de Seguimiento Ambiental.  Sin embargo, Aguas de Antofagasta S.A. realizará un monitoreo anual de arsénico en el lodo.  Para estos efectos, se aplicará  el ensayo de TCLP (Test de la Característica de Toxicidad por Lixiviación), para establecer los niveles de arsénico lixiviable de acuerdo a lo estipulado por la EPA de los Estados Unidos, al Anteproyecto de Manejo de Residuos Peligrosos, y a la Resolución 5.081/93 de la Región Metropolitana.

Por otra parte, en la eventualidad que se genere líquido percolado, se analizará el contenido de arsénico en el líquido acumulado en la cámara de recolección de lixiviado.

## Fichas Resumen

### Ficha Resumen de Obras o Acciones

Tabla 8.1: Resumen de Obras o Acciones Fase de Diseño

| Nº DE FICHA | 1 | FASE | DISEÑO | REFERENCIA EIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA O ACCIÓN |  | FORMA, LUGAR Y OPORTUNIDAD |  |  |
| Levantamiento Topográfico y Estudios de Mecánica de Suelos. |  | Ejecución de levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos, en el sitio de emplazamiento del Proyecto, previo a la aprobación del EIA. |  | Capítulo 1, acápite 2.1 |
| Equipo de Deshidratado |  | Se montará un equipo de deshidratado de lodos desde donde se obtendrá el lodo que se depositará en las celdas del relleno de seguridad. |  | Capítulo 1, acápite 2.2 |
| Estudios de Línea Base |  | Estudios del medio físico, biótico, socioeconómico e infraestructura y prospección arqueológica en el sitio de emplazamiento del Proyecto, previo a la aprobación del EIA. |  | Capítulo 4, Línea Base |

Tabla 8.2: Resumen de Obras o Acciones Fase de Construcción

| Nº DE FICHA | 2 | FASE | CONSTRUCCIÓN | REFERENCIA EIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA O ACCIÓN |  | FORMA, LUGAR Y OPORTUNIDAD |  |  |
| Instalación de Faenas |  | Se ubicará dentro de la Planta de Filtros Salar del Carmen. Se estima un total de tres días para completar dicha instalación. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.7 |
| Excavaciones |  | Las excavaciones se realizarán con método tradicional usando maquinarias retroexcavadoras. Se estima que esta obra durará 15 días. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.7 |
| Instalación sistema de impermeabilización |  | Una vez terminada las excavaciones, se instalará el sistema de geomembrana, geotextil y capa drenante, en dos capas, conformando los horizontes H1 y H2. Para la captación de líquidos lixiviados se instalará una tubería colectora ranurada. Se estima un total de 17 días para la instalación de este sistema. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.7 |
| Obras Complementarias |  |  |  |  |
| - Camino de acceso |  | Se considera un camino de operación de 1 vía de 3,00 m de ancho, con base granular compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95% de la densidad máxima compactada seca. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.6 |
| - Proyecto eléctrico |  | Consistirá en la instalación de postes enterrados de tipo comercial. Los postes se conectarán al sistema de electricidad existente. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.6 |
| - Cámara de retención de lixiviados |  | Esta cámara será del tipo prefabricada, estanca y se instalará en conjunto con los tubos lisos que traspasarán el talud mediante zanja. La instalación de la cámara es la última actividad de la etapa de construcción y se estima que se realizará en 5 días. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.6 |
| - Instalación de estructura para depositar los residuos y el material de cobertura dentro del relleno |  | Se considera la construcción de una plataforma confeccionada en madera para la operación de depósito de material de desecho y material de cobertura cuando corresponda. Esta estructura será prefabricada y se instalará mediante sistema de grúa o similar sobre la última capa de drenaje previo a la entrada en operación del depósito. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.7 |
| - Instalación de área de acopio para material de cobertura |  | Se considera un área de acopio de 300 m2, localizada próxima a los depósitos, sobre la cual se dispondrá el material de cobertura. |  | Capítulo 1, acápite 2.2.7 |

Tabla 8.3: Resumen de Obras o Acciones Fase de Operación

| Nº DE FICHA | 3 | FASE | OPERACIÓN | REFERENCIA EIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA O ACCIÓN |  | FORMA, LUGAR Y OPORTUNIDAD |  |  |
| Deshidratación del lodo |  | Este proceso se llevará a cabo en una centrífuga donde se trata un volumen de 70 m3 diarios para una jornada de trabajo normal de 8 horas. |  | Capítulo 1, acápite 2.3 |
| Transporte del lodo |  | El transporte del lodo se hará con carretillas de mano, que el personal llevará desde la unidad de deshidratación de lodos hasta el borde de la plataforma de madera ubicada dentro del relleno, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. |  | Capítulo 1, acápite 2.3 |
| Distribución del lodo en la celda |  | La distribución del lodo se realizará esparciendo el material residual con pala en una capa de espesor promedio de 35 cm. |  | Capítulo 1, acápite 2.3 |
| Aplicación de material de cobertura |  | Una vez alcanzados los 35 cm de altura de lodos, se colocará una cobertura con material de depósito clasificado, con una capa de espesor promedio de 15 cm. |  | Capítulo 1, acápite 2.3 |
| Cierre del relleno |  | En esta etapa se considera que la última capa de 50 cm es material de cobertura. |  | Capítulo 1, acápite 2.3 |

Tabla 8.4: Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Fase de Diseño y Tramitación

| Nº DE FICHA | 4 | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DISEÑO Y TRAMITACIÓN |  |  |  |
| OBRA O ACCIÓN |  | NORMATIVA | COMPONENTE AMBIENTAL | CUMPLIMIENTO | ORGANISMO FISCALIZADOR |
| Resolución de Calificación Ambiental |  | Ley 19.300 | Totalidad | Realización de la totalidad de las obras y procedimientos descritos en este EIA. | CONAMA II Región |
| Solicitud de Autorización de Funcionamiento |  | Código Sanitario | Totalidad | Realización de la totalidad de las obras y procedimientos descritos en este EIA. | Servicio de Salud de Antofagasta |

Tabla 8.5: Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Fase de Construcción

| Nº DE FICHA | 5 | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
| OBRA O ACCIÓN |  | NORMATIVA | COMPONENTE AMBIENTAL | CUMPLIMIENTO | ORGANISMO FISCALIZADOR |
| Movimientos de tierra |  | Decreto Supremo N° 45/2001 (modifica el D.S.59). | Aire | De modo de minimizar la emisión de material particulado en la etapa de construcción, se contempla mantener los suelos humedecidos. | Servicio de Salud de Antofagasta |
| Excavaciones |  | Reglamento de la Ley Nº 17.288 Ley sobre Monumentos Nacionales. | Medio Humano | Si se encontrasen algunos elementos asociados al patrimonio cultural y/o arqueológico durante las excavaciones, se dará cuenta a las autoridades respectivas, las que dispondrán de las medidas de rescate o conservación apropiadas. | Consejo de Monumentos Nacionales |
| Todas las actividades de construcción |  | Decreto Supremo Nº 594/99, modificado por el Decreto Supremo 201/2001. | Medio Humano | Aguas de Antofagasta S.A. exigirá al contratista que se adjudique la construcción del Proyecto, el fiel cumplimiento de lo establecido en este Decreto, en lo referido a las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo. | Servicio de Salud de Antofagasta |
| Construcción del relleno de seguridad |  | Artículos 79 y 80 del Código Sanitario. Permiso Ambiental Sectorial, Artículo 93 del Reglamento del SEIA | Suelo | El Proyecto cumplirá con esta disposición legal presentando todos los requerimientos que se exigen en las letras a) y e) del citado Artículo, según se detalla en el Capítulo 2, numeral 1.4 del presente Estudio. | Servicio de Salud de Antofagasta |