CURSO: TALLER DE PROYECTO

Energías renovables y uso eficiente de energía

Código Curso: EI2A1

Sección: 7

Solar Charger

Integrantes:

Sebastián Ávalos S.

Hernán Donoso T.

Richard Wendler E.

Profesor:

Rodrigo Palma B.

Ayudante:

Ignacio Polanco L.

Viernes 30 de Mayo de 2008

Índice

Página

Resumen Ejecutivo..................................................................................................3

1. Introducción..........................................................................................................4

2. Cuerpo..................................................................................................................6

2.1. Estado del arte........................................................................................6

2.2. Planificación del trabajo..........................................................................6

2.3. Estudio de la necesidad..........................................................................7

2.4. Diseño.....................................................................................................8

2.5. Resultados ………….............................................................................14

3. Conclusiones.......................................................................................................16

4. Anexos................................................................................................................17

5. Referencias……………………………………………………………………….......19

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este proyecto es satisfacer la necesidad de la comunidad universitaria de la FCFM de recargar la batería de sus celulares mediante el dispositivo Solar Charger, aportando de esta forma en el ahorro de energía eléctrica y su uso eficiente al interior de la facultad. Además generar conciencia en la comunidad en relación a estos temas.

Solar Charger es un dispositivo compuesto por paneles solares que en conjunto con un circuito eléctrico es capaz de cargar un cierto número de celulares diariamente. (4 simultáneamente)

Actualmente se comercializa una variedad de productos capaces de cargar celulares a partir de energía solar. En general estas tecnologías están diseñadas para facilitar actividades recreativas esporádicas como acampar y no a un uso permanente.

Se realizó una encuesta a la comunidad donde se determina y cuantifican las necesidades de los potenciales usuarios de Solar Charger. De esta forma se dieron a conocer las principales características que el producto debía cumplir

¿Cómo funciona? Gracias al efecto fotovoltaico los paneles son capaces de transformar energía solar en eléctrica, la cual es conducida por el circuito a una batería donde es almacenada. Posteriormente esta energía es ocupada en cargar la batería de los celulares de los usuarios de Solar Charger.

Se espera que Solar Charger cumpla con todas las expectativas planteadas al inicio del proyecto, es decir, que sea capaz de cargar celulares sin inconvenientes para el usuario y además despertar en él, el interés  en las energías renovables y el uso eficiente de la energía.

El Circuito eléctrico fue un desafió al grupo por la falta de experiencia, no obstante fue una motivación para la investigación transformando esa “barrera” en un “desafío, con buenos resultados.

El desarrollo de la estructura pasó por etapas de diseño, elección del material y construcción; cada punto analizado desde un punto de vista de atraer al usuario a su uso y mantener firme el producto frente a cambios climáticos, a favor de su eficiencia constante.

1. Introducción

1.1. Motivación

Hoy en día es muy común ver a una persona con celular, y también muchas veces es olvidado el cargarlo y sin carga el celular se vuelve inútil. Es por eso que este proyecto se focaliza en tener un producto que sea capaz de solucionar ese problema a las personas que trabajen y/o estudien en un entorno cercano a éste y no tengan como recargar su celular.

Ya que no requiere de circuitos muy complejos, la construcción del aparato es totalmente viable.

1.2. Objetivos

1.2.1. Generales

Satisfacer la necesidad de la comunidad universitaria de la FCFM de recargar la batería de sus celulares con la energía suministrada por el sol, aportando de esta forma en el ahorro de energía eléctrica al interior de la facultad y del país en general.

Crear conciencia de que hay energías renovables que no están siendo utilizadas y que podrían ser aprovechadas para solucionar problemas energéticos o para satisfacer necesidades personales.

1.2.2. Específicos

Construcción e instalación en las inmediaciones de la facultad de un dispositivo que funcione con energía renovable, suministrada por un conjunto de paneles solares, que recargará  4 tipos de celulares. El dispositivo está diseñado para funcionar de forma autónoma y tener una vida útil que dependerá de los factores del entorno social, así como de la resistencia que le de el material (madera y metal), y el diseño (especifico para distintos climas)

El producto deberá satisfacer ciertos requisitos y condiciones mínimas como: correcto funcionamiento durante su vida útil, resistencia a las condiciones climáticas de Santiago  y compatibilidad con el normal desarrollo de actividades del entorno de su ubicación.

1.3. Alcance del proyecto

El proyecto está limitado a dificultades debido al clima, ya que si existe una baja cantidad de sol que incida en él, su producción de energía eléctrica disminuirá lo que hará que el producto no alcance su estado óptimo; el número de celulares a cargar también está limitado, llegando a 4 como máximo simultáneamente

Cabe decir que el proyecto no es indestructible y es cierto que resistirá ciertos golpes, el forzarlo mucho puede llevarlo a un deterioro más rápido.

Con respecto al clima el producto debe ser capaz de aguantar condiciones que normalmente se ven en el año.

La instalación final del producto en la facultad depende exclusivamente de las autoridades.

El producto puede ser extendido a cargar  otros tipos de aparatos móviles como reproductores de música, cámaras digitales, u otros más.

Debido al limitado presupuesto este producto no utiliza en su totalidad los recursos energéticos que se disponen, es por eso que está la posibilidad de aumentar su dotación de cargadores en el futuro, si es que se desea invertir más en él.

1.4. Estructura general

Se comienza introduciendo al lector en el tema de la energía renovable entregada por el sol, luego se explica detalladamente en qué consiste el proyecto, abarcando temas como la necesidad generadora del problema de ingeniería a solucionar, el diseño del dispositivo y sus partes, los resultados obtenidos y las conclusiones finales del proyecto.

2. Cuerpo

2.1. Estado del arte

Debido a los cambios en las condiciones climáticas, ya sean sequías u otros y al alto valor que están tomando los combustibles fósiles, cada vez se vuelve más común hablar de la utilización de las energías renovables y que éstas no se aprovechan. Entre ellas está la energía del sol, la cual posee como ventajas su elevada calidad energética, su escaso impacto ecológico y su largo período de duración.

Alrededor del Mundo hay varios países liderando la investigación y utilización de esta tecnología. Por ejemplo en España se encuentra el mayor parque solar del mundo, que es capaz de producir el equivalente en energía a 12.000 hogares, lo que significa unos 20 MW de potencia nominal.

Se habla que el costo de los paneles es muy elevado y por eso se tiende a dejar de lado. Pero hoy en día esto tiene una gran componente de mito, ya que la ciencia ha avanzado en esta desventaja por varios frentes. Por ejemplo un grupo de investigadores Británicos han iniciado estudios para fabricar celdas solares a partir de materiales sustentables y de precios accesibles, con esto la energía solar se está volviendo cada vez más que competitiva.

Actualmente se comercializan dispositivos capaces de cargar aparatos, ya sean celulares, mp3, mp4, cámaras digitales, a base de energía solar con unos paneles pequeños que se encargan de cargar una pila la cual después carga el dispositivo.

2.2. Planificación del trabajo

Para finalizar exitosamente el proyecto fue necesario cumplir las siguientes etapas:

- Búsqueda necesidad: cargar celulares en la facultad

- Convertir necesidad en problema de ingeniería: hacer el Solar Charger

- Investigación del tema, estado del arte

- Muchos diseños: pasarlos a papel

- Mejor diseño

- Compra materiales

- Construcción

- Tests: Mediciones y Resultados

- Evaluación: Revisión diseño, consultar al consumidor

2.3. Estudio de la necesidad

Para el año 2007 en Chile había 13.955.022  celulares, lo que significa que aproximadamente 8 de cada 10 chilenos poseían un celular. Al aplicar estas cifras al la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se observa que hay gran número de alumnos, docentes y personal que posee un teléfono móvil. La frecuente carga de la batería de estos dispositivos implica un gran consumo de energía eléctrica. En general la comunidad universitaria de la facultad tiene el problema de que no dispone de un transformador para poder cargar su celular y muchas veces los usuarios se quedan sin carga durante el día, lo que impide el uso del dispositivo.

Para comprender mejor la necesidad de la comunidad se efectuó un estudio dirigido a los estudiantes vía Internet . La encuesta fue dirigida a este grupo de la comunidad, ya que representa la mayoría y es más accesible, ya que la encuesta fue publicada vía U-Cursos . Además se supuso que el uso y carga del celular no varía mucho entre alumnos, profesores y el personal.

De esta forma se buscaba conocer mejor la necesidad de la comunidad y poder entregar la mejor solución posible al problema de ingeniería que dicha necesidad produce.

A continuación se detallan los principales resultados del estudio. Los resultados completos se encuentra en el anexo 1.

Total encuestados: 100

Total preguntas: 7

Promedio carga celular: cada 4.26 días

Promedio estado carga celular al comenzar a cargar: 9.5%

Promedio estado carga celular al terminar de cargar: 98.25%

Público potencial del Solar Charger: 95%    -   público constante: 27%

-   público esporádico 68%

Conexiones cargadores:     - 48% Nokia viejo                (Imagen 1)

- 41% conector 4-salidas    (Imagen 2)

- 11% otros

Imagen 1                                      Imagen 2

La carga completa de una batería promedio  de 3.7 V y 850 mAh y que tiene un tiempo aproximado de carga de 1,5 horas significa un consumo de 3.145 Wh.

Ocupando estos datos, los resultados del estudio y haciendo un par de estimaciones llegamos a que:

Si la comunidad consta de 4000 personas, hay 3200 celulares, los que son cargados en promedio cada 4.26 días y que cada carga completa representa un consumo de energía igual a  3.145 Wh, se concluye que la comunidad demanda aproximadamente 70,5 kWh mensualmente. Luego, al notar que 1 kWh tiene un costo aproximado de $120.-, se obtiene que la comunidad gasta un total de $8.400.- mensuales, es decir, si toda la comunidad cargara siempre su celular en la facultad, ésta tendría que cancelar $8.400.- al mes y unos $84.000.- anuales,  por el consumo de energía eléctrica que produce la carga de celulares.

2.4. Diseño

Solar Charger es un objeto capaz de cargar baterías de celulares con energía obtenida de un conjunto de paneles solares.

2.4.1. Funcionamiento

2.4.1.1. Términos Energéticos

Solar Charger está pensado para suplir una demanda determinada, que viene dada por la energía que es capaz de entregar el conjunto de paneles solares.

El conjunto de paneles solares esta compuesto por dos paneles de 10.3 W, suponiendo un día soleado, se tienen 8 horas de luz, o sea, cada panel entrega 82.4 Wh, lo que hace un total de 164.8 Wh diarios bajo condiciones óptimas. Estos resultados se ven fuertemente afectados en invierno, pero para simplificar el análisis, sólo se tomará en cuenta los datos recién mencionados.

Esta energía es almacenada en una batería de 12 V, 7.2 Ah, es decir, puede almacenar 86.4 Wh.

Como se dijo anteriormente, la batería de un celular promedio necesita 3 Wh para cargarse, lo que significa que bajos condiciones óptimas, Solar Charger debería ser  capaz de cargar unos 40 - 45 celulares diarios. Como se analizó anteriormente, la demanda de la facultad por cargar celulares es bastante mayor a la oferta recién calculada, así que no se tiene un problema de exceso de demanda.

2.4.1.2.  Número de conexiones para carga

2.4.1.2.1. Punto de vista energético

A partir de lo anterior y los resultados obtenidos de la encuesta realizada se puede deducir cual es la cantidad óptima de terminales que debe tener Solar Charger para alcanzar a entregar esta energía. Como cada carga de batería dura aproximadamente 1.5 horas, y la comunidad usaría principalmente el dispositivo en el rango 8:30 - 18:30 horas. Esto significa que se usaría por 10 horas, es decir, unos 6 celulares diarios con una terminal, pero como se dispone para cargar 40 celulares, son necesarias unas 6 salidas para conectar los celulares.

Lo recién mencionado ocurre si se toma una demanda uniforme a lo largo del día. Como no se conoce la demanda y además es bastante difícil determinarla (con una encuesta por ejemplo), ya que como se puede ver en los resultados de la encuesta, la mayoría de los potenciales usuarios cargan sus celulares cuando su batería está por agotarse o agotada, y esto puede ocurrir a distintas horas del día, dependiendo de cuanto se usa el celular y otras muchas variables, se optará por usar un promedio de 4 conectores, garantizando la energía dentro del Solar Charger.

2.4.1.2.1. Punto de vista económico

Ahora analizando este mismo punto, pero desde una visión económica, se llega a una conclusión bastante distinta. Como se dispone de un presupuesto relativamente reducido ( $70.000.-) y cada terminal para Nokia viejo (Ver Imagen 1) vale $2.000.- y cada múltiple (Ver Imagen 2) tiene un valor de $4.000.- y además los múltiples necesitas conectarse a un Nokia viejo primero, si se colocan 4 múltiples (se cubre el peor de los casos, es decir, el más caro) se gastaría en total $24.000.-, lo que deja desfinanciado al proyecto.  Si se ocupan los resultados del estudio realizado, se sabe que aproximadamente la mitad de la demanda son Nokia viejos y la otra mitad son múltiples. Por lo tanto la opción fue dejar 2 de uno y 2 del otro, lo que significa un gasto de $16.000.-, que sigue siendo muy alto, considerando los otros materiales que se deben adquirir. Además se incurrió en gastos de “aprendizaje”, los cuales representan los errores de usuarios al  formar el circuito (aproximadamente $6.000, 3 conectores de $2.000).

Avanzando en el circuito se presentan nuevos retos y nuevas necesidades, voltímetros, amperímetros, cables, interruptores, fusibles de seguridad y reguladores de voltaje. Estos varían entre los $50 (fusibles) hasta los $2.900 (Testers). Dentro de la construcción de los reguladores de voltaje se incurrió en gastos de “aprendizaje” por errores tales como, sobrecalentamiento de resistencias, sobrepaso del límite de corriente, cortocircuito, etc. Estos últimos gastos estuvieron dentro de los $1.000.

El mayor gastó fue provocado por los materiales de construcción. Se incurrió en madera de terciado (3 unidades) ($8690 c/u), bisagras (varias) ($500 c/u), manillas+seguro (4) ($400 c/u), tornillos (varios) ($5.000 total), pintura blanca+barniz ($13.000) y un vidrio ($1.500). En ellos no se incurrió en gastos de “aprendizaje”.

2.4.1.3. Uso Solar Charger

A continuación se detalle cual es el uso esperado de Solar Charger:

Un usuario llega frente al dispositivo. Lee las instrucciones, las que informan algunos conceptos técnicos y prácticos de los celulares e indica el correcto uso paso por paso del cargador de celulares.

Primero  orientar los paneles solares para obtener su potencia máxima. Enciende los interruptores de paso de corriente. Elegir un compartimiento vacío para conectar el celular y comenzar la carga. Si desea quedarse junto al celular mientras se carga, no es necesario asegurar el compartimiento. De lo contrario, es imperativo cerrar con el seguro el compartimiento, ya que en cualquier caso de pérdida o hurto, Solar Charger no se hace responsable del siniestro. Una vez terminado el plazo de carga, retirar el celular del compartimiento y dejar todo dispuesto para que pueda ser usado por el siguiente usuario.

2.4.1. Circuito eléctrico

A grandes rasgos el circuito está formado por dos paneles solares conectados en paralelo a una batería, la cual a su vez es conectada al set de cargadores de celular.

Al analizar el uso del Solar Charger se determinan las condiciones para la interacción entre las diferentes partes del circuito (tipo de unión, su orden, distancias, tiempos de uso, etc.). Notar que la entrega de la energía eléctrica de los paneles solares, será durante aproximadamente 9 horas de manera continua (horas de luz al día), al mismo tiempo esta energía será entregada de manera alterna. Según esto conectar los paneles directamente al set de cargadores podría llegar a ser perjudicial para los usuarios (posible quema del aparato), lo que conlleva a intercalar entre los paneles y el set, una batería de carga y descarga. 	De esta manera el usuario podrá disponer de energía eléctrica de manera constante y disminuyendo al mínimo los daños de su celular. Además la batería logrará estar distribuyendo energía y al mismo tiempo cargándose lo que ayudará al sistema a auto regularse.

Notar que puede ocurrir que más de un celular estén cargándose, lo que exigirá más corriente de la batería, para regular la entrega de este, es colocado un regulador de voltaje dentro del circuito Batería-Set Cargadores.

Para garantizar la seguridad del Solar Charger se colocó un fusible en cada extremo de salida de carga. Además de amperímetros y voltímetros dentro del circuito para que el usuario observe los niveles de energía en los que esta funcionando el circuito.

A continuación se presentan los detalles de cada parte del circuito de manera precisa y concisa:

- Batería Long MH16982 – WP7.2-12  (1 unidad)

Batería recargable libre de mantenimiento a base de plomo-ácido.
Uso ideal en aplicaciones cíclicas o de respaldo.
Capacidad normal de 7.2 Ah (amper-hora).
Largo 151, ancho 65, alto 94mm. 2.7Kgs.
210mA de corriente de carga máxima

Batería Long MH16982

- Panel solar FLX-Series (2 unidades)

Especificaciones eléctricas:

Voltaje Nominal [V] = 12

Potencia Máxima (Pmax)[Wp]= 10.3

Corriente Circuito Corto (Isc)[A]= 0.78

Voltaje Circuito Abierto (Voc)[V]= 23.8

Máximo Voltaje Permitido en el Sistema [V]= 30

Paneles solares FLX series

- Regulador de voltaje LM317

Salida de corriente 1.5A

Tolerancia de salida de voltaje 5%

Salida ajustable de 1.2V a 37V

Corto-circuito interno limitado

Puesto para conmutar convertidor DC/DC

Regulador de voltaje LM317

- Cargador de celular (varias unidades)

Convierte corriente alterna en continua

Entregando 3.7~3.8 [V]

Cargador de celular

- Fusible (varias unidades)

Detiene la entrega de corriente si esta sobrepasa

Los 500 mA

Fusible

Nota: La longitud de los cables de unión fue de 5 metros, utilizando mas del 75% dentro de todo el circuito.

Ahora se presenta un esquema del circuito

2.4.1.1 Materiales Adquiridos

Dos paneles de 10.3 W, una batería de 12 V – 7.2Ah y todos los mencionados en la sección 2.4.1.2.1

2.4.2. Estructura

El diseño que presenta el Solar Charger esta enfocado para atraer a los usuarios y resistir los diferentes cambios de clima

Soporta dos paneles solares y tiene un sistema regulable para cambiar el ángulo de inclinación, para las distintas estaciones del año, y que se puede girar, para las distintas posiciones relativas del Sol a Solar Charger durante el día para obtener la mayor potencia de los paneles.

También posee un número de compartimientos de seguridad que se detalla en  (2.4.1.2.1. Punto de vista económico)  para que sea seguro dejar los celulares mientras se cargan. Además posee un panel informativo que indica las condiciones de uso, informe al usuario ciertos conceptos técnicos y prácticos y las instrucciones para un uso correcto.

Todo lo recién mencionado esta hecho de tal forma, que soporta las condiciones climáticas de Santiago en cualquier estación del año y una compatibilidad con el entorno donde se encuentra, es decir, estorba en las actividades que se realizan a su alrededor y que éstas a su vez no entorpezcan el uso de Solar Charger.

Finalmente el diseño posee una decoración tal, que llama la atención de los usuarios y que fomenta tanto su uso, como las ideas es que el proyecto y el curso promueven, o sea, el uso de energías renovables y el uso eficiente de energía.

Diseño Prototipo:

Imagen 3

Estructura final:

2.5. Resultados

2.5.1. Mediciones

Las siguientes mediciones se realizaron el 2 de Mayo de 2008 con las siguientes condiciones climáticas: completamente despejado, 12.00 horas y 20° - 25° C

Tanto el voltaje como la intensidad de corriente son obtenidos conectando el tester directamente a las terminales del panel.

2.5.1.1. Prueba 1: Luminosidad recibida

| Prueba 1 | Voltaje [V] | Corriente [A] |
| --- | --- | --- |
| soleado | 23.1 | 0.62 |
| sombra de un árbol | 18.0 | 0.02 - 0.05 |
| sombra de una pared | 10.0 | 0.01 |
| oscuridad total | 0.0 | 0.00 |

2.5.1.2. Prueba 2: Concavidad y convexidad panel con respecto a la normal dada por los rayos del sol, bajo mismos grados de curvatura

| Prueba 2 | Voltaje [V] | Corriente [A] |
| --- | --- | --- |
| plano | 21.5 | 0.62 |
| cóncavo a lo largo | 21.1 | 0.47 |
| cóncavo a lo ancho | 21.0 | 0.47 |
| convexo a lo largo | 21.1 | 0.49 |
| convexo a lo ancho | 21.8 | 0.50 |

2.5.1.3. Prueba 3: Ángulo con respecto a los rayos incidentes

| Prueba 3 | Voltaje [V] | Corriente [A] |
| --- | --- | --- |
| perpendicular 90° | 21.2 | 0.62 |
| 60° | 21.0 | 0.58 |
| 45° | 20.5 | 0.48 |

2.5.1.4. Prueba 4: Curva obtenida con potenciómetro 2K5 +/- 10% 1 W 30

Las siguientes mediciones se realizaron el 9 de Mayo de 2008 con cielo despejado y a 20° C:

La curva superior es una medida teórica de lo que podría producir el panel en condiciones ideales y que viene dada por los valores nominales del panel y que fueron alcanzados en la Prueba 1 , mientras que la inferior es una muestra tomada por el grupo que claramente no son las condiciones óptimas, ya que no se alcanzan los valores nominales máximos de corriente y voltaje.

Chile recibe alrededor de 900 y 2200 kWh de energía al año(dato obtenido por pagina web de referencia) ,luego de haber hecho las respectivas mediciones con los paneles se calcula que su eficiencia promedio  es aproximadamente de 28.5%.

3. Conclusiones

Se dispone de un  estudio realizado a la comunidad estudiantil el cual da a conocer  el uso que tienen los aparatos móviles, como frecuencia de carga, tipo de equipo móvil, entre otros. Analizando estos resultados se puede tener una idea de la demanda que enfrentaría el producto en condiciones normales de uso, lo que se traduce en un diseño que satisfaga la necesidad planteada.

En relación al objetivo de entregar un producto final que satisfaga la necesidad de la comunidad universitaria de la FCFM de recargar celulares, el estado del proyecto es el siguiente:

El Circuito eléctrico esta funcionando a la perfección, bajo las medidas de seguridad ya mencionadas, y con la eficiencia que se esperaba. La cantidad de salidas es 4 y puede mantener la demanda de los usuarios a gusto.

La estructura esta terminada, con sus respectivas medidas de seguridad y logo, instrucciones y manejo en la mejor distribución y la mejor comodidad posible

Por último se concluye que el proyecto influirá en el comportamiento de la comunidad en relación a las energías renovables y el uso eficiente de energía si se logran los siguientes puntos. Crear una imagen atractiva, es decir, un diseño moderno que se relacione con las energías renovables y sus ventajas. Por otro lado se pretende informar de los distintos aspectos teóricos y prácticos que abarca el proyecto, para que éstos puedan ser utilizados en la vida diaria de los usuarios, lo que finalmente se verá reflejado en un mejor uso de la energía disponible y despertar un interés en materia de energías renovables.

4. Anexos

Anexo 1

1. Uso del celular:

86%  - Lo tengo todo el día prendido incluso en la noche

12%  - Lo tengo todo el día prendido pero lo apago en la noche

2%    - Lo apago en algunos momentos del día

0%    - Lo tengo casi todo el día apagado

2. ¿Qué tan seguido cargas la batería de tu celular (duración de la batería) ?

34%  - Una vez a la semana

61%  - Una vez cada tres días

5%    - Una vez al día

0%    - Varias veces al día

3. ¿Cuándo decides cargar la batería?

59%  - Cuando está completamente descargada: < 5%

22%  - Cuando está en un cuarto o menos:  < 25 %

2%    - Cuando está en la mitad: 50 %

15%  - Cuando creo que se me puede acabar en el transcurso del día

2%    - No me importa en que nivel esté: por ejemplo lo dejo todas las noches cargando

4. ¿Hasta que nivel cargas la batería?

97%  - 100%

1%    - 75%

0%    - 50%

0%    - 25%

2%    - Lo que sea necesario para que me dure todo el día

5. Cuando se te acaba la batería de tu celular:

9%    - No me importa porque siempre llevo el cargador

9%    - Le pido a alguien que me preste su cargador

14%  - Nunca consigo cargarlo en el momento ya que nadie tiene mi tipo de cargador

68%  - No me molesta esperar llegar a donde tengo mi cargador

6. ¿Has probado cargar tu celular en un lugar público: mall, cine, supermercado, etc?

18%  - SI

61%  - NO

6%    - No sabía que se podía

15%  - Sabía que se podía, pero no me da confianza

7. Si hubiese un lugar para cargar batería de celulares en la facultad y que funcionara con energía renovable:

13%  - Siempre cargaría mi celular ahí

14%  - Lo cargaría de vez en cuando

68%  - Lo cargaría sólo cuando lo necesitara, por ejemplo, si se acabó la batería

5%    - No lo cargaría nunca ahí

8. Si tuvieses la posibilidad de dejar cargando tu celular de una clase a otra, o durante la mañana y fuera suficientemente seguro (por ejemplo un compartimiento con candado):

53%  - Estaría muy dispuesto a dejarlo cargando mientras hago otra cosa

32%  - Lo dejaría, pero quedaría preocupado

15%  - Nunca lo dejaría solo, me quedaría cuidándolo mientras se carga

9. El tipo de conexión de la batería de mi celular es (de arriba hacia abajo ):

6%    -  1

7%    -  2

5%    -  3

19%  -  4

2%    -  5

48%  - 6                                                                 1               2                3

13%  - Otros: Nokia nuevo, otros

4                5               6

5. Referencias

Información LM317:

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317.shtml

Información resistencias:

http://es.wikipedia.org/wiki/Codigo_de_colores

Centro de busqueda:

http://www.google.cl

Pagina oficial paneles solares:

http://www.uni-solar.com

http://www.sunwize.com/info_center/pdfs/UniSol_FLXbatchrgr.pdf

Radiación Solar en Chile:

http://www.schueco.com/web/cl-solar/home/techo_solar_chile/que_es_la_energia_solar/la_radiacion_solar_en_chile

Materiales de construcción:

http://www.easy.cl/

Pagina por la cual se elaboro la encuesta:

http://www.encuestafacil.com/

Materiales de circuito:

http://www.casaroyal.cl/

Condiciones climáticas promedio en Santiago de Chile

Según el Instituto Nacional de Estadísticas ( INE )

www.encuestafacil.com

Sistema virtual de apoyo a la docencia en la FCFM y muy usada por los estudiantes

Batería Li-Ion BL-5C Nokia

Véase página 13