Tarea 1 - EL54B

Reglas de la Tarea 1

Fecha de entrega: Miércoles 3 de Noviembre de 2008

Donde entregar: U-cursos

Que se entrega: Un informe en .pdf y cada código implementado en .txt por separado.

Cantidad de integrantes: Un máximo de 3.

Pregunta 1

Escoja una de estas opciones. Cualquiera sea su opción, en el desarrollo debe incluir:

1 – Código del programa

2 – Pequeña explicación del código

3 – Tabla con los cambios de flags y los valores de registros que utilice.

4 – Explicar el porque del resultado en dos cambios de flags distintos.

Las opciones de programas son:

1.a) Guarde partiendo desde un lugar de memoria que usted escoja, 30 valores consecutivos crecientes.

ie: 	(3200h)  A0h

(3201h)  A1h

(3202h)  A2h

(3203h)  A3h

(3204h)  A4h…

1.b) Guarde partiendo desde un lugar de memoria que usted escoja, 30 valores consecutivos decrecientes.

ie: 	(1000h)  FAh

(1001h)  F9h

(1002h)  F8h

(1003h)  F7h

(1004h)  F6h…

1.c) Guarde partiendo en 2040h, los 10 primeros valores de la sumatoria.

ie: 	(2040h)  01

(2041h)  03

(2042h)  06

(2043h)  10 ó 0Ah…

… (2049h)  55

1.d) Guarde partiendo desde la posición de memoria 2052h alguna tabla (la tabla del 0 y 1 no valen)

ie: 	(2052h)  13		(tabla del 13)

(2053h)  26

(2054h)  39

(2055h)  52…

…(205Bh)  130

Nota: En las opciones 1.a y 1.b es interesante ver que pasa cuando sobrepasa los limites.

ie:  opcion 1.a (3200h)  FDh	opcion 1.b 	(3205h)  02h

(3201h)  FEh			(3204h)  01h

(3202h)  FFh			(3203h)  00h

(3203h)  ??h			(3202h)  ??h

(3204h)  ??h… 			(3201h)  ??h

Pregunta 2

Realice un contador binario que permita prender y apagar 8 leds. El contador debe comenzar con todos los leds apagados y terminar con todos prendidos. Una vez que prenda todos los leds puede comenzar nuevamente o terminar.

xxxx xxxx  00h		x - Apagado

xxxx xxxo  01h		o - Prendido

xxxx xxox  02h

xxxx xxoo  03h…

…oooo oooo  FFh

Bonus:

i) Permitir una entrada que si se activa resetea el contador y comienza nuevamente

Pregunta 3

Realice un contador binario que permita prender y apagar un led 7 segmentos desde 0 a 9 ó F (usted escoja si quiere trabajar con decimales o en hexadecimales)

- Realiza el código pensando que debe pasar por una pastilla conversor bin-dec ó bin-hex para 7 segmento (ejemplo pastilla 74LS47 )

- Realizar el código pensando en conectar el 7 segmento directamente a la salida de la pastilla del programa.

Bonus:

- Realice el diagrama de conexión (esquemático) para ambas opciones. (clock, hold, 7 segmento, resistencias, etc)

Nota: En el laboratorio, se implementará el código de la pregunta 3. Por lo que se recomienda hacer el bonus ya que será de utilidad.