UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRICA

PLANIFICACION DEL CURSO EL 67B

TALLER DE DISEÑO II EN SISTEMAS DE POTENCIA

SEMESTRE DE PRIMAVERA AÑO 2008.

1.	GENERAL

- Créditos (horas de clases) :		8 créditos	(2 horas de clases semanales)

### - Requisitos:						Taller de Diseño I

- Vigencia de la planificación:			Semestre de Primavera de 2008

2.	PROPOSITO Y DESCRIPCIÓN DEL TALLER

El propósito del  Taller es desarrollar habilidades en el diseño de ingeniería correspondiente a equipos eléctricos o electromecánicos, haciendo hincapié en que el Ingeniero debe entregar los resultados numéricos de dimensiones, parámetros y variables que permitan llevar a cabo la construcción del equipo..

El taller está concebido para que además de asistir a clases, los alumnos trabajen en ellas presentando sus avances y estudien además en forma personal.

Será necesario consultar bibliografía y buscar catálogos e información técnica, ya que es normal en el ejercicio de la ingeniería contar con este tipo de datos.

El tema será el diseño de motores de inducción de rotor de jaula de ardilla.

Particularmente, motores de inducción 3 de rotor de jaula simple, 380 V., 50 Hz., de distintas potencias:	  2      2,5	  5	7,5	10     15  	12	20	25 30   H.P.

3.	OBJETIVOS DEL TALLER DE DISEÑO

Desarrollar en el futuro Ingeniero, las condiciones necesarias para abocarse al tratamiento de un problema de diseño, aunque no sea especialista del mismo, buscando los recursos necesarios para resolverlo y entregar la solución de ingeniería necesaria.

El Taller contribuye a que el alumno tenga contacto con el mundo de la ingeniería, la que no es una ciencia exacta y para llegar a resultados en cada disciplina, emplea las matemáticas y la computación como herramientas. Es así que se deja de ver que todo es analítico con resultados perfectos y deben dejar entonces de tenerle temor a los números, entendiendo que los resultados de un diseño deben ser numéricos.

A diferencia de los cursos que tienen por finalidad entregar materias de disciplinas básicas de la ingeniería eléctrica, este curso de Taller de Diseño se basa en métodos que han sido desarrollados a partir de esas disciplinas básicas, para efectuar el diseño de un equipo eléctrico.

Es una disciplina profesional de la ingeniería, por lo cual no hay que esperar que todo sea presentado análiticamente con demostraciones como a las que estamos acostumbrados, con variables representadas sólo por letras y sin asignar valores numéricos. Aquí es imprescindible no tenerle miedo a los números y ponerle valores a las variables, para así dimensionar los elementos. Pues, en diseño, es imprescindible dar todas las dimensiones para que el equipo pueda ser después construido, que es la finalidad última, permitir que el equipo diseñado sea fabricado.

4.	RESUMEN DE RED DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

(clases de 2 horas)

- Preámbulo, el Curso de Taller de Diseño II en Sistemas de Potencia, el tema del Taller, diseño de un motor de inducción de rotor de jaula de ardilla, bibliografía.

1 clase

- Presentación de todas las variables que conforman el método de diseño, visión global del diseño del motor.

- Temas que se deben investigar: Normas, Frames de motores, características de fierro silicoso para construcción de motores, curvas de magnetización y de pérdidas para fierro silicoso calidad motor.

2 clases

- Revisión de métodos de diseño de equipos eléctricos, diagramas de flujo. En particular diagrama de flujo relacionado al método que se aplicará en el taller

- Proceso esquemático de fabricación de motores de inducción trifásicos de rotor de jaula de ardilla.

- Tema de motores de alta eficiencia.

1 clase

- Especificaciones técnicas del motor a diseñar.

- Diseño del estator, bobinado, cálculo de las pérdidas en el cobre y en el fierro, cálculo de la corriente magnetizante, determinación de los parámetros del circuito equivalente por fase a partir de los valores obtenidos para las variables de diseño del estator.

- Informe de Avance Nº1. Presentación.

4 clases

- Diseño del rotor, determinación de los parámetros del circuito equivalente del rotor por fase referidos al estator a partir de las especificaciones del torque de partida y del deslizamiento de diseño.

2 clases

- Dimensionamiento del rotor a partir del circuito equivalente: cantidad de ranuras, dimensionamiento de las barras y de los anillos.

- Cálculo del eje.

- Informe de Avance Nº2. Presentación.

3 clases

- Cálculo del comportamiento del motor diseñado: de las variables en función de la velocidad o del deslizamiento.

- Estimación del calentamiento.

1 clase

- Programa tentativo de fabricación.

- Estimación del costo de fabricación de un prototipo

- Informe Final.  (Presentación en el Examen).

1 clase

Total:						15 clases de 2 horas c/u

### 5.	RED DE CONTENIDOS, VISION GLOBAL DEL DISEÑO

VARIABLES DE DISEÑO

- ESPECIFICACIONES - Potencia nominal Pn (H.P.) - Voltaje en bornes entre fases V (Volts) - Voltaje en bornes fase neutro E (Volt) - Frecuencia de la red f (Hertz) - Velocidad síncrona ns (r.p.m.) - Factor de potencia nominal cos  - Rendimiento en condiciones nominales  - Deslizamiento a plena carga s (p.u.) - DISEÑO DEL ESTATOR - DIMENSIONES GENERALES, CIRCUITO MAGNETICO Y ELECTRICO - Corriente de estator I1 (A) - Número de ranuras por polo y por fase Npf - Número de ranuras por polo Np - Número de ranuras del estator Ne - Paso de la ranura e (mm) - Paso del polo p (mm) - Diámetro del entrehierro D (mm) - Nº de conductores por ranura C - Carga específica del estator q (A/cm) - Nº de conductores en serie por fase Z - Tipo de enrrollado: Enrrollado imbricado, distribuído, Npf ranuras por polo y por fase, en doble capa, de paso completo. - Factor de distribución del embobinado kd - Factor de paso kp - Factor de bobinado kb - Flujo en el entrehierro por polo  (Weber) - Densidad de flujo promedio en el entrehierro Beh (Wb/m2) - Volumen material activo (ecuac. de rendimiento) D2la (m3) - Longitud axial del estator la (mm) - Espesor chapas de fierro ln (mm) - Cantidad de chapas para dar la longitud - Longitud neta de fierro (considerando ductos de ventilación) ln (mm) - Ancho del diente de (mm) - Densidad de flujo máxima en el diente Bde (Wb/m2) - Ancho de la ranura en el entrehierro we1 (mm) - Conductor utilizado sección (mm2) - diámetro (mm) - resistencia a 75ºC (/m) - peso (gr/m) - Densidad de corriente en los devanados  (A/mm2)  4 - Factor de utilización de la ranura f.u.  0,4 - Sección de la ranura SR (mm2) - Profundidad de la ranura he (mm) - Ancho de la ranura en el fondo we3 (mm) - Espesor del yugo ye (mm) - Densidad de flujo máxima en el yugo Bye (Wb/m2) - Diámetro externo del estator Dext (mm) - Entrehierro e (mm) - CALCULO DE LA CORRIENTE MAGNETIZANTE - Entrehierro equivalente e’ (mm) - e’=kc1kc2e; kc1, kc2 son los factores de Carter del estator y rotor respectivamente. Consideran el hecho de que las ranuras producen el mismo efecto que si aumentara el entrehierro. La proporción de aumento corresponde al factor de Carter, el cual es siempre > 1 y fue deducido por el Dr. F. W. Carter en 1899. - Fuerza magnetomotriz en el entrehierro Fe (Amperes vuelta) - F.m.m. en los dientes del estator Fde (Amperes vuelta) - F.m.m. en el yugo estator Fye (Amperes vuelta) - Factor de saturación Ks = (Fe+Fde+Fye)/Fe - Corriente magnetizante Im = 930 p Beh e’ks / Z kb - III. PERDIDAS DEL ESTATOR - Pérdidas Joule en los devanados - Longitud media por vuelta lv (cm) - Longitud de conductores en serie por fase lc cm) - Resistencia del devanado por fase r1 () - Pérdidas Joule Wje (Joules) - Pérdidas en el fierro en yugo y dientes - Peso del yugo Py (kg) - Peso de los dientes Pd (kg) - Densidad de flujo en el yugo Bye (Wb/m2) - Pérdidas según curva de pérdidas fierro (Watts/kg) - Pérdidas en el yugo Wy (Watts) - Densidad de flujo en los dientes Bde (Wb/m2) - Pérdidas dientes según curva de pérdidas (Watts/kg) - Pérdidas en los dientes Wd (Watts) - Pérdidas en el fierro estator Wy + Wd (Watts) - IV. REACTANCIA DE FUGA DEL ESTATOR POR FASE x1 () - Permeancia lineal de ranura pr1 (p.u.) - Permeancia lineal zig zag o de cabezas de dientes pz - Permeancia lineal de cabezas de bobinas pcb - V. PARAMETROS DEL CIRCUITO DE EXCITACION - Circuito equivalente por fase - Tensión inducida Ei = E - xi Im Ei (V) - Resistencia de pérdidas (pérdidas totales fierro) rp () rp = 3 Ei2/WF - Reactancia de magnetización xm xm = Ei / Im - DISEÑO DEL ROTOR DE JAULA SIMPLE - RELACIONES PRELIMINARES REFERENTES AL ROTOR - Número de ranuras Nr - Paso de la ranura r =  D/Nr r (mm) - Inclinación de las barras del rotor: El diseño de las barras del rotor es inclinadas con respecto a la longitud axial (sesgo de las barras, por ej. en una ranura), contribuye muy favorablemente a eliminar los problemas de funcionamiento no uniforme, peaks síncronos en la curva  - n, vibraciones y funcionamiento ruidoso. - Corriente por barra Ib = I2’(3 kb Z) / Nr Ib (A) - EM = E - (r1 + j x1) I1 - Im = EM / j xm rp >> xm  I2’ = I1 - Im - II. PARAMETROS DEL ROTOR - Resistencia del rotor por fase referida al estator r2’ () - Reactancia del rotor por fase referida al estator x2’ - Se seleccionan en función del torque de partida tabulando r2 y x2 para dar p requerido. - III DISEÑO DE LAS BARRAS Y ANILLOS - Secciones de las barras y anillos - Resistividad de las barras y anillos (Al o Cu)  ( mm2/m) - Longitud de una barra Lb (cm) - Diámetro medio anillo Da (cm) - Sección de una barra Sb (mm2) - Sección anillos Sa (mm2) - Densidad de corriente en barras b (A/mm2) - Densidad de corriente en anillos a (A/mm2) - Dimensiones de anillos y barras para lograr la reactancia x2 - Permeancia lineal de ranura pr2 (p.u.) - Permeancia lineal zig zag pz - Permeancia lineal fugas en los anillos pa - x2 = 2f (2,51/108) C2 (p/2) Npf la ( pr2 + pz / 2 + pa ) kb (Ne/ Nr ) () - Espesor del diente en la parte más angosta dr3 (mm) - Densidad de flujo máxima en el diente Bdr (Wb/m2) - IV. VERIFICACION DE LA CORRIENTE MAGNETIZANTE - Cálculo exacto del factor de saturación Ks, para el que anteriormente se estimaron las caídas magnéticas del rotor. Im (A) - COMPORTAMIENTO ELECTROMECANICO Cálculo a partir del circuito equivalente, en función del deslizamiento, de las variables: - I2’ corriente de rotor referida al estator - Wjr pérdidas Joule rotor - Ie corriente de estator - Wje pérdidas Joule estator - EM tensión rama de magnetización - WF pérdidas en el fierro - P potencia desarrollada -  torque - Pe potencia de alimentación -  rendimiento - cos factor de potencia - CALENTAMIENTO - CALCULOS MECANICOS - COSTOS

6.	METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER.

Las unidades temáticas se trabajarán:

- En lo teórico: Clases del Profesor, tipo presentación powerpoint y en pizarra, trabajo personal de cada alumno, trabajos en grupos de los cuales saldrán los Informes de Avance y el Informe Final.

- En lo práctico: recolección de información sobre especificaciones y curvas de elementos y materiales que se emplean en la construcción de motores. Solicitud de precios de elementos y materiales. No está considerada la construcción del equipo diseñado.

7.	SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se coloca una sola nota final.

Se exige cumplimiento en todo: Informe de Avance Nº1, Informe de Avance Nº2, Informe Final, esquemas y planos del diseño, lista de materiales, carta Gantt tentativa de la fabricación de un prototipo, estimación del costo de un prototipo.

8.	BIBLIOGRAFÍA.

- Elementos de Diseño de Máquinas Eléctricas (CECSA), Still and Siskind.

- Teoría y Construcción de las Máquinas de Corriente Alterna Asincrónicas, La Escuela del Técnico Electricista (LABOR), A. Von Konigslow.

- Cálculo Industrial de Máquinas Eléctricas (DANAE), J. Corrales.

- Máquinas Eléctricas, Stephen J. Chapman (McGRAW HILL INTERAMERICANA S.A., Colombia).

- Memoria de Título Jorge Romo L.

- Memoria de Título Augusto Lucero A.

- Memoria de Título Humberto Machuca

- Memoria de Título Marcelo Villagrán.

- Otras Memorias de Diseño de Motores de Inducción de la Biblioteca

- Documentos de apuntes del curso agregados en la página u-Cursos.

  - Introducción al curso.

  - Introducción al método de diseño.

  - Proceso esquemático de construcción de motores de inducción trifásicos de rotor de jaula de ardilla.

  - Aspectos de motores de inducción de alta eficiencia (Prof. Jorge Romo López)

  - Diseño del estator.

  - Bobinado del estator.

  - Esquemas de bobinados, en Excel y en Autocad.

  - Algunos cálculos del estator.

  - Sobre las ranuras.

  - Planillas de cálculo.

  - Cálculo del eje.

  - Estimación del calentamiento.

  - Guía para la estimación del costo de construcción de un prototipo.

  - Algunos aspectos del curso en powerpoint.

  - Sitios web.

http://www.telesat.com.co/bin/siemens/cat_motores.pdf

www.monografias.comtrabajos10/motore.shtml

www.directindustry.es

ALA/Primavera 2008