Pauta P2

a) 2 puntos

Ruedas no resbalan, por lo que el trabajo de la fuerza de roce es 0

Por conservación de energía.

Ei=m*g*h

Ef=1/2*Mt*v^2 + 2*1/2*I*w^2    (son 2 ruedas)      [1 pto. ecuación correcta]

Señalar v=w*R         [0,5 pts. por imponer condición]

Evaluando:  v=22,32  [m/s]     [0,5 pts. resultado correcto]

b) 1 punto

Por conservación de energía.

Ei=m*g*h

Ef=1/2*Mt*v^2               [0,5 pts. ecuación correcta]

Evaluando:  v=24,25 [m/s]    [0,5 pts. resultado correcto]

c) 3 puntos

tramo AB  d=42,4 [m]  [0,5 pts.]

Del gráfico obtengo la distancia como el área bajo la curva, luego veo para qué tiempo completo la distancia recorrida.

[1,5 pts. análisis]

t4,5 [s]

Finalmente v16 [m/s]      [1 pto. resultado correcto]