Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Física

Métodos Experimentales

GUIA DE LABORATORIO Nº2

Al final de esta sesión, debe entregar un informe escrito con los resultados de los experimentos.

PARTE A: Asociación de Condensadores

MONTAJE A:

1.- Seleccione tres condensadores del tablero, mida la capacidad de cada uno con el multímetro.

2.- Realice las siguientes conexiones:

- Tres en paralelo.

- Tres en serie.

- Dos en serie y uno en paralelo.

- Dos en paralelo y uno en serie.

MEDIDA A:

Mida la capacidad equivalente con el multímetro de cada configuración.

ANÁLISIS A:

1.- En el informe dibuje un esquemático de los circuitos utilizados, indicando los valores de los componentes.

2.- En el informe, comprare los resultados obtenidos en la medición con la fórmula.  Comente el error asociado en la medición con el multímetro.

PARTE B : Carga de un condensador

MONTAJE B:

1.- Descargue el condensador.

2.- Arme el circuito de la figura con R = 1M, C=10 F y   V = 5 V, entregados por la tarjeta de adquisición.

MEDIDA B:

Utilizando la tarjeta de adquisición en modo simple (RSE), mida los voltajes sobre el condensador y la resistencia, en función del tiempo, durante 60 segundos (ajuste frecuencia y cantidad de muestreo).  Considere t = 0 s, al conectar el cable de la alimentación de la tarjeta de adquisición.

ANÁLISIS B:

1.- Grafique la corriente y el voltaje sobre el condensador en función del tiempo.  Imprima su gráfico (en una sola hoja) y adjúntelo al informe.

2.- Explique brevemente el comportamiento de ambos gráficos.  ¿A qué valor tienden el voltaje y la corriente para t = 10 RC y t = 100 RC?

3.- ¿Qué pasa con la curva anterior al cambiar el condensador por uno de 4,7 F?

PARTE C: Estudio de un circuito RC.

MONTAJE C:

1.- Descargue los condensadores que va a usar.

2.- Conecte el circuito de la  figura  con  R1 = 1M, R2 = 1k, C= 10 F y V = 5 V. No alimente aún el circuito.

MEDIDA C:

Utilizando la tarjeta de adquisición simple, registre los voltajes sobre R1, R2 y C, durante 120 segundos, de la siguiente forma: en t = 0 s, conecte la alimentación, en t = 60 s, desconecte uno de los cables que van a la alimentación de la tarjeta de adquisición.

ANÁLISIS C:

1.- Con los valores registrados, grafique el voltaje sobre el condensador, las corrientes sobre las resistencias y la potencia entregada por la fuente, en función del tiempo.   Imprima sus gráficos (en una sola hoja) y adjúntelos al informe.

2.- Explique el comportamiento de los gráficos.

3.- Explique en que cambia cada gráfico si se reemplaza el condensador por uno de 4,7 F.