| Universidad de Chile |  |
| --- | --- |
| Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas |  |
| Departamento de Física |  |
| Métodos Experimentales |  |
| GUIA DE LABORATORIO Nº6 (con entrega de informe) |  |

Objetivos

- Introducción a los principios básicos de rectificación.

Elementos de una fuente continua.

PARTE A: Rectificador de media-onda

MONTAJE A

1.- Arme el circuito de la figura con R = 1 K, el generador de señales y el diodo.

MEDIDA A

1.- Introduzca una señal sinusoidal de 4 VPP y 200 Hz..

2.- Centre la tierra del osciloscopio, y observe la señal entregada por el generador con acoplamiento AC y DC (cámbielo en el menú del canal).

3.- Centre la tierra del osciloscopio, y observe la señal sobre la resistencia con acoplamiento AC y DC.

4.- Observe en el osciloscopio el efecto de invertir la polaridad del diodo y de invertir la polaridad de la señal de entrada.

ANÁLISIS A

1.- Dibuje las señales de entrada y sobre la resistencia con acoplamiento DC, observadas en el osciloscopio.

2.- Explique las diferencias entre ellas, las diferencias de amplitud, el efecto del acomplamiento AC/DC y el efecto de invertir polaridad tanto en el diodo como en el generador.

MONTAJE B

1.- Arme el circuito de la figura con R = 1 K y C un condensador  a indicar.

MEDIDA B

1.- Introduzca una señal sinusoidal de 4 VPP y 200 Hz..

2.- Con el osciloscopio, en acoplamiento DC y AC, note el cambio en la señal sobre la resistencia al conectar y desconectar el condensador de 1 F.

3.- Con el osciloscopio, en acoplamiento DC y AC, note el cambio en la señal sobre la resistencia al conectar y desconectar un condensador de 10 f.

ANÁLISIS B

1.- Dibuje la señal sobre la resistencia, cuando el condensador de 10 F está conectado.

2.- Explique la forma de esta señal, a partir de los conceptos de carga y descarga del condensador.  Estime el correspondiente .

3.- Explique cómo se vería afectada la señal sobre la resistencia, si se aumenta o disminuye la frecuencia de la señal del generador, y justifique por qué ocurre esto.

PARTE B: Rectificador de onda completa.

En esta parte, al medir con el osciloscopio sobre el circuito, debe desconectar el generador de señales del osciloscopio (desconecte el cable BNC).

MONTAJE A

1.- Arme el circuito de la figura con el puente de diodos (sea cuidadoso al conectarlo) y R = 1 K.

MEDIDA A

1.- Introduzca una señal sinusoidal de 4 VPP y 200 Hz..

2.- Con el osciloscopio, en acoplamiento DC, observe la señal sobre la resistencia  (debe usar la tierra de la punta de prueba).

ANÁLISIS A

1.- Dibuje la señal sobre la resistencia, y explique su forma en función del puente de diodos.

MONTAJE B

1.- Arme el circuito de la figura con el puente de diodos (sea cuidadoso al conectarlo), R = 1 Ky  C = 10 F.

MEDIDA B

1.- Introduzca una señal sinusoidal de 4 VPP y 200 Hz..

2.- Con el osciloscopio, observe la señal sobre la resistencia con acoplamiento AC y DC  (previamente centre las tierras).

3.- Con el multímetro, mida en modo AC y DC, el voltaje de la señal de entrada y el voltaje sobre la resistencia.

ANÁLISIS B

1.- Dibuje la señal sobre la resistencia con acoplamientos AC y DC,  explique su forma en función de las componentes del circuito (cómo afecta cada elemento la señal).

2.- Explique los resultados de la medición con el multímetro.