GF42A, Métodos de Exploración Geofísica

# Pauta para Informe de Terreno (7-11 Noviembre 2008)

Profesor: Emilio Vera

Ayudantes: Francisco Delgado, Maximiliano Leiva y Hernán Rivas

##### DATOS GRAVIMETRICOS

El proceso de los datos gravimétricos debe considerar los siguientes pasos:

- Corrección por deriva instrumental: La medición de gravedad tiene incorporadas correcciones por inclinación, temperatura y marea (E.T.C., Earth Tide Correction), pero no incluye deriva instrumental. En la estación base normalmente se tomó una medida al comienzo y al final de cada dia. Estas medidas no coinciden debido a la deriva instrumental. A partir de esta diferencia entonces, se debe calcular el valor de deriva.

- Corrección por latitud.

- Corrección de aire libre.

- Corrección de Bouguer simple.  Use para este proceso una densidad de referencia adecuado para la zona, justifique su elección.

- Corrección topográfica.

- Una vez calculadas todas las correcciones se calcula la anomalía como:

Anomalia_Bouguer = gobservado –(gteo -CAL +CBS -Ctopo)

- Se grafica la anomalía de Bouguer para cada perfil de medición.

- Se elimina la tendencia regional de cada perfil.

#### DATOS MAGNETICOS

Cada estación magnética debe ser corregida por la variación diurna (magnetómetro base) al tiempo de la observación magnética. Es decir para una estación j medida para un tiempo ti, el valor de campo magnético de terreno [Tj(ti)] corregido por el registro magnético de variación diurna [B(ti)] da la anomalía magnética[Cj(ti)]:

Cj(ti)= Tj(ti) - B(ti)

Dado que los datos de la base están medidos cada 20 segundos, es necesario hacer una interpolación en estos valores o bien tomar el valor mas cercano correspondiente a la hora del valor a corregir, de forma de hacer una corrección adecuada.

Una vez hecha esta corrección se deben interpolar los datos para generar una grilla en 2 dimensiones.

Al tener estos resultados gráficos, se pide entregar una interpretación de sus resultados y discutir sobre la calidad y credibilidad de los datos obtenidos en la medición.

#### INFORME E INTERPRETACION DE RESULTADOS (MAG&GRAV)

El informe debe incluir:

- Descripción área de trabajo.

- Descripción instrumental.

- Proceso y representación de los datos (explicar correcciones)

- Descripción de resultados, discutir fuentes de error, calidad de los datos.

- Interpretación semi cuantitativa (tratar de modelar un campo suavizado con modelo 2-D).

Sondaje Eléctrico Vertical (SEV)

1.-  Describir trabajo en terreno.  Especifique la geometría y parámetros principales de adquisición de los datos. Especifique la ubicación de los sondajes respecto al terreno.

2.-  Explique en forma concisa el principio del método: Factor geométrico, resistividad aparente etc.

3.-  Por medio del programa Matlab sev_s_mo.m, modele los datos ap vs. AB/2 para los sondajes efectuados. El programa sev_s_mo.m considera un modelo de capas horizontales planas de resistividad constante, para ocuparlo, debe cargar un archivo .dat que contenga en la primera columna los datos de AB/2 y en la otra columna los datos de resistividad aparente correspondientes.

4.-  Interprete sus resultados en conexión con la situación geológica observada en terreno.

#### INFORME E INTERPRETACION DE RESULTADOS (SEV&TEM)

El informe debe incluir:

- Descripción área de trabajo.

- Descripción instrumental.

- Proceso y representación de los datos

- Descripción de resultados, discutir fuentes de error, calidad de los datos.

- Interpretación semi cuantitativa y geologica

- Correlación con otras señales geofisicas registradas