IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE

TABLA DE CONVERSION DE UNIDADES

MAGNITUD		UNIDAD S.I.	CONVERSIONES

Longitud		metro (m)		1 m	= 102  cm = 103  mm = 106 m

1 m 	= 3,281 feet (ft) (pies)

1 ft 	= 12 inches (") (pulgadas) = 0,305 m

1" 	= 0,0254 m = 25,4 mm

Volumen		(m3)			1 m3  	= 1.000 litros

1 m3 	= 35,315 ft3  = 264,17 galones (U.S.A.)

Masa			kilógramo (kg)		1 kg 	= 1.000 g = 0,001 toneladas métricas

1 kg 	= 2,2046 pounds (lb) (libras)

1 lb 	= 16 ounces (onzas)

Fuerza			newton (N)		1 N 	= 1 kg-m/s2  = 105 g-cm/s2

1 dina	= 1 g-cm/s2

1 N 	= 0,1020 kgf  = 0,2248 lbf

1 kgf  	= 2,2046 lbf

Energía		joule (J)		1 J 	= 1 N-m = 1 W-s = 107 dina-cm

1 erg	= 1 dina-cm = 1 g cm2/s2

1 J 	= 0,7376 lbf-ft = 2,778 x 10-7  KWH

1 J 	= 0,2389 calorías = 9,484 x 10-4  BTU

Potencia		watt (W)		1 W 	= 1 J/s

1 W 	= 1,3405 x 10-3 caballos (hp)

1 hp 	= 76,1 kgf-m/s

Presión		pascal (Pa)		1 Pa 	= 1 N/m2  = 10 dina/cm2  = 10-5 bar

1 Pa 	= 9,869 x 10-6   atmósferas (atm)

1 Pa 	= 7,501 x 10-3  torr (mm Hg)

1 Pa 	= 0,1020 kgf /m2  = 1,450 x 10-4   psi

1 atm 	= 1,030 kgf /cm2  = 14,696 psi

1 atm 	= 101.325 Pa = 760 torr

Notar:   psi = lbf/pulg2  (pounds/sq.inch)

psia = presión absoluta

psig = presión relativa

Densidad		(kg/m3)		1 kg/m3  = 10-3 g/cm3

1 kg/m3  = 0,06243 lb/ft3

Viscosidad		(Pa-s)			1 Pa-s  	= 1 kg/(m-s) = 1 N-s/m2  = 10 poise

dinámica                     centipoise  (cp)            1 poise = 1 g/(cm-s) = 100 centipoise (cp)

1 cp 	= 1 mPa-s = 10-3 Pa-s

1 Pa-s  =  0,1020 kgf-s/m2

1 Pa-s  =  0,02089 lbf-s/ft2

Difusividad		stoke			1 stoke = 10-4  m2/s = 1 cm2 /s

(o viscosidad		(m2/s)			1 stoke = 100 centistoke

cinemática)

Calor específico	     			1 cal/(g-K) = 1 BTU/(lb ºR)

Conductividad térmica			1 W/(m K) = 0,57779 BTU/(hr ft ºR)

Coeficiente de					1 W/(m2  K) = 0,17611 BTU/(ft2 hr ºR)

transferencia de calor

Velocidad angular	(rad/s)              		1 (rad/s) = (RPS) / (2 ) = 60 (RPM) / (2 )

1 (RPS) = 2  rad/s

1 (RPM) = (2  / 60) rad/s

Diferencia de temperatura	1º C = 1 K = 1,8º F = 1,8º R

(aplicable a calores específicos o a la constante R de los gases)

Escalas de temperatura			T (ºF) = 1,8 T (ºC) + 32

Temperatura absoluta:				T (K) = T (ºC) + 273,15

T (ºR) = T (ºF) + 459,69

Ecuación de estado de los gases ideales:  p  =   R T / PM  =  n R T / V =  c R T

donde p = presión absoluta;  = densidad; T = temperatura absoluta; n = número total de moles;

V = volumen total; c = n / V= concentración molar total

Constante universal de los gases (R)

R = 8,314 x 103  N m / (kmol K) = 82,05 cm3 atm / (gmol K) = 0,08205 m3 atm / (kmol K)

Peso molecular (PM): Su valor numérico se expresa en (g/gmol) o en (kg/kmol)