# IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, Semestre 08/1

GUIA 3 DE PROBLEMAS RESUELTOS (materia del Control 1)

Corresponde al Capítulo 3: Transporte de masa (fluido homogéneo)

PROBLEMA 3-1.- El tubo A tiene diámetro 2,5 cm. Se bifurca en un tubo B, de diámetro 2,5 cm, y un tubo C, de diámetro 2,0 cm. Fluye aire, de peso molecular 28,9. Los datos en las secciones A, B y C son los siguientes:

Sección A:  Presión: 110 psig; temperatura: 30 ºC; flujo volumétrico: 8,8 x 10-3 m3/s.

Sección B:                  70                               10                                     7,3 x 10-3 m3/s.

Sección C:                  30                               20

Calcular: a) El flujo másico en A. b) La velocidad media en C.

a) Se aplica la ecuación de estado de los gases perfectos para calcular los flujos másicos:

FmA =  A  FVA  =  A VA  AA  =  pA PMR TA FVA

donde pA es la presión (absoluta) en la sección A: 124,7 psia

FVA es el flujo volumétrico en la sección A: 8,8 x 10-3 m3/s

TA es la temperatura (absoluta) en la sección A: 303 K

PM es el peso molecular del aire: 28,9 kg/kmol

R es la constante universal de los gases.

Se obtiene: A  =  9,87 kg/m3 ;  FmA =  0,0868 kg/s

b) En la misma forma, se calcula para el flujo másico FmB:

pB  =  70 psig = 84,7 psia (absoluta); FVB = 7,3 x 10-3 m3/s ; TB = 283 K (absoluta)

Se obtiene: B  =  7,175 kg/m3 ;  FmB =  0,0524 kg/s

Se aplica ahora el balance de masa en flujo estacionario: FmA = FmB  +  FmC

Se obtiene: FmC =  0,0344 kg/s  =  C VC  AC

Con AC =   DC2 / 4, se calcula: VC  =  29,9 m/s

PROBLEMA 3-2.- Un cilindro contiene un volumen V= 0,2 m3 de aire comprimido, cuya presión interior pi es, para tiempo t = 0, pi0 = 120 psig. La temperatura es 27ºC. El peso molecular del aire es 29. El cilindro tiene un orificio regulado por donde sale un flujo volumétrico FV a presión atmosférica y la misma temperatura 27ºC. La regulación opera de modo que el flujo volumétrico de salida está dado por:

FV = FV0 (p/p0), en que p = pi - patm ; p0 = pi0 - patm

FV0 = 0,73 m3/hora.

Calcular la presión interior del cilindro en psig después de 15 minutos de operación con este flujo de salida.

Solución: Se escoge como volumen de control el mismo volumen interior del cilindro: V = 0,2 m3.

Se aplica la ecn. general de transporte de masa: dM/dt – Fme + Fms = 0                     (ecn. 1)

En (1), se tiene Fme = 0 (no hay entrada de fluido).

También se tiene M = i V, donde i = i(t). i está relacionado con la presión interior pi(t) y la temperatura T  a través de la ecuación de estado de los gases ideales. Notar que deben usarse presiones y temperaturas absolutas.

Por otra parte, el flujo másico de salida es Fms = s(t) FVs(t), donde el flujo volumétrico de salida FVs está dado por la función incluida en el enunciado.

Introduciendo estas funciones en ecn. (1), se obtiene una ecuación diferencial para pi(t), en la que se pueden separar las variables en la forma siguiente:

dpipi − patm = − patm FV0V (pi0 − patm) dt (ecn.2)

La condición inicial es: para t = 0: pi  = pi0

La integral del lado izquierdo de ecn. (2) es de la forma:

dxa + b x = 1b ln | a + bx |

Se obtiene el resultado: pi - patm  =  (pi0 - patm)  exp(- B t)                     (ecn. 3)

donde B es una constante igual al término encerrado en el paréntesis de ecn. (2).

Se pide calcular la presión relativa al cabo de 15 minutos (es presión relativa porque se expresa en psig; si se pidiera el valor en psia, sería presión absoluta). Reemplazando en la ecn. (3), se obtiene:

pi - patm  =  pi,rel =  107,3 psig.

PROBLEMA 3.3.- Un estanque de agua, de diámetro D = 1,25 m,  recibe un flujo de alimentación a través del tubo (1). La salida en el fondo (2) es un tubo de diámetro d = 8 cm, que está regulado por una válvula de modo que la velocidad de salida V2 es siempre igual a (K h), donde K es una constante y “h” es la altura de agua sobre el fondo

- Calcular el valor de la constante K para que la altura de agua en el estanque en el estado de equilibrio estacionario sea h = 2,5 m cuando el flujo de alimentación sea 0,015 m3/s .

- Si en t = 0 el estanque está vacío, calcular el tiempo necesario para llegar a h con el flujo indicado.

.

Solución. a) En régimen estacionario, el flujo volumétrico FV es constante: FVe = FVs = FV

El dato es FVe = FV = 0,015 m3/s.

Por otra parte, el flujo volumétrico FVs = FV  es igual al producto del área del tubo de salida A2 multiplicada por la velocidad de salida V2, con V2  = (K h). El área de salida es: A2 =  d2 / 4. Por lo tanto, se tiene:

FVs = FV = 0,015 m3/s  =  A2 V2  =  ( d2  K h) / 4  						(1)

Reemplazando los datos, se obtiene:  K  =  1,194 s-1

b) Para analizar el transiente de llenado del estanque, se aplica la ecuación completa del balance de materia unidimensional:

(dM / dt)   -  Fme  +  Fms  =  0

Dividiendo por la densidad del líquido (constante), se tiene el balance volumétrico:

(dV/dt)  -  FVe  +  FVs  =  0									(2)

El volumen de líquido en el estanque es igual al área por la altura:

V= ( D2 / 4) h										(3)

Reemplazando (3) y (1) en (2), se tiene:

( D2 / 4) (dh/dt)  =  FVe  -  ( d2  K h) / 4  							(4)

que es una ecuación diferencial separable:

h=0hdhFVe − (π d2 K h  4 ) = 0t4π D2 dt								(5)

La solución es:

1 − π d2  K h  4FVe = exp − d2 K tD2								(6)

Notar que el lado izquierdo de esta ecuación es igual a 0. Por lo tanto, la respuesta es: t  .

La ecuación permite, sin embargo, calcular el tiempo necesario para que el nivel “h” alcance cualquier valor inferior a 2,5 m

PROBLEMA 3-4.- Se tiene un estanque para distribuir agua, de densidad 1.000 kg/m3. El diámetro del estanque es D = 1,45 m; su  altura es 3 m. Normalmente, el estanque recibe un flujo de alimentación FVe = 4,5 x 10-3 m3/s.

El tubo de salida, de diámetro d = 0,03 m, está regulado por una válvula que permite una velocidad de salida Vs = (K h), donde K es una constante igual a 3,05 s-1 y “h” es el nivel de la superficie libre en el estanque, con respecto al fondo del estanque. Un medidor permite leer el flujo en el tubo de salida en cualquier instante; para condiciones normales de funcionamiento, este flujo de salida es igual al flujo de alimentación.

En un instante t1 = 0, el operador advierte que el flujo de salida ha disminuido a 3,8 x 10-3 m3/s; sigue observando y, para tiempo t2 = 5 minutos, el flujo de salida ha bajado a 3,5 x 10-3 m3/s. Bajo el supuesto de que en algún instante t0 < t1 el flujo de alimentación experimentó una brusca caída y se ha mantenido en un cierto valor inferior al flujo normal, se pide modelar la situación de modo que se pueda determinar el tiempo t0 en que ocurrió la perturbación y el flujo de alimentación actual.

Solución: Para mayor claridad, se puede esquematizar el problema en la forma siguiente:

a.- El estanque estaba funcionando normalmente en régimen estacionario, con flujos iguales de entrada y salida FV y con altura de líquido h.

b.- En un instante t0 (desconocido), ocurre una falla y disminuye el flujo de alimentación  a un nuevo valor estable (FV0, valor desconocido).

c.- En el instante t1, el operador advierte la falla, porque en este instante el flujo de salida está en un valor FV1 (conocido).

d.- Para tiempo t2, el flujo de salida ha disminuido aun más, a FV2 (conocido).

e.- Con esta información, se trata de determinar los valores de t0  y FV0.

Se define como volumen de control fijo todo el volumen del estanque. Sin embargo, como la cantidad de líquido contenido es variable, se define el volumen efectivo de líquido como V =  h A, donde h es el nivel de la superficie libre del líquido y A es el área del estanque: A =  D2/4.

El flujo de salida es: FVs = Vs a, donde “a” es el área del tubo de salida: a =  d2/4, y la velocidad media de salida es Vs = (K h), siendo K una constante conocida. Se tiene entonces: FVs = K h a. Para las  condiciones iniciales de régimen estacionario, se obtiene: FV = K h a. Con los datos se calcula h  =  2,087 m.

Se aplica el balance volumétrico: dVdt − FVe + FVs = 0

que se transforma en:  dhdt = FVeA − K h aA

Esta ecuación diferencial es separable y conduce a integrales simples. Las condiciones de borde son:

t = t0:   h = h

t = t1 = 0 :   h = h1      donde h1  =  FVs1 /  (K a)  =  1,763 m

t = t2 = 5 minutos:   h = h2      donde h2  =  FVs2 /  (K a)  =  1,623 m

Se escriben las dos integrales:

h∞ h1dhFV0 − K a h =  t0t1 dtA

h∞ h2dhFV0 − K a h =  t0t2 dtA

Las integrales anteriores son del tipo:   dxa + b x = 1b ln (a + bx)

Efectuadas las dos integraciones, una manipulación algebraica permite calcular:

t0  =  - 431,2 s;   FV0 = 2,874 x 10-3 m3/s

PROBLEMA 3-5.- Los estanques  A y B, simétricos, tienen diámetro D = 1,35 m. Están interconectados por una tubería de diámetro d = 2,2 cm. La tubería está dotada de una válvula automática que deja pasar un flujo volumétrico dado por: FV= K a (hA – hB).

K es una constante, igual a 3,3 s-1

“a” es el área del tubo, igual a d2/4.

“h” es el nivel geométrico de la superficie libre de cada estanque (referido a un origen arbitrario).

El flujo puede ir de A hacia B o, a la inversa, de B hacia A, dependiendo de cual de los estanques tiene más líquido.

En el instante t = 0, los niveles son: hA = 2,6 m;  hB = 0,85 m. Calcular los niveles hA y hB para tiempo 5 minutos.

Solución:

En primer lugar, debe escogerse el volumen de control V. La siguiente solución se ha desarrollado suponiendo que el volumen de control comprende todo el estanque A y parte del tubo de conexión entre ambos estanques.

Por tratarse de un líquido, de densidad constante, se puede analizar el problema en términos volumétricos. Pero al proceder de este modo, debe tenerse en cuenta que el volumen de control fijo no está siempre ocupado en su totalidad por el líquido. Se entenderá entonces que V(t) representa el volumen de líquido contenido en el estanque A en cada instante.

La ecuación de balance de masa, o en este caso balance volumétrico, es entonces:

dVdt − FVe + FVs =0                                                                                                                      (1)

En ec. (1), se tiene:

V=  A (hA – h0), donde A = área de la sección del tubo =  D2 / 4; hA es el nivel del líquido y h0 es el nivel del fondo del estanque A. Por lo tanto, dV/dt  =  A dhA/dt.                                                (2)

El flujo volumétrico de entrada es nulo.

El flujo volumétrico de salida, medido en la válvula, es: FVs= K a (hA – hB)                                  (3)

Para eliminar el término hB, se aplica aquí la condición de que el contenido de líquido de los dos estanques se mantiene constante, aunque cambia la distribución entre ellos dos. Por lo tanto:

hA + hB = const.  =  H

Con los datos para t = 0, se obtiene: H = 2,6 + 0,85 = 3,45 m

En consecuencia, hA – hB  =  2 hA – H                                                                                               (4)

Reemplazando (2), (3) y (4) en (1) se obtiene:

A (dhA/dt)  +  K a (2 hA – H)  = 0                                                                                                      (5)

La condición inicial para esta ecuación diferencial es: t = 0: hA = hA0 = 2,6 m

Separando variables, se llega a:

hA0hAdhAH − 2 hA = 0tK aA dt

Por integración, se obtiene:

hA = H2 − H − 2hA02 exp(− 2 K aA t)   =  2,24 m