IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, Semestre 08/1.

GUIA 4.3 DE PROBLEMAS RESUELTOS (materia del Control 2)

Corresponde al Capítulo 4.3 Conducción transiente

PROBLEMA 4.3-1

#### En el instante t = 0, se coloca una plancha doméstica (cuya temperatura es 80ºC) sobre una placa de asbesto, de 1,2 cm de espesor, inicialmente a la temperatura ambiente de 15ºC. Suponer que el área de contacto es 180 cm2. Propiedades del asbesto: Conductividad térmica k = 0,17 W/(m K); difusividad térmica  = 10-7 m2/s.

#### Modelar el fenómeno de transferencia transiente de calor como si la plancha y la placa de asbesto tuvieran extensión infinita. Suponer que, inicialmente en t = 0, la superficie de la placa de asbesto toma de inmediato la temperatura 80ºC.

a) Aplicar la solución analítica desarrollada en clase, y los valores de la función de error que se muestran en la tabla o el gráfico, para calcular el tiempo necesario para que la profundidad de penetración del calor sea igual al espesor de la placa de asbesto.

La función de error (también en gráfico):

x   erf(x)

- 0

0,1   0,11

0,2   0,22

0,4   0,43

0,6   0,60

0,8   0,74

1,0   0,84

1,2   0,91

1,5   0,97

    1,00

b) Para dicho tiempo, calcular la temperatura en el centro de la placa de asbesto.

c) Para el mismo tiempo, calcular el flujo total de calor que pasa de la plancha a la placa (para el área real de la plancha).

(Se publicará solución).