EJERCICIO 6

IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE

Semestre 08-2

Prof. Roberto Muñoz G.

Aux. Jaime Peña A.

27-10-2008

Se tiene un líquido que ocupa el espacio anular entre dos cilindros verticales concéntricos. Suponer que los cilindros tienen longitud infinita. El cilindro interior, de radio Ri, gira con velocidad angular Ωi. El cilindro exterior, de radio Re, gira con velocidad angular –Ωe.

Suponer que el líquido se mueve en flujo laminar.

Aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes para encontrar la distribución de velocidad del líquido, bajo el supuesto general de que las trayectorias del fluido se desarrollan en planos normales al eje vertical con simetría axial.

- Indicar en forma precisa cuáles son las hipótesis que permiten eliminar términos de las ecuaciones de Navier-Stokes y, con ellas, resolver la ecuación diferencial resultante.

- Calcular el esfuerzo tangencial en ambas paredes cilíndricas.