IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE

EL ESFUERZO TANGENCIAL EN FUNCION DE LA GRADIENTE DE VELOCIDAD

τxx = − 2 μ ∂vx∂x + (2 μ3) (∇⋅ v ) τyy = − 2 μ ∂vy∂y + (2 μ3) (∇⋅ v ) τzz = − 2 μ ∂vz∂z + (2 μ3) (∇⋅ v ) Coordenadas rectangulares

τxy = τyx = − μ (∂vx∂y+ ∂vy∂x ) τyz = τzy = − μ (∂vy∂z+ ∂vz∂y ) τxz = τzx = − μ (∂vx∂z+ ∂vz∂x )

## τzz = − 2 μ ∂vz∂z + (2 μ3) (∇⋅ v ) τrθ = τθr = − μ (r∂ (vθr)∂r+ 1r ∂vr∂θ ) τθz = τzθ = − μ (∂vθ∂z+ 1r ∂vz∂θ ) τrz = τzr = − μ (∂vr∂z+ ∂vz∂r ) τrr = − 2 μ ∂vr∂r + (2 μ3) (∇⋅ v ) τθθ = − 2 μ (1r∂vθ∂θ + vrr ) + (2 μ3) (∇⋅ v ) Coordenadas cilíndricas