### IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, SEMESTRE 08-1

GUIA CAPITULO 7  (materia del Examen)

Capítulo 7: Ecuación integral de cantidad de movimiento

7.1 Fricción en flujo laminar.

7.2 Fricción en flujo turbulento.

7.3 Transporte de energía total. Ecuación de la energía mecánica.

PROBLEMA 7.1-1.- Se tiene un flujo ascendente de 2,8 x 10-4 m3/s de un líquido de densidad 1.200 kg/m3 y viscosidad 15 cp a través de un tubo vertical, de diámetro 2,3 cm, longitud 1,8 m, y rugosidad de pared 0,05 mm. Considerar sección de entrada Se en la base del tubo y sección de salida Ss en el extremo superior.

- Verificar que el flujo es laminar.

- Calcular el esfuerzo tangencial en la pared.

- Calcular la diferencia de presión entre Se y Ss.

- Calcular la velocidad máxima en la tubería.

Solución:

a) Se calcula: V = FV/( R2) = 0,674 m/s;  Re = 1240 < 2 x 103; por tanto, el flujo es laminar.

b) Para flujo laminar: w =  (8V/D) = 3,52 Pa

c) En general: w = D4 Δ(p + γ h)L que lleva a: (p + h) = pe – ps + he - hs = 1102 Pa

Con el peso específico  = ( g) = 11.760 N/m3, se obtiene: pe – ps  = 22.270 Pa

Un camino alternativo para (b) y (c) es utilizar el coeficiente de fricción de Darcy, como sigue:

f = 64/Re = 0,0516

ΔHf = f LD V22 g =  0,0936 m =  (p + h) / 

Se obtiene: (p + h) = 1101 Pa, igual al resultado de (c), salvo aproximaciones de cálculo.

PROBLEMA 7.1-2.- Un viscosímetro de flujo laminar consiste en un estanque A que se vacia a través de un tubo vertical BCDE de diámetro 6 mm. Dos tubos manométricos verticales se conectan al tubo en los puntos C y D, estando abiertos a la atmósfera en su otro extremo (obviamente, no hay flujo dentro de estos tubos C y D). El diámetro del estanque A es suficientemente grande para suponer que los niveles libres del líquido, tanto en A como en C y D, se mantienen constantes durante todo el tiempo de la medición. La distancia CD es 0,55 m.

a) En un experimento, el líquido (1) tiene densidad 960 kg/m3. Se mide el flujo volumétrico recogiendo el líquido en una probeta graduada: durante un minuto, se recoge un volumen de 1.380 cm3. Los niveles de las superficies libres del líquido (en contacto con la atmósfera) son:

hA = 1,1 m; hC’ = 0,7 m; hD’ = 0,4 m. Calcular la viscosidad del líquido (1).

b) En un segundo experimento, el líquido (2) tiene densidad 1.020 kg/m3. Se recoge un volumen de 3.500 cm3 en un minuto. Los niveles son: : hA = 1,1 m; hC’ = 0,8 m; hD’ = 0,55 m. Calcular la viscosidad del líquido (2).

Solución:

a a) Se aplica la ecuación. de flujo laminar en una tubería, que puede ponerse en la forma:

(p + h)  =  32  V L / D2  (aplicar al tramo CD)     					(1)

Por otra parte, aplicar ley hidrostática al tubo CC’ y al tubo DD’:

pC – pC’ =   (hC’ – hC)									(2)

pD – pD’ =   (hD’ – hD)									(3)

Obtener de estas ecuaciones p = pC – pD y reemplazar en (1) para obtener  = 0,0071 Pa-s.

Verificar Re =  V D /  = 659  2 x 103, por lo tanto, el flujo es efectivamente laminar  y el resultado es correcto.

b) Se resuelve exactamente en la misma forma. Con los nuevos datos, se obtiene:

 = 0,00248 Pa-s, que lleva a Re = 5095   2 x 103, por lo tanto, el flujo no es laminar y el valor calculado para  no es válido (no se puede medir la viscosidad en este aparato en flujo turbulento).

PROBLEMA 7.2-1.- Calcular el coeficiente de fricción y la pérdida friccional (Hf) para una tubería de longitud 47 m, diámetro 2,5 cm, rugosidad de pared 0,01 mm, con un flujo volumétrico de agua de 1,26 x 10-3 m3/s. Para el agua, la densidad es 1000 kg/m3 y la viscosidad es 0,8 cp.

Solución:  Se calcula: V = 4 FV/( D2) = 2,56 m/s;  Re = 8 x 104; por tanto, el flujo es turbulento.

La rugosidad relativa es (0,01 mm/2,5 cm) = 0,0004.

Se lee ahora el coeficiente de fricción de Darcy en el gráfico de Moody. Se obtiene (aproximadamente):

f = 0,021.

Finalmente se calcula la pérdida friccional reemplazando los datos en:

ΔHf = f LD V22 g  = 13,20 m

NOTA: Si Ud. leyó en el gráfico de Moody algo como f = 0,035, el error puede deberse a que leyó para Re = 8 x 103, en vez de 8 x 104.

Si Ud. leyó en el gráfico de Moody algo como f = 0,016, el error puede deberse a que Ud. entró con la rugosidad relativa 0,0004 en el lado derecho del gráfico de Moody y leyó horizontalmente f en el lado izquierdo, en vez de seguir la curvatura de la línea paramétrica de e/D = 0,0004.

PROBLEMA 7.2-2.- Considerar ahora la situación inversa del Problema 7.2-1: En una tubería horizontal AB, con los mismos datos de dicho Problema, se aplica  DHf = 13,20 m. a) Calcular la presión relativa en A si la presión en la sección B es atmosférica. b) Calcular el flujo volumétrico.

Solución: a) Se aplica la ecuación de la energía mecánica a un volumen de control AB. Dado que no existe ninguna máquina en el tramo AB, se tiene HE = 0. De este modo, la ecuación queda:

- DHf = HA – HB = [hA + (pA/g) + (VA2/2 g)] – [hB + (pB/g) + (VB2/2 g)]

- Con los datos: hA = hB (tubo horizontal), VA = VB (flujo uniforme estacionario), se tiene:

- DHf = 13,20 m = (pA - pB ) /g

- de donde resulta, con pB = 0 (presión relativa) y el peso específico g = (ρ g) = (1.000 kg/m3) x (9,8 m/s2):

- pA  = pB + g DHf = 9.800 x 13,20 = 1,294 x 105 Pa (relativa).

- b) Para calcular el flujo volumétrico FV, se utiliza el parámetro auxiliar ReÖf en el gráfico de Moody. La expresión para ReÖf está en el borde superior del gráfico de Moody.

- ReÖf = ρ D3/2μ 2g ΔHfL1/2=    (1000) (0,025)320,8 x 10−3 (2) (9,8) (13,20)4712   = 1,159 x 104

- Tomando una paralela a las rectas inclinadas del gráfico de Moody (algo como 1,2 x 104) y su intersección con la curva para rugosidad relativa 0,0004, se puede leer, en forma aproximada, en el eje de abscisas: Re = 8 x 104 que es el mismo valor obtenido en el Problema 7.2-1 y que, en consecuencia, indica una velocidad media de 2,56 m/s y un flujo volumétrico de 1,26 x 10-3 m3/s, que son los mismos datos de dicho problema.

- Por otra parte, también se puede leer en el eje de ordenadas: f = 0,0205, que, insertado en la ecuación de Darcy, permite calcular para V:

- V = 2g ΔHfDf L1/2 =  2,59 m/s

- que es muy cercano al valor calculado a partir de Re.

- NOTA: Obviamente, estas lecturas en el gráfico de Moody tienen escasa precisión. La buena coincidencia en las lecturas indicadas se debe, en algún grado, a que conocemos de antemano los resultados correctos.

PROBLEMA 7.3-1.- Se requiere alimentar un líquido en forma continua a un proceso. Para este fin, se cuenta con un tubo circular horizontal, de diámetro 9 mm y longitud 8 m, que se alimenta desde el estanque A y descarga en un chorro al estanque de proceso.

El tubo tiene en B un indicador de presión, que es simplemente un tubo vertical BE abierto a la atmósfera. Tanto el nivel libre del estanque A como el nivel E del tubo BE y el chorro de salida en C se encuentran a la presión atmosférica. La longitud BC es igual a 7 m.

Caso a): El tubo tiene pared lisa. Circula un flujo volumétrico de 4,6 x 10-5 m3/s de un líquido (1) que tiene gravedad específica s1 = 0,96 y viscosidad 1 = 8,5 cp. Calcular el nivel hE1.

Caso b): El tubo tiene rugosidad de pared 0,05 mm. Circula un flujo volumétrico de 9,7 x 10-5 m3/s de un líquido (2) que tiene gravedad específica s2 = 1,00 y viscosidad 2= 0,6 cp. Calcular el nivel hE2.

Solución: La formulación del problema es la misma para ambas preguntas. Se aplica la ecuación de la energía mecánica a un volumen de control definido por la tubería entre las secciones B (sección de entrada) y C (sección de salida). Con las ecuaciones del formulario, se tiene:

HB = HC + H + HE										(1)

donde H es la suma de Bernoulli, dada por:  H= h + pρ g + α V22 g				(2)

En (2), h es la altura geométrica, que en este caso tiene su valor cero en el eje del tubo; p es la presión y V es la velocidad media.

H es la pérdida de carga, que se identifica con la pérdida friccional Hf  porque no hay singularidades; y HE es la potencia en el eje de una máquina (igual a cero en este caso, dado que no existe ninguna máquina). Se tiene entonces que (1) se reduce a:

HB = HC + Hf										(3)

Introduciendo (2) en (3), se tiene que hB = hC (tubo horizontal); ( VB2)  =  ( VC2) (flujo uniforme). Con  Hf  dado por la ecuación de Darcy, ecuación (3) del formulario , (3) se reduce a:

pBγ = pCγ + f LD V22 g										(4)

Para obtener la presión en B, se aplica la ley hidrostática al tubo BE:

pB – pE =  (hE – hB)										(5)

La presión en E y en C es atmosférica, igual a cero si usamos presiones relativas. También hB es cero, según la figura. De este modo, (5) se reduce a:

pB =  hE 											(6)

Reemplazando en (4):

hE = f LD V22 g										(7)

Para resolver las preguntas (a) y (b), es necesario determinar en ambos casos el coeficiente de fricción f.

Caso (a): Para el flujo volumétrico indicado, se calcula la velocidad media V = FV / A, donde A es el área de la sección del tubo (A = 6,36 x 10-5 m2). Se obtiene V = 0,723 m/s. Con los datos del enunciado, se calcula el número de Reynolds: Re = 735. Como es menor que 2 x 103,  el flujo es laminar y se sabe que el coeficiente de fricción cumple: f = 64/Re = 0,0871. Reemplazando en (7), se obtiene: hE1 = 1,807 m.

Caso (b): De acuerdo al dato para el flujo volumétrico, se calcula V = 1,525 m/s, con lo que se tiene Re = 2,29 x 104, que significa flujo turbulento.

La rugosidad de pared relativa es e/D = 0,05 mm/9 mm = 0,0056. Leyendo en el gráfico de Moody la intersección de la curva de (e/D) con la abscisa Re, se obtiene aproximadamente f = 0,035.

Reemplazando los datos en (7), se obtiene hE2 = 3,23 m.

RECORDAR: Las lecturas en el gráfico de Moody no son muy precisas. Luego, el resultado final tampoco es muy preciso.

PROBLEMA 7.3-2.- Circula un líquido, de densidad 1035 kg/m3 y viscosidad 1,4 cp, desde el estanque A hasta el estanque B a través de un tubo de longitud 36 m y pared lisa. Se trata de escoger el diámetro D del tubo de manera que el flujo sea igual a 9,1 x 10-3 m3/s.

El estanque A tiene nivel libre a la altura 1,3 m, con presión relativa 0,08 atm.

El estanque B tiene nivel libre a la altura 0,75 m, a presión atmosférica.

Suponer que las presiones en los puntos de inicio y fin del tubo son iguales a la presión hidrostática que existe en esos mismos puntos de los estanques A y B, respectivamente.

Solución: Estrategia global: Con la hipótesis recién indicada, es posible calcular la pérdida de carga friccional. No se mencionan pérdidas singulares. De este modo, se conoce tanto el flujo volumétrico FV como la pérdida de carga Hf y la incógnita es el diámetro D. Se recurre entonces a un proceso iterativo en que se supone un valor de D, se calcula la velocidad media V a partir del flujo volumétrico y se verifica que la pérdida de carga sea el valor precalculado.

Cálculo de Hf:

Hf  = HA -  HB										(1)

En (1) H es la suma de Bernoulli (ver formulario “Ecuación de la energía mecánica”):

H= h + pρ g + α V22 g										(2)

Los datos son: hA = 1,3 m; pA = 0,08 atm (relativa); peso específico  = ( g) = 10.143 N/m3

hB = 0,8; pB = patm = 0; velocidad nula en los estanques A y B.

Reemplazando en (1), se obtiene: Hf  = 1,30 m.

Un primer método para la iteración se basa en la definición de Hf:

ΔHf = f LD V22 g                                                                                                       		(3)

Reemplazando la velocidad V en función del flujo volumétrico, que es un dato, se obtiene:

f  D-5 = Hf  2 (2g) / (16 L FV2 )   ( = 7,761 x 103 con los datos indicados)

Un primer método para desarrollar la iteración es el siguiente:

Suponer un diámetro D (sea D, por ejemplo, 10 cm).

Calcular la velocidad media V a partir del flujo estipulado (en el ejemplo, V = 1,81 m/s).

Calcular el número de Reynolds (Re = 1,07 x 105).

Leer el coeficiente de fricción en el gráfico de Moody, para pared lisa (f =  0,018).

Calcular f D-5 = (0,018) (0,10)-5 =  5,44 x 104

Comparar este valor con el valor estipulado 7,761 x 103

Como hay una gran diferencia, es necesario probar con otro diámetro, y así sucesivamente hasta encontrar una coincidencia satisfactoria.

[Comentario: las tuberías comerciales se fabrican con diámetros estándar. Por lo tanto, habría que escoger el diámetro comercial más cercano, pero por exceso y no por defecto]

Un segundo método para la iteración utiliza el parámetro Ref, incluido en el gráfico de Moody, cuyo valor se puede calcular a partir del valor de Hf  = 1,30.

La iteración se desarrolla como sigue:

Suponer un diámetro D (por ejemplo, 10 cm).

Calcular Ref  (en el ejemplo, 1,97 x 104).

En el gráfico de Moody, leer f en la intersección de la recta paramétrica Ref con la curva de pared lisa (f = 0,0165).

Calcular V mediante (3) (V = 2,07 m/s).

Calcular el flujo volumétrico FV = V  D2 / 4 ( = 0,0163 m3/s).

Comparar este valor con el valor estipulado 9,1 x 10-3 m3/s.

Como hay una gran diferencia, probar con otro diámetro, etc.

PROBLEMA 7.3-3.

La bomba B impulsará un flujo con velocidad media 1,45 m/s de un líquido de gravedad específica 0,97 y viscosidad 1,3 cp a través de una tubería de diámetro 10 cm y rugosidad de pared 0,05 mm. El estanque de alimentación A tiene nivel libre a 0,9 m de altura y está a presión relativa 0,1 atm. El estanque receptor C tiene nivel libre –0,4 m y está a presión relativa 0,3 atm. La longitud total de tubería es 43 m.

Calcular la potencia efectiva que aporta la bomba.

Solución: Se aplica la ecuación de la energía mecánica entre el nivel libre del estanque A (sección de entrada Se) y el nivel libre del estanque C (sección de salida Ss):

He = Hs + Hf + HE	                                                                                                     (1)

En Se y en Ss  se calcula la suma de Bernoulli por:  H= h + pρ g + α V22 g

con los siguientes datos: Para Se, hA = 0,9 m; pA = 0,1 atm (relativa); VA = 0;  = 1.

Con  = 970 kg/m3, se calcula: He = 1,97 m.

Análogamente, para Ss , hC = - 0,4 m; pC = 0,3 atm (relativa); VC = 0;  = 1.

Se calcula: Hs = 2,80 m.

La pérdida de energía por fricción, Hf, se calcula mediante el gráfico de Moody: con V = 1,45 m/s, el número de Reynolds es:

Re = (970) (1,45) (0,10) / (1,3 x 10-3)  =  1,08 x 105

# La rugosidad relativa de la pared es: e/D  =   0,05 mm / 100 mm  =  0,0005

La lectura del gráfico de Moody da: f = 0,020. Con la fórmula de Darcy:

Hf  =  f  (L/D)  (V2/2g)  =  (0,020) (43/0,1) ((1,45)2/19,6))  =  0,923 m

Reemplazando en (1), se obtiene:  HE  =  - 1,75 m

El flujo volumétrico es: FV  =  V  D2 / 4  =  0,01139 m3/s.

La potencia en el eje de la máquina que se traspasa al fluido está dada por:

PE  =   g HE  FV  =  (970) (9,8) (1,75) (0,01139)  =  189,5 W