### IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, SEMESTRE 08-1

GUIA CAPITULO 9: DIFUSIÓN (materia del Examen)

Capítulo 9: 9.1 Difusión.

9.2 Difusión a través de una capa de fluido en reposo.

PROBLEMA 9.1-1.- Se tiene flujo de una mezcla binaria (A, B) por un conducto, que puede considerarse unidimensional (esto es, todas las variables son función únicamente de la coordenada axial z). En una sección z0, los datos son los siguientes:

presión total: 720 torr (absoluta)

temperatura: 20ºC

concentración másica de A: 0,66 kg/m3

difusividad de A a través de B: 0,25 cm2/s

peso molecular de A: 72

peso molecular de B: 26

velocidad media molar: 0,55 m/s

flujo másico de A: 0,02 kg/(m2 s) (referido a coordenadas fijas).

Calcular: a) la velocidad media másica, v; b) la fracción másica de A, wA; c)  la gradiente de concentración molar de A, dcA/dz

Solución.

Cálculo de wA:

La concentración molar total c es: c = p/(R T), con p ( presión absoluta) = 720 torr;

T (temperatura absoluta) = 273 + 20 = 293 K. Se obtiene c = 0,03940 kmol/m3.

Cálculo de v:

A partir del dato A = 0,66 kg/m3, se calculan sucesivamente:

cA = A / PMA = 0,009167 kmol/m3; cB = c – cA = 0,03023 kmol/m3

B = cB PMB = 0,03023 kmol/m3 x 26 kg/kmol = 0,7860 kg/m3

 = A + B = 1,446 kg/m3

wA = Con el dato DAB = 0,25 cm2/s, se calcula: dcA/dz = 190,56 kmol/m4.

A /  = 0,456

A partir del dato nA = 0,02 kg/(m2 s) = A vA, se calcula: vA = (0,02)/(0,66) = 0,03030 m/s

Se calcula  vB mediante  c v* = cA vA + cB vB donde v* = 0,55 m/s (dato) y los otros factores ya han sido calculados. Se obtiene: vB =  0,7076 m/s.

Con esto se calcula la velocidad media másica, v, mediante:  v = A vA + B vB, de donde se obtiene: v = 0,3988 m/s.

Cálculo de dcA/dz:

Se tiene: JA*  = cA (vA – v*) = (0,009167) (0,03030 – 0,55) = - 0,004764 kmol/(m2 s)

Por otra parte: JA*  = - DAB dcA/dz (ley de Fick).

PROBLEMA 9.1-2.- Considerar flujo de un gas compuesto de la mezcla binaria (A,B), en que A difunde en B con difusividad 0,27 cm2/s. Los pesos moleculares son 18 para A y 46 para B. En cierta sección del conducto, se tienen los siguientes datos:

presión total: 1 atm

presión parcial de A: 0,2 atm

temperatura: 37ºC

velocidad media másica: 1,6 m/s

Se ha determinado que, en esta sección, el flujo molar específico de A, relativo a coordenadas fijas, es igual a (-0,48) kmol/(m2 s).

Calcular: a)  la velocidad media molar;

b) el flujo molar específico de B relativo a la velocidad media molar.

## Solución:

- Se pide calcular v*.

La concentración molar total c es: c = p/(R T), con p ( presión absoluta) = 1 atm;

T (temperatura absoluta) = 273 + 37 = 310 K. Se obtiene c = 0,03932 kmol/m3.

Con los datos de presión parcial y total: yA = pA/p = 0,2

cA = c yA   = 0,007864 kmol/m3, de modo que: cB = c – cA = 0,03146 kmol/m3

Las concentraciones másicas son (con PM para el peso molecular):

A = cA PMA = 0,007864 kmol/m3 x 18 kg/kmol = 0,1416 kg/m3

B = cB PMB = 0,03146 kmol/m3 x 46 kg/kmol = 1,4472 kg/m3

La densidad es :  = A + B = 1,589 kg/m3

Con el dato: NA = flujo molar específico de A referido a coordenadas fijas = - 0,48 kmol/(m2 s)

y con la definición:  NA = cA vA, se obtiene: vA = (- 0,48) / (0,007864) = - 61,04 m/s

Con el dato: v = velocidad media másica = 1,6 m/s, y vA recién calculado, se aplica:

 v =   A vA + B vB, de donde se obtiene: vB = 7,73 m/s

Conocidas las velocidades vA y vB y las concentraciones calculadas arriba,  se aplica:

c v* = cA vA + cB vB, de donde resulta: v* = - 6,024 m/s

- Se pide calcular JB*.

JB*  = flujo molar específico de B referido a la velocidad media molar = cB (vB – v*)

JB* = 0,03146 (7,73 – (- 6,024)) =  0,4327 kmol/(m2 s)

PROBLEMA 9.2-1.- Para medir experimentalmente la difusividad de la especie A en aire (B), se colocan 90 cm3 del líquido A en un vaso de diámetro 4 cm y altura 33 cm. La densidad de A es 940 kg/m3; su peso molecular es 75. La presión es atmosférica; la temperatura es 20ºC. Se controla la evaporación midiendo la variación del peso del vaso con el líquido.

En la superficie del líquido, la fracción molar de A es 0,23; se puede suponer que en el borde superior del vaso la fracción molar de A es cero. En un período de 4 horas, se observa una pérdida de masa del vaso de 3,4 g. Suponiendo régimen cuasi-estacionario y aplicando el modelo de difusión de A a través de una capa de gas B en reposo, calcular la difusividad DAB.

Solución:

Masa evaporada en 4 horas: 3,4 g; por tanto: flujo másico evaporado Fm = 2,361 x 10-4 g/s

Flujo molar evaporado: Fm* = Fm / PMA  (se divide por el peso molecular)

Flujo molar específico evaporado: NAz = Fm* / A (se divide por el área de la sección del cilindro, que es A =  D2/4 = 12,57 cm2) . Se obtiene NAz = 2,505 x 10-7 mol/(cm2 s)

Se aplica la solución analítica obtenida en clase para difusión a través de una capa de gas en reposo:

NAz = c DABz2 − z0 ln 1 − yA21 − yA0

Los datos del problema son: yA0 = 0,23; yA2 = 0; T = 20ºC.

La concentración molar total se calcula como: c = p / (R T) = 4,159 x 10-5 mol/cm3 (suponiendo presión igual a 1 atm). Reemplazando en la ecuación anterior, se obtiene:

DAB = 0,595 cm2/s.

PROBLEMA 9.2-2.- Un vaso cilíndrico de diámetro 7 cm y altura 25 cm contiene acetona hasta una altura z0 = 10 cm (densidad 900 kg/m3, peso molecular 58). La acetona se evapora y el vapor se difunde a través del vaso hasta llegar al borde superior (z2 = 25 cm), donde el movimiento libre del aire remueve todo el vapor de acetona que llega al borde; de este modo, a ese nivel la concentración de acetona es cero.

En la superficie del líquido, el vapor de acetona está en equilibrio con el líquido. La difusividad de la acetona en aire es 0,109 cm2/s. La presión total del sistema es constante, 760 mm Hg. La temperatura es 20ºC.

El aire en el interior del vaso está en reposo, de modo que se aplica la ecuación obtenida para difusión a través de una capa de gas en reposo. Se ha medido en z1 = 20 cm (a 10 cm sobre la superficie del líquido) una presión parcial de acetona de 0,0964 atm.

a) Calcular la presión de vapor (o de equilibrio) de la acetona.

b) Suponiendo que el fenómeno ocurre en régimen estacionario (esto es, que el nivel del líquido en el vaso sólo cambia muy lentamente), calcular el descenso del nivel del líquido durante una hora.

Solución:

Se aplica la solución obtenida en clase para difusión de A a través de una capa de gas B en reposo. Se obtuvo el flujo molar específico de A y la distribución de la fracción molar de A en función de la altura z:

NAz = c DABz2 − z0 ln 1 − yA21 − yA0                                                                (ec. 1)

1 − yA(z)1 − yA0 = 1 − yA21 − yA0n en que n = z − z0z2 − z0            (ec. 2)

a) En la ec. (2), se reemplazan los datos: en z = z1, yA(z) = yA1 =  pA / p = (0,0946 atm)/(1 atm) = 0,0946. En z = z2, yA2 = 0.

Reemplazando, se obtiene: yA0 = 0,263 en z0. Por lo tanto, la presión de equilibrio en la superficie del líquido es: pA0 = yA0  p = 0,263 x 1 atm = 0,263 atm.

b) El flujo molar se determina mediante ec. (1). Se calcula c = p / R T, con p = 1 atm; T = 20ºC = 293 K. Resulta: c = 4,157 x 10-5 mol/cm3.

Se tiene el dato DAB = 0,109 cm2/s; los niveles z son datos y se calculó en (a) yA0 = 0,263. Se obtiene: NAz  = 9,218 x 10-8 mol/(cm2 s).

Este flujo molar específico se convierte a flujo másico total multiplicándolo por el peso molecular (58 g/mol) y por el área transversal del tubo: A = D2/4 = 38,48 cm2.

Se obtiene Fm = 2,058 x 10-4 g/s. Este flujo másico de vapor es igual al flujo de líquido evaporado. A su vez, este flujo multiplicado por el tiempo (una hora) es igual al volumen de pérdida de líquido multiplicado por la densidad del líquido (900 kg/m3):

Fm t = V liq  = A z liq

Se obtiene z = 0,0213 cm.