IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASA

## Se define el coeficiente local de transferencia de masa “kL” para una mezcla binaria (A,B) en una interfase (subíndice 0) mediante cualquiera de las siguientes dos expresiones:

### NA0  -  yA0 (NA0 + NB0)  =  JA0*  =  kLy  (yA0  -  yA)                       (1)

NA0  -  yA0 (NA0 + NB0)  =  JA0*  =  kLc  (cA0  -  cA)                        (2)

En (1), yA0 es la fracción molar de A en la interfase e yA  es la fracción molar de A en el infinito; con esta definición, las unidades de kLy son [kmol/(m2 s)]. En (2), cA0 es la concentración molar de A en la interfase y cA  es la concentración molar de A en el infinito; con esta definición, las unidades de kLc son [m/s].

# Dependencia funcional de “kL” mediante análisis dimensional: se supone una relación como

# (3)	(kL, , V, D, , DAB) = 0

# en que las variables son las siguientes:

# kL  : coeficiente de transferencia de masa en la interfase

#   :  densidad del fluido

# V : velocidad media del fluido

# D : longitud característica del sistema (como el diámetro de un tubo, por ejemplo)

 :  viscosidad dinámica del fluido

DAB : difusividad de A en B

Hay 6 variables y 3 dimensiones fundamentales (longitud, masa, tiempo). Se obtienen 6 – 3 = 3 productos adimensionales independientes:

(4)	Número de Sherwood:	Sh = kLyDc DAB  (según (1));    Sh = kLcDDAB  (según (2))

(5)	Número de Reynolds: 	Re = ρVDμ

(6)	Número de Schmidt:		Sc = μρ DAB   (Sc sólo depende de propiedades del fluido)

La relación funcional (3) se transforma en la relación:

(7)	Sh =  Sh(Re,Sc)

Semestre 04/1

Modelo de la película (o “teoría de la película”, film theory):

1ª versión: Se aplica a una interfase (donde cA = cA0) cubierta por una capa o película de fluido en reposo, de espesor ef, más allá de la cual el fluido está agitado, o en flujo turbulento, con concentración cA.

Aplicando el resultado del modelo de difusión equimolar a la película, se obtiene:

(8)	JA0* = DAB (cA0   -  cA) / ef

esto es, cA varía linealmente a través de la película. Combinando las ecuaciones (1) y (2) con (8) se obtiene:

(9)	kLy = c DAB /  ef		kLc = DAB /  ef

2ª version: Se reconoce que, en la práctica, la película no está en reposo, sino que existe una película en flujo laminar tangente a la interfase. Se puede suponer entonces que la concentración de A varía gradualmente desde 0 en la pared hasta su valor (casi uniforme) en el flujo turbulento exterior a la película. Esta situación gradual se modela extrapolando la gradiente de concentración en el punto de contacto con la interfase hasta su intersección con la concentración turbulenta uniforme. El punto de intersección define ahora el “espesor efectivo” de la película, ef. Con esta película efectiva, el modelo se aplica en la misma forma que en la primera versión.

Flujo en tuberías (análogo a Sieder-Tate

para transferencia de calor):                                 Flujo en torres de pared mojada:

(10)	Sh  =  0,027 Re0,8 Sc1/3 μμ00,14            (11)      Sh  =  0,023 Re0,81 Sc0,44