EJERCICIO 7

IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE

Semestre 08-2

Prof. Roberto Muñoz G.

Aux. Jaime Peña A.

03-11-2008

Se utiliza una bomba B para impulsar un líquido desde el estanque A hasta el estanque C. El líquido tiene densidad 970  y viscosidad 2,8 cp.

Ambos estanques se encuentran a presión atmosférica. El nivel de la superficie libre en el estanque A es 0; en el estanque C es 3,8 m.

La tubería AB tiene pared lisa, diámetro 7,5 cm y longitud 8m. La tubería BC tiene rugosidad de pared 0,07 mm, diámetro 6,2 cm y longitud 39 m. Considerar despreciable el efecto de las singularidades (codos, etc.), con la única excepción de la válvula instalada en la salida de la bomba, que tiene un coeficiente igual a 6,7 cuando está completamente abierta.

La bomba está diseñada para entregar energía al fluido a una tasa constante por unidad de flujo másico, con independencia del flujo: HE = -7,5 m.

- Calcular el flujo máximo que podrá impulsar esta bomba (esto ocurre cuando la válvula está completamente abierta).

- Calcular el coeficiente de la válvula cuando ésta se cierra parcialmente para entregar un flujo igual a la mitad del flujo máximo.