Auxiliar Difusión y Flujo en Torno a Esferas

Prof: Roberto Muñoz G.

Aux: Jaime Peña A.

28-11-2008

P1) Se tiene flujo de una mezcla binaria (A,B) a través de un conducto rectilíneo en la dirección z. Los pesos moleculares de A y B son 76 y 28, respectivamente. La difusividad de A en B es 2,5 x 10-5 m2/s.

En una sección del conducto, la presión total es 740 torr, la temperatura es 30°C, y la concentración molar de A es 8,7 x 10-3 kgmol/m3.

El flujo molar específico de A (referido a coordenadas fijas) es 1,6 x 10-4 kgmol/(m2 s). La gradiente de la concentración molar de a es dCA/dz=168 kgmol/m4.

Calcular:

- La Velocidad Media Molar

- La Densidad (másica) de la mezcla (A,B)

P2)

Un vaso cilíndrico de diámetro 10 cm contiene líquido A hasta la altura z0=10 cm. La altura total del caso es 60 cm. El peso molecular de A es 63. La difusividad de A en aire B es 1,2 x 10-5 m2/s. La presión total es 0,96 atm. La temperatura es 20°C.

Se desea medir la presión de vapor de A a la temperatura indicada (esto es, medir la presión de equilibrio en la interfase líquido-vapor). Con este objeto, se deja evaporar el líquido. El vapor de A se difunde en el vaso hacia la atmósfera exterior, en la cual la presión parcial de vapor de A tiene el valor constante 0,067 atm.

Se mide (por pérdida de volumen de líquido en el vaso) un flujo molar de A, en la dirección z, de 4,6 x 10-10 kgmol/s (referido a coordenadas fijas).

Se puede considerar que el aire en el interior del vaso está en reposo.

Aplicar el modelo de difusión a través de una capa de gas en reposo para determinar la presión de vapor (o de equilibrio) de A.

Con el mismo modelo, calcular la fracción molar de A en el punto z1=35 cm.

P3) Se tiene una gota de agua, de forma esférica con diámetro 5 mm, estacionaria en medio de una atmósfera de aire también en reposo. La atmósfera de aire (especie B) se encuentra a 10ºC. La concentración molar total es 0,045 kmol/m3.

El vapor de agua (especie A) tiene fracción molar 0,14 donde está en contacto con la superficie de la gota. Su fracción molar lejos de la gota (en el infinito) tiende a cero. El peso molecular del vapor es 18. La difusividad de A en B es 2,5 x 10-5 m2/s.

Suponer aplicable en régimen pseudoestacionario el modelo de difusión a través de una capa de gas en reposo, que, en coordenadas esféricas, toma la forma:

FmA4 π 1R1 − 1R2 = c DAB ln 1 − yA21 − yA1

donde FmA es el flujo molar de la especie A para una esfera de radio R1 en la cual la fracción molar de A corresponde a la saturación.

Calcular el flujo molar total de evaporación del agua para esta condición estacionaria.

Suponer que este flujo se mantiene aproximadamente constante durante algún tiempo, a pesar de que el volumen de la gota de agua va disminuyendo a causa de la evaporación. Calcular el tiempo necesario para que el diámetro de la esfera se reduzca de 5 mm a 4,8 mm.

Solución: a) En el caso de este problema, se aplica la ecuación cuando R2 tiende a infinito e yA2 tiende a cero. Reemplazando los datos se obtiene: FmA =  3,52 x 10-9 kmol/s.

b) Se supone ahora, en primera aproximación, que el flujo calculado en (a) se mantiene constante durante cierto período de tiempo (lo que implica un error, dado que la evaporación de líquido hace que vaya disminuyendo el radio R1 de la gota).

Se calcula el flujo másico de evaporación multiplicando por el peso molecular:

FmA =  FmA PMA = 6,336 x 10-8 kg/s

Dividiendo por la densidad del agua (999,8 kg/m3 a 10ºC), se calcula el flujo volumétrico:

FV = FmA/A = 6,33 x 10-11 m3/s.

Este flujo volumétrico, multiplicado por el intervalo de tiempo Dt, es igual a la disminución de volumen de la esfera, desde diámetro inicial Ri = 5 mm hasta diámetro final Rf = 4,8 mm:

FV  Dt =  (4/3)  Ri3  -  (4/3)  Rf3

Resulta Dt = 119,1 s.

P4) Para enfriar partículas metálicas a alta temperature (120°C), se las deja caer en una atmósfera de aire a 20°C. Las partículas son esféricas, de diámetro 0,13 mm, densidad 3800 kg/m3 y calor específico 435 J/(kg K).

- Calcular la velocidad de sedimentación, suponiendo que estas partículas sedimentan en un régimen de Newton.

- Calcular el coeficiente de transferencia de calor de la partícula al aire cuando la partícula se encuentra todavía a 120°C.

- Suponer que el coeficiente de transferencia de calor calculado en (b) se mantiene durante el resto de la caída. Calcular la temperatura de la partícula cuando ha caído una distancia de 1,5 m.

- Verificar la hipótesis de sedimentación en régimen de Newton (¿qué hacer si no se cumple?)