MÚLTIPLE EFECTO

T

T

T

P1, T1

Ps, Ts

P2, T2

P3, T3

P1, T1

P2, T2

alimentación

Solución concentrada

co

co

Efecto I                        Efecto II                                  Efecto III

Mejora economía del proceso ya que vapor producido en un efecto se usa para calentar en el efecto siguiente.

El calor transferido al primer efecto es:

q1 = A1U1ΔT1                  ΔT1 = (Ts– T1)

Ts : temperatura vapor vivo

T1: temperatura ebullición de solución a P1

U1: coeficiente global de transferencia de calor en 1

Si el calor usado en calentar la solución hasta el punto de ebullición es despreciable, prácticamente todo el q1 transferido a la solución sale como calor latente en el vapor que abandona la cámara 1. A su vez la temperatura del condensado que deja q2  es prácticamente T1 , la temperatura de ebullición del primer efecto.  Luego el calor transferido en segundo efecto es prácticamente igual al primero como:

q2 = A2U2ΔT2                ΔT 2 =  (T1– T2)

y se puede escribir :

A1U1ΔT1 = A2U2ΔT2

Con un razonamiento similar para el tercer efecto se tiene:

ΔT 2 =  (T1– T2)

y entonces  para los 3 efectos se tiene:

A1U1ΔT1 = A2U2ΔT2 = A3U3ΔT3

Por economía de construcción e inversión es conveniente usar 3 evaporadores de tamaño similar. O sea:

A1 =  A2  = A3

Como:

q1 = q2 = q3

entonces:

U1ΔT1 = U2ΔT2 = U3ΔT3 = q/A

Problema 16.3

Evaporador de triple efecto de un líquido que no tiene aumento apreciable del punto de ebullición. Temperatura vapor vivo en primer efecto: 227 °F (108.3°C), temperatura de ebullición último efecto: 125 °F (51.7°C). Coeficientes globales en Btu/pie2 h °F son: U1= 500, U2=400, U3=200. Determinar las temperaturas de ebullición en el primer y segundo efecto.

227°F  Ts

125°F  T3

ΔTT=227−125=102°Fq1AU1=Ts−T1            (1)q2AU2=T1−T2            (2)q3AU3=T2−T3            (3)qA1U1+1U2+1U3=Ts−T3      (4)De  (1):  qA=U1ΔT1reemplazando en (4):U1ΔT11U1+1U2+1U3=Ts−T3ΔT1=Ts−T31U11U1+1U2+1U3

Aplicando lo anterior a evaporador 1 se tiene:

ΔT1=1021501500+1400+1200=21.5°Fpara evaporador 2:ΔT2=26.8°Fy para evaporador 3:ΔT3=53.7°F

Luego la diferencia total de temperaturas Ts – T3 se descompone así:

178.7°F  Ebullición efecto 2

205.5°F   Ebullición efecto 1

125°F    Ebullición efecto 3

227°F

T1= 21.5

T2 = 26.8

T3 = 53.7

CAPACIDAD Y ECONOMIA DE UN EVAPORADOR DE MÚLTIPLE EFECTO

El mejoramiento de economía obtenido en los evaporadores múltiples no implica un aumento de capacidad. O sea un evaporador  simple con área  A1 y ΔT1 evapora lo mismo que tres efectos  con A1. Esto es porque q = A ΔT  y el ΔT en múltiple efecto es el mismo del evaporador simple pero distribuido en partes. Dicho de otro modo, la capacidad de un efecto en sistema de N efectos es 1/N la capacidad de un efecto simple.

Si se desprecia el calor sensible y no hay calor de dilución, la capacidad de un evaporador es proporcional a q.

q1 =A1U1ΔT1

En caso de 3 efectos:

q1 = A1U1ΔT1           q2 = A2U2ΔT2                            = A3U3ΔT3

La capacidad total es proporcional al calor total, que es :

q1  + q2 +  q3  = A1U1ΔT1 + A2U2ΔT2 + A3U3ΔT3

Si las áreas son iguales entre sí, e igual a A1, y los U son aproximadamente iguales entre sí:

q = UA1 (ΔT1 + ΔT2 + ΔT3) = UA1 ΔTT

ΔTT = diferencial total

Si ahora se tiene un solo evaporador con la misma ΔT y la misma  área :

q = U A1 ΔT

O sea la capacidad es la misma en ambos sistemas.